1.区间道路路灯亮化工程量明细

要求依据《城市照明设计标准》和《城市道路照明工程施工及验收规程》及其他相关规定进行施工。

一、府后路西段

购置安装8米LED路灯3盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）。

2、顶管32米（PE100管）。

3、拆除和恢复荷兰砖及垫层：69米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）。

4、直径75镀锌钢管：37.7米。

5、铺设PPR65波纹管：75米。

6、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：162.7米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

二、华兴步行街

1、购置安装8米LED路灯15盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、顶管：105米（PE100管）。

3、拆除和恢复砼及垫层：22.5米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

4、拆除和恢复荷兰砖及垫层508.24米（宽*深0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

5、铺设PPR65波纹管：538米。

6、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：730.9米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

三、曹楼南东西路一

1、购置安装8米LED路灯6盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复砼及垫层：239.3米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、铺设PPR65波纹管：246米。

4、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：277.3米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

四、曹楼南东西路二

1、购置安装8米LED路灯6盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复砼及垫层：176.6米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、铺设PPR65波纹管：186米。

4、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：214.6米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

五、曹楼南东西路三

1、购置安装8米LED路灯6盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复砼及垫层：201米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、铺设PPR65波纹管：210米。

4、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：239米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

六、兴业街（曹楼村）

1、购置安装8米LED路灯4盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、控制柜1组；直径G100镀锌钢管1根4米。

3、拆除和恢复砼及垫层：158.8米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、铺设PPR65波纹管：170米。

4、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：202.8米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

七、盈和上郡北侧东西路和南北路

1、购置安装8米LED路灯9盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层：367米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、铺设PPR65波纹管：380米。

4、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：432米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

八、五中门前东西路

1、购置安装8米LED路灯10盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层389.5米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、顶管：15米（PE100管）。

4、铺设PPR65波纹管：400米。

5、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：474.5米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

九、十小东侧和西侧南北路

1、购置安装8米LED路灯11盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层427.7米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、顶管：44.2米（PE100管）。

4、铺设PPR65波纹管：440米。

5、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：545米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

十、苏州花园北侧东西路

1、购置安装8米LED路灯5盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层：207米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、顶管：15米（PE100管）。

4、铺设PPR65波纹管：220米。

5、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：257米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

十一、上海春天南侧东侧路

1、购置安装8米LED路灯8盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层：300米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、铺设PPR65波纹管：310米。

4、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：364米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

十二、城市花园西门南北路（文化南路）

1、购置安装10.5米LED路灯10盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层430.9米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、铺设PPR65波纹管：442米。

4、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：500.9米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

十三、城市春天北侧东西和南北路

1、购置安装8米LED路灯18盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层439.9米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、挖电缆沟槽及回填（土）191.5米（宽*深：0.5m*0.7m铺砂盖板，材料里拉外运）

4、铺设PPR65波纹管：641米。

5、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：745.4米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

十四、天香公园南侧铁路桥涵东西路

1、购置安装8米LED路灯10盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、顶管55米（PE100管）。

3、拆除和恢复荷兰砖及垫层138.5米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

4、拆除和恢复砼及垫层：3米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

5、拆除和恢复大理石及垫层215.9米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

6、铺设PPR65波纹管：372米。

7、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：487.4米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

十五、天香公园北侧铁路桥涵东西路

1、购置安装8米LED路灯10盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层383.4米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、铺设PPR65波纹管：395米。

4、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：448.4米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

十六、平安三巷

1、购置安装8米LED路灯5盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、控制柜1组；直径G100镀锌钢管1根4米。

3、拆除和恢复砼及垫层195米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

4、铺设PPR65波纹管：205米。

5、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：248米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

十七、工商局北约200米东西路

1、购置安装8米LED路灯6盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、顶管70.5米（PE100管）。

3、拆除和恢复荷兰砖及垫层42米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

4、拆除和恢复砼及垫层：133.8米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

5、铺设PPR65波纹管：185米。

6、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：292.3米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

十八、翰豪国际北侧东西路

1、购置安装8米LED路灯9盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层365米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、铺设PPR65波纹管：376米。

4、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：430米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

十九、人民广场（摩登经典）南侧东西路

1、购置安装8米LED路灯3盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层18米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

4、挖电缆沟槽和回填（土）102.5米（宽*深：0.5m*0.7m铺砂盖板，材料里拉外运）

5、拆除和恢复砼及垫层：20米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

6、铺设PPR65波纹管：151米。

7、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：167.5米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

二十、小龙人五小南侧东西路

1、购置安装8米LED路灯7盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层290米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、铺设PPR65波纹管：303米。

4、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：364米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

二十一、演集路

1、购置安装8米LED路灯3盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层87.5米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、顶管28.8米（PE100管）。

4、铺设PPR65波纹管：100米。

5、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：144.3米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

二十二、明珠四巷

1、购置安装8米LED路灯2盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层59.5米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、顶管18米（PE100管）。

4、铺设PPR65波纹管：65米。

5、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：102.5米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

二十三、铁北一巷南段

1、购置安装8米LED路灯2盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层59.5米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、顶管18米（PE100管）。

4、铺设PPR65波纹管：64米。

5、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：102.5米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

二十四、永盛街

1、购置安装8米LED路灯2盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复荷兰砖及垫层59.7米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、顶管23.7米（PE100管）。

4、铺设PPR65波纹管：66米。

5、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：108.4米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

二十五、永昌街：

1、购置安装8米LED路灯2盏，基础1m*1m*1.2m(C25砼，钢筋φ20圆钢）；

2、拆除和恢复砼及垫层59.7米（宽*深：0.5m*0.5m铺砂盖板，材料里拉外运）

3、顶管23.7米（PE100管）。

4、铺设PPR65波纹管：65米。

5、施工安装VV22-3*25+1*16铜芯电缆：108.6米（含接电源线、上下杆3米/盏）。

2.区间道路（25条）路灯、电缆规格一览表

| 道路名称 | 路灯、电缆规格 | 路灯、电缆数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区间道路 路灯、电缆型号 | 8米 | 162柱 | 单臂灯 |
|  | 10.5米 | 10柱 | 双臂灯 |
|  | VV22-3*25+1*16 | 8150米 |  |

注：电缆8150米用于路灯敷设、过路口顶管和变压器、控制柜等接电源用。