一、项目概况

1、项目名称：永城市第三高级中学智慧校园网络播控系统采购项目

2、资金来源及招标预算控制价金额:自筹资金。

二、采购项目清单及技术要求

- 第一标段  智慧校园播控系统

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清录播主机 | 1. 录播系统需要体现简单、易用、集成度高的特性，录播与跟踪实现一体化设计，一台设备完成视频录制、编码、直播、点播、音频处理、互动等功能； 2. 录播主机须采用嵌入式架构设计。要求录播主机采用高度为不大于1.5U的标准机架式设计。 3. 录播主机应支持电影模式和多流模式两种录制方式，电影模式复合画面和接入的视频流均可单独录制并保存在录播主机里，便于老师后期通过各场景的独立视频文件进行非编、合成等。 4. 录播主机内置音频处理功能：具有5路音量调整和静音功能，均可通过鼠标拖拽任意调整大小，具有EQ特殊音效均衡功能，提供12种预设的频率范围可进行调整，及一键清零键；可启用回声抑制功能，支持48V幻象供电；本地音频环出到HDMI。 5. 至少具备4个3G-SDI输入接口，用于接入教师特写摄像机、教师全景摄像机、学生特写摄像机、学生全景摄像机、板书摄像机，录播主机至少支持3路HDMI画面的输出，兼容H.265和H.264两种视频编码协议； 7. 提供最少2个USB接口，支持同时连接鼠标、键盘用于本地导播；支持连接优盘/移动硬盘用于实时录制存储及快速拷贝带走；支持连接导播摇杆控制台。 8. 录播主机需内置存储硬盘，存储容量须满足日常录课需求，保证至少1000节课程、每节课程45分钟的存储空间，硬盘至少应为2T。 9. ★高清录播主机应支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、POC供电和云台控制功能，无需额外的电源线和控制线。 10. 录播内置互动模块： 1) 单台设备满足常态化课堂录制与互动教学教研使用需求，后期直接升级录播主机就可作为常态化录播主机使用，同时可用作互动录播主机使用； 2) 录播主机内置互动模块，无需额外增加视频互动终端，任意两台录播主机之间可实现非MCU模式下 “一对一”音视频远程互动，实现“一校带多校”跨班级、跨学校同上一节课。 3) 同时支持H.323、SIP等公用协议，可接入其他品牌的录播进行同步互动，还可接入与部署过视频会议终端的会议室进行视频会议、远程培训4）双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@60FPS画质信息的传输。（提供体现上述功能检测报告复印件加盖厂家公章） 11. 可拓展功能： 录播抠像模块： 1) 提供虚拟抠像功能，无需增加硬件，升级录播主机即可实现录播课室录课与校园虚拟电视台直播两种场景。单台设备同时可用作虚拟演播校园电视台主机使用； 2) 至少支持2路视频可蓝、绿背景抠像，实现虚拟背景渲染叠加，完成校园电视台虚拟直播的使用需求； 12. 其他要求 1) 具备自主知识产权，所投录播厂家具有国家知识产权局自动跟踪拍摄的自主知识产权证明， 2) 所投录播主机提供产品无故障运行时间MTBF大于100000小时检测报告复印件，并加盖厂家公章。 3) 所投录播主机必须为原厂产品，要求录播主机CCC 证书的申 请人、生产厂商、制造商必须为同一企业。提供证书复印件并加盖厂家公章， 4）录播主机厂家针对此项目技术参数证明函和3年售后服务承诺并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 流媒体导播软件 | 1) 支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持一键开启“直播”。提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 2) 提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，支持教师PPT讲解的画中画模式，画面布局模式不少于9种，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，自定义布局时教师可随意拖拉画面窗口, 3) 提供多样化的转场特效，使画面切换更加柔和、不突兀。至少提供11种转场特效，包括渐变、左右拉幕等。 4) 支持在导播过程中添加字幕，字幕内容可根据教师需求进行预设或临时输入，至少支持5条字幕预设。应满足教师的多样性字幕需求，导播过程中可通过鼠标直接拖拽设置字幕在画面的显示位置，而非操作麻烦的横竖坐标设置模式， | 1 | 套 |
| 3 | 流媒体管理软件 | 1）支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2）支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3）支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 5）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 6）支持硬盘格式化，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 7）支持中英文双语切换，提供中英文切换功能界面截图。 8）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 9）★录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 10）支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。 11）支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 | 1 | 套 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1. 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。模拟音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2. AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3. AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4. AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统啸叫进行有效的消除。 5. ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6. 转换器类型 24bit;采样率 48K 7. 频率响应 20~20KHZ 8. 模/数动态范围（A-计权） 114dB 9. 所投设备平均无故障运行时间（MTBF）≥6万小时，提供检测报告复印件并加盖厂家公章。 10. 与高清录播主机系统同一品牌 | 1 | 台 |
| 5 | 数字音频处理软件 | 1) 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2) AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3) AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4) AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效消除。 5) ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6) 提供设备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置界面截图。 7) 提供数字音频处理软件计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件。 | 1 | 套 |
| 6 | 教师定位分析仪 | 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 自动白平衡：开 9) 自动曝光：开 10) 安装高度，不小于2.2米 11) 接口控制：网络 12) 供电：PoE 13）所投设备平均无故障运行时间（MTBF）≥6万小时，提供检测报告复印件并加盖厂家公章。 14）.与高清录播主机系统同一品牌 | 1 | 台 |
| 7 | 教师定位分析软件 | 1） 要求采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性。 2） 录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪切换功能，无需额外配置跟踪主机。 3） 跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 4） 跟踪模式应不受课室环境类型影响，支持常规课室、梯形课室、大报厅等环境。 5） 采用定位分析仪进行教师教学行为的辅助跟踪定位分析。 6） 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持教师的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 7） 教师跟踪具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。 8） 全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行教师特写、教师全景、教师PPT课件的画面的自动切换。 9） 提供国家知识产权局的室内定位相关自主知识产权证明文件复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 8 | 学生定位分析仪 | 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 自动白平衡：开 9) 自动曝光：开 10) 安装高度，不小于2.2米 11) 接口控制：网络 12) 供电：PoE 13) 与高清录播主机同一品牌。 | 1 | 台 |
| 9 | 学生定位分析软件 | 1) 要求采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性。 2) 录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪切换功能，无需额外配置跟踪主机。 3) 跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 4) 跟踪模式应不受课室环境类型影响，支持常规课室、梯形课室、大报厅等环境。 5) 采用定位分析仪进行学生教学行为的辅助跟踪定位分析。 6) 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持学生的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 7) 学生跟踪具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。 8) 全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行学生特写、学生全景、教师PPT课件的画面的自动切换。 | 1 | 套 |
| 10 | 高清摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoC 18.要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 4 | 台 |
| 11 | 高清摄像机管理软件 | 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9. 提供高清摄像机管理软件检测报告复印件加盖厂家公章。 | 4 | 套 |
| 12 | 拾音器 | 1. 单体：背极式驻极体 2. 指向性：超心型 3. 频率响应：40Hz—16kHz 4. 低频衰减：内置 5. 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz. 6. 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz. 7. 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz. 8. 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa. 9. 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL. 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC.，2mA | 6 | 个 |
| 13 | 录播中控 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232 3. 信号指示灯：支持 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 1 | 台 |
| 14 | 电源管理器 | 1. 支持对录播系统控制功能； 2. 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。 | 1 | 台 |
| 15 | 教学视频资源管理平台 | 1.信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 （14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 （15）提供基于录播设备的智能教学信息处理系统相关自主知识产权证明文件复印件。 2.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）★提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。提供微课软件客户端在平台下载界面截图。 （3）★微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。提供软件界面截图。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 （5）提供微课制作软件相关软件著作权证书复印件 | 1 | 套 |
| 16 | 资源管理平台服务器 | 1) 外观结构：1U高度 2) 硬件架构：软硬件一体嵌入式设计，主机出厂内置校园资源管理平台，无需进行复杂的手动安装。 3) 系统支持： Linux系统；数据库支持：MYSQL；存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in 4) 网络连接：RJ45千兆网口；通讯接口：支持两个以上USB2.0接口；支持Rst设备一键复位功能；采用安全电压≤DC36V供电，节能环保 5）支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 6）提供所投主机的CCC证书复印件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 17 | 智能触控黑板 | 1、智能黑板正面是拼接而成的平面黑板（拼接面不超过3块），满足课堂教学笔、水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式，书写流畅，字迹清晰，整个黑板结构须为无推拉式结构，可实现整块黑板同一平面书写； 2、智能黑板整体尺寸：长＞4000mm 、高＞1200mm 、厚＜70mm。智能黑板显示尺寸：86英寸A规液晶屏，采用工业级液晶屏，分辨率≧3840*2160；显示比例：16:9，可视角度178°，支持4K超高清显示，裸屏亮度≥500cd/㎡； 3、智能黑板四周包边设计，屏幕表面钢化玻璃卡嵌在铝合金边框内，智能黑板四角为圆弧型设计； 4、前置前朝向双喇叭，独特的悬浮式音箱设计结构，运用环境自适应扩声原理，每只喇叭输出功率≥15W； ★5、智能黑板下沿前置电容式触控功能按键，中文功能标识，防水、防尘。按键功能包括：开关键、信号源、音量+、音量-、亮度+、亮度-、频道+、频道-、菜单、确定键等； ★6、模块化抽拉盒设计：无需取下整机，无需掀开侧板，通过向下抽拉或侧抽拉，即可拆卸主电路板、电源板、恒流板，OPS电脑单元等（包括其他功能模块的电器元件及板卡），便于快速维护和升级； 7、智能黑板支持双系统：具有双系统一键切换、双系统共享USB 接口、双系统网络共享，支持PC 模式下HDMI 信号输出共享功能； 8、智能黑板支持全通道批注：在无PC状态下，可通过触摸调出快捷菜单，实现任意通道书写、擦除、返回等功能，并且可以实现截屏，并把截屏图片保存到U盘中； 9、智能黑板的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此时智能黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）； 10、智能黑板支持中控菜单触摸操作：在任意信号通道下，通过屏幕触摸或前置物理快捷按键调出中控菜单实现屏幕背光调节、通道切换、图像模式、亮度、声音、对比度调节； ★11、智能黑板指纹模块管理：智能黑板模块化抽拉盒中内嵌指纹管理模块，支持电源开机权限管理，可通过指纹开机，指纹进行一次采集、完成录入，可将指纹同步到其他黑板中，可实现对其他任意黑板进行指纹开机管理，便于统一管理维护； ★12、智能黑板支持物联网应用：智能黑板模块化抽拉盒中内嵌物联管理模块，支持对教室内灯的智能开关、空调、电动窗帘、智能插座等进行控制管理，便于物联校园应用及统一管理维护； ★13、智能黑板采用先进贴合技术，智能黑板的液晶显示面与钢化玻璃书写面的物理距离＜5mm； 14、智能黑板内置电脑采用OPS插拔式架构，处理器：IntelCorei7；内存：4G；硬盘：128G-SSD 固态硬盘；内置WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；内置网卡：10M/100M/1000M。电脑支持硬件一键还原（通过电脑按键来实现一键还原），更加安全高效的保护电脑；为保证系统兼容性及后期升级维护的便利性，智能黑板内置电脑与智能黑板必须为同一品牌（内置电脑3C证书的制造商与智能黑板3C证书的制造商一致，提供复印件加盖厂家公章）。 ★15、为确保智能黑板及使用者安全，智能黑板必须使用高强度固定方式，防止表面钢化玻璃脱落；表面玻璃内嵌式设计对产品和使用者起到双重保护。 注：以上所有技术规格及参数要求必须提供省级以上检测机构出具的检测报告或提供实物演示验证。 16、隐藏抽拉式实物展台，便于日常教学使用。 | 1 | 台 |
| 18 | 导播电脑 | CPU：i5-8500(3.0G/9M/6核) 内存：≥4G DDR4 2666 显卡 : 集成 接口及扩展：USB接口≥8个；VGA接口≥1、HDMI≥1； 硬盘：≥1T固态硬盘 网卡：10/100/1000 千兆以太网接口 显示器≥20寸 | 1 | 台 |
| 19 | 观摩区显示屏 | 1、屏幕尺寸:50英寸 2、分辨率:4K（3840*2160） 3、屏幕比例:16:9 4、背光灯类型:LED发光二极管 5、背光源:侧入式（E-LED） 6、推荐观看距离:4.1-5.0米 | 1 | 台 |
| 20 | 装修及环境改造 | 1) 吸音矿棉吊顶，:600*600mm吸音矿棉板，加厚轻钢龙骨，吊杆，更加牢固。采用烤漆主、付龙骨，更加美观。 2) Pvc塑胶地板:耐磨、易清理、保养容易、施工容易且快速、更换容易、防水性佳的1.8mm的PVC地板。 3) 地面自流平处理:能更好的让地板达到最佳效果，地板的寿命更长。 4) 原始墙面处理:墙面找平。 5) 墙面木质吸音板(优质）+吸音腔:木质吸音板基材采用15mm高质量的矿物纤维棉，重量平均，而且不易变形。表面有磨砂、覆膜等处理，更晋升了吸音板的档次和机能。甲醛释放量0.4mg/L,防火性能b1级。 6) 墙面聚酯吸音板+吸音腔+面板:100%聚酯纤维制作，在125-4000HZ噪声范围内吸音系数达到0.94，具有出色阻燃防火性能;甲醛释放量为0.05㎎/1，达到国家标准要求，应做到耐磨、抗冲击、耐撕裂、不易划破。 7) 墙面吸音棉:是由100%聚酯纤维经过热压粘结而成的，可以通过纤维的特殊高密度组织使声音在其空腔内形成回流，有效的实现吸引和隔音。厚度500mm。 8) 墙隔断:采用加厚75天地龙骨、竖骨、横穿骨。10cm厚，具有较高的稳定性和抗撞击能力强。 9) 可视观摩玻璃(1套):单向玻璃，在观摩室能清晰看到教学全过程且不影响学生的注意力 10) LED灯:选用优质的电感、电子镇流器色温4000k，平均照度2000lx，光效高，寿命长。提高7%以上的光效，比普通灯更加省电。光源更换，轻松简便：人性化结构设计，轻松替换盖表面经过静电喷涂处理，防腐蚀。灯具采用进口纯铝，且表面进行氧化处理形成保护膜，具有散热性强、不易氧化、反射系数高的特点。 11) 封窗户:高密度石膏板+木龙骨，减少外界光源对录播视频的影响。 12) 踢脚线:与整体装修风格一致 13) 包窗口:高密度生态免漆板，高端大气•防腐蚀•防水 14) 窗户改造:双层玻璃更加隔音，减少录制过程中外界的杂音 15) 线路改造:配电箱配备3路供电系统，所有线路采用国标4平方铜线，一路教室照明专用供电；一路提供整个教室多媒体设备及控制机柜内的设备供电，一路空调专用供电。五孔插座及电源开关以及对老电路的撤除。 16) 暗窗处理:定制 17) 观摩室墙面粉刷:两遍底层处理，两遍乳胶漆. 18) 安装黑板，一体机:专业安装工人，黑板和一体机更完美的结合，整体更加美观。 19) 观摩室与教室之间用隔断隔开，隔离墙上留观察窗，采用单向玻璃，玻璃画面内容根据学校要求定制。 | 120 | 平 |
| 21 | 系统集成 | 视频线、电源线、网线、音频线、交换设备及安装辅材、电源盒及开关等配套辅材。 | 1 | 套 |

- 第二标段  智慧校园网络系统

| 序号 | 设备名称 | 设备参数概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单孔面板 | 86型单孔面板（电话、网络、POS）,含安装 | 150 | 个 |
| 2 | 网络模块 | 六类网络模块（电话、网络、POS），含安装打结连通测试 | 150 | 个 |
| 二、水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网线布线 | ，产品通过FULKE-4300测试，符合技术标准:TIA/EIA 568B，质量标准:ISO/IEC，以及ISO/IEC 11801: 2002 (Category 5e)和ANSI/TIA/EIA-568-B.2 (Category 5e)标准，扫频测试到250 MHz。 Cat6 UTP4，六类4对非屏蔽双绞线,包含穿线、端接、测试等 | 13500 | 米 |
| 2 | 开槽及回填 | 人工开槽剔墙含回填，含开槽回填水泥大沙 | 200 | 米 |
| 3 | PVC线管槽 | 含PVC管及敷设 | 1300 | 米 |
| 4 | 桥架 | 热浸锌热镀锌不锈钢线槽100×50×0.5 | 500 | 米 |
| 三、管理间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配线架 | 六类24口配线架，含安装打结连通测试 | 7 | 个 |
| 2 | 跳线 | 6类RJ45非屏蔽跳线（2米∕568B），含安装连通测试 | 150 | 条 |
| 3 | 理线器 | 机架型理线器24位，含安装连通测试 | 15 | 个 |
| 4 | 网络机柜 | 优质冷扎钢板制作，厚度：方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm 表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑600*600*1600，国标专用电源1 套，带静音风扇。 | 6 | 台 |
| 5 | 光纤配线架 | 24芯抽屉式光纤分线盒,含安装 | 1 | 套 |
| 6 | 一体化盘 | 12芯一体化盘,含安装 | 1 | 套 |
| 7 | 适配器 | FC单联光纤适配器 | 12 | 个 |
| 8 | 束状尾纤 | 12芯束状尾纤FC单模 | 1 | 套 |
| 9 | 光纤熔接 | 衰减≤0.06，包含联通测试 | 12 | 点 |
| 四、垂直子系统（汇聚至总机房） |  |  |  |  |
| 1 | 单模光缆 | 12芯单模光纤，含敷设，包含穿线、敷设等，桥架内或架空，不含开挖 | 800 | 米 |
| 2 | 光纤配线架 | 72芯抽屉式光纤分线盒,含安装 | 1 | 套 |
| 3 | 一体化盘 | 12芯一体化盘,含安装 | 6 | 套 |
| 4 | 适配器 | FC单联光纤适配器 | 72 | 个 |
| 5 | 束状尾纤 | 12芯束状尾纤FC单模 | 6 | 套 |
| 6 | 光纤熔接 | 衰减≤0.06，包含联通测试 | 72 | 点 |
| 7 | 网络机柜 | 黑色豪华机柜600*800*2000，库房弱电间 | 1 | 台 |
| 8 | 连接电源线 | 国标护套电源线，包含敷设、连接 | 400 | 米 |
| 五、电气安全监控与管理系统平台 |  |  |  |  |
| 1 | 电气安全监控与管理系统平台 | 1、重点部位可视化子系统当发生火灾时,可以将危险区域现场视频进行本地存储,必 要时可通过2G/3G/4G网络实现视频传输并与火灾报警远程监控子系统进行联动。 2、无线监测子系统 无线监测系统是针对现场的实际环境而设置的系统,便于施工和信息采集。运用移动、电信、联通三大运营商的物联卡 传输体系,保持信号传输稳定和传输距离不受限。 3、故障电弧探测子系统 系统是从时域和频域探测电流波形的变化,从而判断电弧的产生,系统能够探测线路内部的电流畸变从而产生的电弧 并将电弧报警信息同时以短信和网络传输方式发送到相关责任人的手机端和PC端,从而实现了故障电弧的预知预警。配 合上故障电弧断路器,实现了故障电弧从探测到防范的全方位解决方案。并且能与原系统无缝对接。 4、辅助决策系统 利用GIS、GPS、三维建模等最新技术,配合大数据、云计算平台等专业应用,提供辅助决策支持一旦联网单位发生真实 火警,系统将显示火警点单位信息、处所地图坐标、内部联系人、平面图,及内部资源等多维度的数据信息。 | 1 | 套 |
| 2 | 组合式电气火灾监控探测器 | 额定工作电压:AC220V 剩余电流报警设定值:100mA～1000nA，调节精度:1mA 主回路额定工作电流 100A(连接LFT201-031型剩余电流互感器) 250A(连接LFT201-034型剩余电流互感器) 温度报警设定值:45C～140C，调节精度:1C 8)接线端子标注:有 二、产品特性描述 1)由信号处理单元、剩余电流互感器和測温传感器组成; 2)信号处理单元外形尺寸:107m×92m×59mm; 3)探测器件:剩余电流互感器 次绕组额定电流:1000mA 二次饶组额定电流:0.5mA， 过线孔尺寸:45m(LFT201-어31型剩余电流互感器)， 150mmx38m(LFT201-c34型剩余电流互感器) 4)产品类型:独立式; 5)外壳材质:塑料; 提供检验报告 | 3 | 套 |
| 3 | 核心交换机 | 交换容量 ★交换容量≥580Gbps 包转发率 ★包转发率≥200Mpps 硬件 ★为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 ★支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡 端口 ★支持28个千兆电口，4个复用千兆光Combo口，4个万兆光口 二层功能 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持MAC地址≥64k，提供官网截图 IP路由 ★支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 MPLS ★支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE 纵向虚拟化 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 QOS 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 可靠性 ★支持G.8032以太环保护协议，提供官网截图 管理维护 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 资质证书 ★提供工信部入网证书 ★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 | 1 | 台 |
| 4 | 接入交换机 | 交换容量 ★交换容量≥336Gbps 包转发率 ★包转发率≥108Mpps 端口 ★24个千兆电口，4个万兆SFP+端口 二层功能 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持MAC地址≥8K IP路由 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 纵向虚拟化 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 QOS 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 可靠性 支持G.8032以太环保护协议，提供权威第三方测试报告 管理维护 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 资质证书 ★提供工信部入网证书 ★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 | 7 | 台 |
| 5 | 万兆光模块 | SFP+万兆单模光纤模块1310nm/10km | 14 | 个 |
| 6 | 路由器 | 3个GE，2个USB2.0端口，1个USB控制台端口，1个串行辅助/控制台端口；传输速率：10/100/1000Mbps；4个SIC插槽+2个WSIC插槽+1个DSP插槽 | 1 | 台 |
| 7 | 设备跳纤 | 电信级铠装跳纤3-10米 | 28 | 条 |