第一标段全民体育健身路径（65套）

|  | 名称 | 主要技术参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直埋双位漫步机 | 产品规格：≥1910×540×1200mm（长×宽×高） 主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，摆杆选用不小于φ60mm×3mm或等强度规格的管材， 摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，扶手管材实际壁厚不小于2.5mm； 摆杆与主立柱内侧的最小距离应大于65mm； 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧应不小于2mm； 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5； 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm； 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm； 踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。 | 台 | 1 |
| 2 | 健身车 | 产品规格：≥870×510×1160mm（长×宽×高） 主立柱尺寸不小于φ89×3mm，主横梁尺寸不小于φ60×3mm 安装方式：直埋式、水泥浇筑，主立柱埋入深度500mm，基础坑400mm×400mm×600mm； 轴为30花键轴，轴承为深沟球轴承6006,踏板轴承为深沟球轴承6002。 产品符合国标GB19272-2011标准且获得NSCC认证。 | 台 | 1 |
| 3 | 上肢牵引器 | 产品规格：≥1225×600×2280mm（长×宽×高） 主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，主要承载横梁尺寸不小于φ60mm×3mm； 其他管材壁厚不小于2.5mm； 活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g，且端部直径大于50mm； 若使用链环结构时，链扣之间最大间隙小于8mm； 摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于1850mm。 器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。 | 台 | 1 |
| 4 | 腹肌板 | 产品规格：≥1315×590×550mm（长×宽×高） 主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，主要承载横梁不小于φ114mm×2.5mm，板面采用整体式面板。 器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。 | 台 | 1 |
| 5 | 肋木架 | 产品规格：≥1270×115×2225mm（长×宽×高） 主立柱采用不小于φ114×3mm的优质钢管。主横梁不小于φ32×3mm 不存在挤压、钩挂危险；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，器材末端防护为不可拆卸的焊接配件。 横肋采用32*3优质钢管，中心间距为300mm。 产品符合国标GB/T19272-2011标准且获得NSCC认证。 | 台 | 1 |
| 6 | 腿部按摩器 | 产品规格：≥350×535×1495mm（长×宽×高） 立柱规格不小于φ114mm×3mm，主横梁规格不小于φ60mm×3mm，扶手管壁厚为3mm； 按摩轮转轴直径为φ25mm；轴承采用深沟球轴承6205； 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在风险； 器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。 | 台 | 1 |
| 7 | 背部手掌按摩器 | 产品规格：≥920×820×1560mm（长×宽×高） 主立柱尺寸不小于φ114×3，主横梁尺寸不小于φ42×3mm； 扶手管直径为32mm； 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入； 器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。 | 台 | 1 |
| 8 | 棋牌桌 | 产品规格：≥1580×730mm（长×高） 桌面采用不锈钢面板，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），板材厚度不小于1mm；面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理； 台面边框及加强管管材壁厚不小于2mm，四周圆角不小于R20mm； 主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm 器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。 | 台 | 1 |
| 9 | 三位扭腰器 | 产品规格：≥1700×1240mm（长×高） 主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm,其他管材壁厚不小于2mm； 转动部位采用深沟球轴承；深沟球轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴； 扭腰盘不应使用塑料材质； 扭腰盘上表面边缘应以R不小于3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以R 应不小于2mm； 器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。 | 台 | 1 |
| 10 | 骑马机 | 产品规格：≥1470×440×1100mm（长×宽×高） 主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 主要承载横梁尺寸不小于φ60mm×3.0mm； 转轴直径不小于φ25mm； 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施； 脚踏位有防滑措施，摩擦系数应大于0.5； 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 连接板厚度为5mm； 棱边和棱角半径为3.0mm； 器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。 | 台 | 1 |
| 11 | 压腿架 | 产品规格：≥2510×110×960mm（长×宽×高） 主立柱壁厚3mm，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm，主要承载横梁尺寸不小于φ42mm×2mm； 器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。 | 台 | 1 |
| 12 | 告示牌 | 产品规格：≥1000×110×1465mm（长×宽×高） 主立柱壁厚3mm，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm， 告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理； 告示牌内容至少包含以下内容： 简明的热身运动说明或图示； 以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法, 器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。 | 台 | 1 |

第二标段农民体育健身工程（135套）

|  | 名称 | 主要技术参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地埋式篮球架 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：2575×1800×3943mm； 2、立柱规格：钢管，Ф165×4 3、主要承载横梁：Ф165×4 4、安装方式：直埋，地埋深度：950，地基尺寸：800×800×900 5、关键特性：SMC篮板 6、篮板长：1800mm，篮板宽：1052mm，小框宽：590mm，小框高：450mm，边框宽：50mm 7、篮板底边距小框下沿边框上端距离为：150mm，篮板距立柱间距：1800mm，篮圈上沿距地距离为：3050mm 8、器材应符合GB19272-2011标准。提供国家体育品质量监督检验中心出具的检验报告来佐证以上参数。 | 副 | 1 |
| 2 | 室外乒乓球台 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：2740×1570×910mm； 2、立柱规格Ф60×3mm； 3、主要支撑横梁□20×30×2.00mm； 4、台长：2740mm，台宽：1525mm，台面离地高度：760mm，球台边框高度（含球台面板厚度）：50mm，半张台面对角线之差：1mm，半张台面平面度：1 mm，端、边线宽度：20mm，中线宽度：3mm，中线对称度为0，中线与网间距离：20mm，中线与端线距离为8mm； 5、台面背部连接采用钢管支撑架连接，支撑架管壁厚度为2mm，每半块板面支撑架有不少于4横4纵支撑管连接； 6、台面弹性为238mm； 7、器材应符合GB19272-2011标准。提供国家体育品质量监督检验中心出具的检验报告来佐证以上参数。 | 张 | 2 |

质保期、售后服务及有关要求

一、售后服务要求：

所投产品均须免费送货到采购单位指定地点并上门安装，产品提供5年免费保修及免费上门服务，终身维修；产品出现故障必须在2小时响应，并提供6小时内到达现场、8小时解决问题的保证。

二、交货时间：

交货时间：签订合同后30天内。

三、验收：

投标人提供的设备均应符合招标时已颁布的中国国家标准。对于所有投标产品，中标代理商应提供设备的出厂检验报告、合格证书、使用说明书。中标产品经过中标人现场安装调试，采购单位检验认可后，由采购单位签署验收报告。