技术参数及要求

| 型号 | 品名 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y建库试剂盒 | 1、试剂盒采用免提取、单管直接扩增方式，使用六色荧光检测。 2、包括20个核心Y-STR基因座：DYS19、DYS385a/b、DYS389I/II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS438、DYS439、DYS460、DYS533及DYS576。15个优选Y-STR基因座：DYS449、DYS518、DYF387S1、DYS627、DYS570、DYS447、DYS444、DYS549、DYS557、DYS643、DYS481、DYS596、DYS527a/b；以及DYS508和3个Y-indel：rs771783753、rs199815934及rs759551978。 3、试剂盒所采用的六色荧光技术，包含1色荧光标记分子量内标，各基因座分散，Ladder距离清晰，以使在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单色荧光分辨精度。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座位点。 4、试剂盒适用于家系排查，满足男性家族排查系统数据库位点要求，更符合中国人群遗传特征的数据库建设标准，同时便于数据进行高效的比对、交换和共享，避免基因座差异造成的潜在风险和成本增高。 5、试剂盒规格为100人份/盒，其他包装规格可折算。试剂盒含相应内标，如不含内标，供应商需免费提供。 6、无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。 7、为便于进行后期案件排查、提高比对效率，响应人须具备提供辅助检测服务的能力，并可为辅助检测服务提供所需排查试剂盒。排查试剂盒与响应人所投的建库试剂盒不能是同一款产品，需满足以下要求：试剂采用5色荧光标记技术，包含至少15个基因座：DYF371、DYF383S1、DYS385、DYF387S1、DYS389I/II、DYF399S1、DYF404S1、DYF409S1、DYF411S1、DYS464、DYS526、DYS527、DYS391，Amelogenin。开标时须提供加盖生产厂商公章的经由Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型彩色图谱原件。 ★8、试剂盒名称和基因座参数信息均已收录在全国公安机关DNA数据库，其检测数据必需直接导入数据库中。响应人需提供以上数据库的下拉菜单图片，图片要求完整、真实、清晰，体现所属数据库完整名称，并在图片上加盖试剂盒制造商公章。 | 12 | 盒 |
| 2 | 常规建库试剂盒 | 1、规格：200人份/盒。 2、五色荧光标记技术。 3、同时扩增和检测21个基因座，分别是：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、D12S391、TPOX、TH01、PentaE、D6S1043、Amelogenin、DYS448、PentaD。 4、扩增产物小。全部21个基因座的PCR扩增产物均小于420个碱基，扩增效率及重现性高，提高了对DNA降解样品的扩增效率。 5、试剂盒包含一个Y-STR位点，可与Y试剂盒互相印证，在响应文件中附证明材料。 6、无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。 7、为便于进行后期案件排查、提高比对效率，响应人须具备提供辅助检测服务的能力，并可为辅助检测服务提供所需排查试剂盒。排查试剂盒与响应人所投的建库试剂盒不能是同一款产品，需满足以下要求：试剂采用5色荧光标记技术，包括至少25个基因座：22个非CODIS基因座D1S1627，D3S4529，D2S441，D17S974，D6S1017，D4S2408，D9S2157，D6S474，D1GATA113，D18S853，D20S482，D14S1434，D20S1082，D17S1301，D12ATA63，D22S1045，D10S1248，D1S1677，D11S4463，D9S1122，D2S1776，D5S2500，1个CODIS基因座D18S51，以及性别鉴定位点Amelogenin和Y染色体基因座DYS391。开标时须提供加盖生产厂商公章的经由Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型彩色图谱原件。 8、响应人须提供与所投试剂盒配套的荧光标准品。 9、试剂盒通过公安部GA认证，开标时须提供加盖生产厂商公章的相应认证证书复印件。 ★10、试剂盒名称和基因座参数信息均已收录在全国公安机关 DNA 数据库，其检测数据必需直接导入数据库中。响应人需提供以上数据库的下拉菜单图片，图片要求完整、真实、清晰，体现所属数据库完整名称，并在图片上加盖试剂盒制造商公章。 | 12 | 盒 |
| 3 | Y案件排查试剂盒 | 1、该试剂盒采用六色荧光技术。(100R) 2、该试剂盒具有在一次PCR反应中扩增产生27个Y – STR等位基因，包括DYS19、DYS385、DYF387S1、DYS390、DYS456、DYS458、DYS449、DYS518、DYS533、DYS576、DYS627、DYS635等 27个基因座，增强对于案件样本降解检材的表现，提高结果的鉴别能力。 3、该试剂盒可以区分出98％以上的不相关男性，提供了有意义的法医DNA分析所必须的鉴别能力。 100人份/盒 | 3 | 盒 |
| 4 | 案件试剂盒（一） | 1、采用6色荧光标记。 2、200人份/盒，标准25ul体系。 3、位点包含全球通用DNA联合索引系统（CODIS）的核心基因座、欧洲标准基因座组以及 SE33、DYS391 和Amelognin在内的23个基因座；FGA，vWA，CSF1PO，TH01，TPOX，D3S1358，D5S818，D7S820，D8S1179，D13S317，D16S539，D18S51，D21S11，D2S1338，D19S433，Amelogenin，D1S1656，D2S441，D10S1248，D12S391，D22S1045，SE33，DYS391。 4、PCR扩增时间不超过60分钟。 5、试剂盒通过公安部GA认证，开标时须提供加盖生产厂商公章的相应认证证书复印件。 6、试剂盒所有的实验应用均符ENFSI/SWGDAM国际质量指导指南，被推荐用于人类身份鉴定，须提供证明文件。 7、试剂盒名称和基因座参数信息均已收录在全国公安机关DNA数据库，其检测数据必需直接导入数据库中。响应人需提供以上数据库的下拉菜单图片，图片要求完整、真实、清晰，体现所属数据库完整名称，并在图片上加盖试剂盒制造商公章。 | 4 | 盒 |
| 5 | 案件试剂盒（二） | 1、与ldentifiler试剂盒相同的基因座；维持原有的引物序列不变，改进的引物生产流程，减少伪峰；专门为案件应用优化了PCR缓冲液系统和优化的热循环参数，显著提高对存在严重抑制的案件样品的检测能力；对于微量样本和混合检材中的少量贡献者，可以获得更高的分型，能够有效检测含有抑制的混合样本中的小比例样本；完全验证的28和29循环PCR条件，实现更高的分析灵活性；提供简化的工作流程，比Identifiler 节省约1小时扩增时间；五色荧光标记。 | 4 | 盒 |
| 6 | 案件试剂盒（三） | 1、规格：200人份/盒 2、5色荧光检测，21个位点复合扩增。 3、可短串联重复顺序（STR）多重位点系统，可应用于法医分析、亲子鉴定及应用研究等人类遗传鉴定领域。本系统可对 21 个基因座（20 个STR 位点和 1 个性别位点）进行复合扩增及检 测，包括 D1S1656、D2S1338、D3S1358、D5S818、D6S1043、D7S820、D8S1179、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、D21S11、等 21 个基因座：对疑难案件具有最高辨别力，与目前大部分的复合扩增系统获得的数据进行比对。对已成功扩增了曾位点缺失或扩增失败的疑难样品，并具有较高的成功率。 4、可以直接扩增，扩增时间不大于1.5个小时。 5、试剂盒通过公安部GA认证，开标时须提供加盖生产厂商公章的相应认证证书复印件。 | 3 | 盒 |
| 7 | M48提取试剂盒 | 包装规格：192人/份 1、从各种类型的样本中纯化高品质DNA 2、每批可灵活处理6–48个样本，包括：组织、细胞、口腔拭子、干血、法医检材和人身份鉴定样本、石蜡包埋组织和细菌。 | 20 | 盒 |
| 8 | POP-4(960) POLYMER（POP4液体分离胶） | 规格：960例 使用设备：3500xl 3500基因遗传分析仪 推荐应用：人类识别 | 20 | 盒 |
| 9 | Anode Buffer Container(ABC),4pk（阳极缓冲液槽） | 4盒/套，槽中预装1xl缓冲液，以维持离子源及电泳中正确的PH3500系统上最多进样120次，或3500xl系统上最多进样50次。 | 30 | 盒 |
| 10 | CathodeBufferContainer(CBC),4pk（阴极缓冲液槽） | 4盒/套，槽中预装1xl缓冲液，以维持离子源及电泳中正确的PH3500系统上最多进样120次，或3500xl系统上最多进样50次。 | 30 | 盒 |
| 11 | 超纯甲酰胺 | 无色透明油状液体，略有氨味，具有吸潮性，可燃性。能与水和乙醇混溶，微溶于苯、三氯甲烷和乙醚，25ml/瓶。 | 10 | 瓶 |
| 12 | 600LIZ | 1、属于第五种染料标记的测量标准品，可对可重复的片段分析数据进行标定。 2、用于标定大小在35-500个核苷酸范围的片段，提供以下长度的16种单链标记片段：35、50、75、100、139、150、160、200、250、300、340、350、400、450、490和500个核苷酸。 3、每个DNA片段都由 LIZ® 荧光团标记，因此在变性条件下可形成单峰。使用第五种染料 LIZ® ，标记基因可以使用 FAM™, VIC®, NED™ 或 PET®进行标记。 4、与四种染料系统相比，由第五种染料标记的这种标准能够帮助用户在一个给定的范围内对更大数量的标记进行基因分类。 | 10 | 袋 |
| 13 | 抗人血试剂条 | 用于快速定性检测人类血液（痕），在标本中选择性地鉴别人类血红素，有很高的可信度 | 20 | 盒 |
| 14 | 抗人精试剂条 | 快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原（PSA），有很高的可信度 | 20 | 盒 |
| 15 | 蛋白酶K | 100mg/瓶，实验室专用耗材。 | 1 | 盒 |
| 16 | DTT | 5g/瓶，分析纯，DNA提取过程中使蛋白质变性后与DNA分开。 | 1 | 盒 |
| 17 | 24道毛细管 | 24×36cm 推荐应用：人类识别 | 1 | 套 |
| 18 | 1.5离心管 | 包装规格：500个/盒 实验室专用耗材。 | 60 | 盒 |
| 19 | 0.2离心管 | 包装规格：1000个/盒 实验室专用耗材。 | 60 | 盒 |
| 20 | 1ml移液管 | 包装规格：1000支/包 实验室专用耗材。 | 65 | 包 |
| 21 | 200微升移液管 | 包装规格：1000支/包 实验室专用耗材。 | 55 | 包 |
| 22 | 10微升移液管 | 包装规格：1000支/包 实验室专用耗材。 | 60 | 包 |
| 23 | PVC手套 | 包装规格：10盒/箱 实验室专用，透明，防粘连，透气好。 | 50 | 箱 |
| 24 | PE手套 | 包装规格：10包/箱 手套表面经特殊凹凸点加工，可防粘连、滑手、透气好，经济耐用。 | 10 | 箱 |
| 25 | 96孔板 | 1、无PCR抑制剂 2、可高压灭菌（120℃,20min） 3、板上可有号码,适合各种多孔板配用仪器和自动控制装置,材质:聚丙烯,10片/盒 每箱 5盒 | 60 | 盒 |
| 26 | 生物物证提取棉签 | 经消毒灭菌处理，绝无外源DNA污染，独立纸质密封包装，携带方便，配有含灭菌高纯水的滴瓶，即开即用，满足现场需求，棉签头部针对各种现场斑迹进行多样化设计，纯棉品质，对DNA检验无任何不良影响，B型 | 100 | 盒 |
| 27 | 生物提取粘取器 | 利用胶带直接黏取渗透性和非渗透性客体表面上的接触类脱落细胞，可广泛用于现场勘查和法庭科学DNA实验室中微量生物物证的提取、保存。胶带固定在座托上易于操作，使用前胶面上覆有一层保护膜，使用前后存放在有机玻璃密闭容器中，避免了污染。 | 30 | 盒 |
| 28 | 不锈钢小剪刀及小镊子 | 10cm，直尖，实验室专用。 | 60 | 套 |
| 29 | 手动打孔器 | 用于DNA血卡的取样，打孔头的规格1.0mm。包含塑料垫片一块。 | 1 | 把 |

特别说明：

1、加★为实质性要求，不满足为无效标。

2、本项目共分为1个标段，预算金额160万元；本项目资金没有预付款；投标供应商报价超预算将被视为无效投标；

3、投标报价应包含运输费、安装费、税费、 验收等交付使用前的所有费用。所投产品均须免费送货到采购单位指定地点并上门安装，货物在交付使用一年内出现质量问题，需提供免费维修（质保期外需收取维修费）；中标产品经过中标人现场安装调试，采购单位检验认可后，由采购单位签署验收报告。

4、付款方式：验收合格后付合同总价款的95%，剩余5%正常运行满一年无质量问题一次付清。

5、交货时间：按采购单位要求交货；

6、地    点：采购单位指定地点；