| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 | 40 | 只 | *频率响应 ≧55 Hz–16 kHz（±4 dB），50 Hz–18 kHz（-10 dB） *指向角度≧（H×V） 80°×50° *灵敏度≧（1W/1m） 98dB *最大声压级≧（1m） 125 dB（连续）/ 131dB（峰值） 分频点 2.2kHz *功率（AES） ≧450 W *长期最大功率 ≧ 900 谐波失真 ≤5% 额定阻抗（Ω） 8Ω *低音单元 ≧15"纸盆低音（75mm音圈） *高音单元 ≧25mm出口压缩驱动器（44mm音圈） 吊挂硬件 上下, 两侧和背面共10个M10吊点、底托 接线形式 两个NEUTRIK NL4MP四芯插座 1+1- 商务资质： *产品品牌被EASE库软件系统收录并提供加盖生产厂家公章的证明文件（复印件加盖公章） *所投产品品牌入选节能绿色环保推广产品（复印件加盖公章） *产品有中国认可检测CNAS针对产品对应检测报告。（复印件加盖公章） *产品厂家具有高新技术企业认证证书（复印件加盖公章） *需提供制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺书 *生产企业具有工商部门颁发的守合同重信用企业证书（复印件加盖公章） *产品厂家具有：建筑智能化工程设计与施工二级及以上证书（复印件加盖公章） *产品厂家具有：建筑机电安装工程专业承包三级及以上证书（复印件加盖公章） *产品厂家具有：音视频系统集成工程企业资质一级证书（复印件加盖公章） *产品厂家具有：专业音响工程综合技术能力一级证书（复印件加盖公章） |
| 2 | 功放 | 20 | 台 | 输出功率 立体声8Ω 2x700W 立体声4Ω 2x1000W 桥接单声道8Ω 2000W 频响范围( lW@8Ω) 20Hz-20kHz+1/-1dB 总谐波失真THD+N （额定功率，8Ω/1KHz）≤0.1% 阻尼系数 ≥200:1 信噪比（20Hz-20KHz满功率）≥100dB 输入灵敏度（额定功率@8Ω） 0.775V/1.4V 输入阻抗 10KΩ（不平衡）/20KΩ（平衡） 分离度 ≥65dB 输入共模抑制比 ≥60dB 转换速率 30V/us 压缩比 20:1 电压放大倍数(0.775V）96 |
| 3 | 调音台 | 10 | 台 | 多功能调音台 *≧8路单声输入 *通道3段EQ加中频可选 *≧60mm高精度对数式衰减推子 一组立体声输出 +48V幻象电源 *USB播放功能 |
| 4 | 无线话筒 | 10 | 套 | 接收机 工作频率：740~790MHz PLL锁相环频率合成技术 液晶数字显示 红外对频 S/N信噪比:>105dB T.H.D失真:<0.5% 频率响应:40Hz-18KHz 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 音频动态扩展及自动电平控制电路 发射器 工作频率:740~790MHz 采用微电脑CPU控制 特有音频/射频电平显示,电池电压显示红外线对频 频率稳定度：±0.002 拾音头增益调整旋钮:-20dB至+35dB FM 最大调制频率偏：±45KHz RF 射频输出功率：高10mW / 低5mW 高次谐波：低于主波基准60dB以上 全铝合金结构 使用电池：2节AA电池-可连续使用约8小时 *投标人具备ISO9001:2008证书、*ISO14001：2004证书、*GB/T28001-2011证书、*SA8000：2014证书（开标提供原件及官网截图）。 *为保证投标人具备履行合同的能力投标单位提供资信等级AAA证书、*AAA级重合同守信用证书、*AAA级质量服务信誉证书、*AAA级诚信经营示范单位证书，*企业信用等级AAA及证书（评标以原件、官网截图为准） *投标人具备企业诚信管理体系认证证书、*售后服务五星认证证书（开标提供国家认监委官网截图及原件） |
| 5 | 管理系统 | 10 | 套 | RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑； 采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口； 最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V； 无序主、副机控制选择开关，即插即用； 联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机； 设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。 前面板拥有电压显示功能 最大输入电流: 30A 单路最大输出电流: 16A 控制协议: RS-232串口协议 工作电压: 110V ～ 240V 输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座 插座标准: 兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头 开关间隔时间:1 秒 |
| 6 | 机柜 | 10 | 个 | 高度：16U 铝合金包边 |
| 7 | 线材 | 10 | 套 | 含2条15米的音箱线缆（2*2.5），4条设备连接线，1条3米电脑连接线 |
| 8 | 二胡 | 10 | 把 | 皮质：缅甸野生黄金蟒皮。 琴轴：红木轴。 琴筒：六方～圆筒。 弓子：马尾专业弓。 材质：檀木 配备原装抗震抗压二胡盒。 |
| 9 | 板胡 | 10 | 把 | 弓子：马尾专业弓。 琴轴：花梨木 琴筒：优质老泡桐面。 材质：檀木。 配备原装抗震抗盒。 |
| 10 | 柳琴 | 10 | 把 | 主材：酸枝木/桐木面底板 背板材质: 红木 弦轴材质: 牛角 |
| 11 | 电子琴 | 10 | 台 | 键盘 ：61键（钢琴外观琴键） 复音数：48 音色 ：400种内置音色 数码音效： 混响（10种）、虚拟音乐厅、舞曲音效 节奏/模式 100内置节奏、50首舞曲节奏 课程部份选择（左手、右手、双手）；评分；声导指法 自动伴奏 模式：多指和弦1、多指和弦2（关6音），多指和弦3（指控低音），全键盘和弦 控制器：开始/关闭，前奏，标准/插入，变奏/插入，同步/尾奏 内置乐曲 60（乐曲库） 其他功能 ：舞曲模式 音键设置100个 电子琴架（Z型设计、高强度材质） |
| 12 | 鼓 | 10 | 面 | 规格：80CM椿木盘鼓 鼓面直径：80cm 材质：椿木鼓圈，水牛皮 |
| 13 | 鼓锤 | 10 | 付 | 规格：32cm鼓锤 材质：杨槐木， 长度32cm， 形状：前端呈球状 |
| 14 | 简板 | 10 | 付 | 规格：檀木简版 材质：檀木 |
| 15 | 吉他 | 10 | 个 | 尺寸：不小于41寸 |
| 16 | 笛子 | 10 | 套 | 材质：竹子 外观：双节 |
| 17 | 腰鼓 | 200 | 个 | 规格：15CM腰鼓 直径：15CM 鼓圈：木质 |
| 18 | 腰鼓镲 | 20 | 付 | 规格：20cm腰鼓釵 直径：20cm 材质：响铜 |
| 19 | 腰鼓棒 | 200 | 付 | 规格：实木腰鼓锤 材质：实木 |
| 20 | 腰鼓带 | 200 | 条 | 与腰鼓配套 |
| 21 | 唢呐 | 10 | 套 | 紫檀管身d调或G调 |
| 22 | 班鼓 | 10 | 面 | 规格：420型 班鼓规格：420型 ， 内径底座约：22CM， 高：9cm左右， 内堂 6.2cm； 班鼓架材质：椿木，高66CM-68CM， 可折叠三脚支架 |
| 23 | 战鼓 | 10 | 面 | 规格：21×33CM战鼓 直径约：21CM， 高度：约33CM， 皮厚度约5MM， 含折叠支架 |
| 24 | 手板 | 10 | 付 | 规格：檀木手板 材质：檀木 |
| 25 | 鼓条 | 10 | 付 | 规格：实心竹鼓条 材质：实心竹 |
| 26 | 中虎锣 | 10 | 面 | 规格：32cm中虎锣 直径：32cm 材质：响铜 |
| 27 | 手锣 | 10 | 面 | 规格：30cm手锣 直径：30cm 材质：响铜 |
| 28 | 中京钗 | 10 | 付 | 规格：17cm中京钗 材质：优质响铜， 直径17CM |
| 29 | 葫芦丝 | 10 | 个 | 材质：天然葫芦，紫竹 用途：演奏 规格：根据甲方要求 |
| 30 | 方木鱼 | 10 | 个 | 材质：红木 |
| 31 | 梆子 | 10 | 个 | 规格：檀木梆子 材质：檀木 |
| 32 | 彩色打印机 | 10 | 台 | 4彩色打印/复印/扫描一体机 首页输出时间：黑白11.8秒，彩色13.7秒；打印速度：黑白16PPM，彩色16PPM；打印分辨率：600dpi；打印语言：HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF；内存：256 MB DDR，128 MB闪存；处理器：800MHz；进纸器容量：150页进纸盒，100页出纸盒；打印负荷：30000页/月；接口：高速 USB 2.0 端口; 1 个快速以太网 10/100Base-TX 端口；复印速度：黑白16PPM，彩色16PPM；复印分辨率：600dpi；扫描分辨率：1200dpi；自动开机关机；平板扫描。纸张处理：150页进纸盒；100页出纸盒保修：一年送修 随机碳粉仓：约800/700页 |

质保期限及售后：

1、供货方提供的货物必须是现货、全新、正品，符合采购人的技术要求。非采购方人为原因出现质量问题的，由供货方负责包换、包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、产品质保期为二年，详细要求按照国家现行质保标准执行。供货方在交付设备时应向采购方提供主要设备的使用说明书、合格证书及其它相关材料。

3、供货方向采购方承诺在合同范围内、产品保修期内的货物免费提供技术指导和维修，免费更换配件，免费提供硬件设备技术支持。保修期满后，维修只收零配件费用，人工费用全免。免费保修期过后，供货方提供终身上门维修服务。同一产品在保修期内连续二次维修仍无法正常使用的，供货方应予以免费更换。所有产品均按照招标文件中的规定型号生产，如有不符合合同要求的，采购人有权提出更改或追究违约责任。为方便对客户进行追踪服务、供货方对所有用户建立详细档案。设备安装调试期间供货方派专业人员无偿对使用人员进行技术培训，使操作人员能熟悉产品性能和操作使用方法，同时能对一般故障做到预防和处理。供货方应定期派专业人员进行保养、检测，每年不少于3次，为采购人提供正常操作和维护所需要的技术服务。

4、供货方提供24小时紧急维修服务，如遇到质量问题或操作问题，由供货方安排售后人员在指定时间内到达采购人指定现场。