技术规格及要求

一标段、二标段：空调

一、产品技术性能：（数据以CMA、CNAS认证的检测报告或实验报告内铭牌值为依据）

1、1.5P壁挂式冷暖空调技术指标

制热量(不含电辅热)≥3500W，

制热功率(不含电辅热)≤1050，

电辅热≥1000W，

制冷量、制冷功率

制冷量≥3260W，

制冷功率≤1050

能效比（EER）≥3.20

循环风量≥600

噪音：

室内机噪音：≤43dB(A)，高风档

室外机噪音：≤52dB(A)

2、2P柜式冷暖空调

冷暖空调技术指标

制热量(不含电辅热)≥5600W

制热功率(不含电辅热)≤1700，

电辅热≥1700W，

制冷量、制冷功率

制冷量≥5150W，

制冷功率≤1700，

能效比（EER）≥3.15，

循环风量≥850，

噪音：

室内机噪音：≤45dB(A)，高风档

室外机噪音：≤55dB(A)。

注：1、招标文件中的技术要求为最低技术参数要求，产品性能指标只要达到或超过文件要求，都被视为对本文件作出实质性响应。所报各项技术标准必须符合国家规定标准。

2.供应商可选用相当于或优于以上技术要求的产品。

三标段：碳纤维电暖器：

一、产品技术性能：

碳纤维

1、技术参数：

电源性质：单相交流50HZ，220V

电击防护类别：Ⅰ

额定功率：不低于2000W

2、电源连接类型：空开连接

3、功能标准：

额定负荷偏差应在5%之内

工作效率应大于99%

具有理想的加热升温和放热降温曲线

具备温度调节装置，可实现按需供暖

4、功能及加工技术要求：

分档调节，电触点的动作寿命≥10000次

电加热元件寿命≥10000小时。

薄钢板压制件应平整，有足够的强度，不易变形，不得有尖角、毛刺和咬边等缺陷。

使用寿命在15年以上，易损件除外。

5、环保要求：

电暖气组成材料不得有害健康，正常工作时不得产生有害气体和产生有害健康的电磁波、电辐射等。

试验棒可触及的、除空气出口栅格及它们紧邻四周外的表面温升度不得大于85度，试验棒可触及的空气出口栅格及它们紧邻四周的表面温升度不得大于175度。

6、外观、包装及运输要求：

外观美观，喷金属漆或喷塑，手感好，色彩宜人。

有良好的外包装、有相应标识，适宜运输，满足多次搬运和仓储要求，确保设备完好无损。

四标段：天然气壁挂炉

一、采购内容：

以户为单位，采购燃气采暖炉（壁挂炉）一组，包含燃气采暖炉（壁挂炉）、暖气片和水管连接，包括设备的安装和调试、抽检、售后服务等。每户燃气采暖炉（壁挂炉）组合包含：

1、燃气壁挂炉一台；

2、暖气片两组：暖气片材质为低碳钢；

3、水暖管道：含20m以内进出水管道，管道材质为PPR铝塑复合管，壁挂炉和每组暖气片均须安装独立控制阀，回水端安装Y型过滤器1个，用户安装时所用管道超出20m的，超出部分用户自费；

4、燃气管道：铠装或不锈钢波纹软管，由中标供应商承担；

5、安装所用的所有零部件。

二、技术参数：

1、额定输入功率20KW;

2、能效≧3级；

3、燃气壁挂炉配套连接软管必须采用铠装或不锈钢波纹软管；

4、额定电压:220V-5OHz；

5、壁挂炉的额定热效率不低于89％，部分负荷下的效率不低于85％；

6、配套供应的循环水泵的参数与采暖系统的要求相匹配；

7、采暖和热水需有单独的运行系统，可自动切换功能；

8、排烟方式:壁挂炉应采用全封闭式燃烧，平衡式强制排烟；

9、所投产品须具有能耗低、热效能高、用电量少、节水、实用、耐用、性价比高等点；

10、一台燃气壁挂炉应由同一厂家整体装配，主要零部件及其它相关配件选用行业内优质产品。

11、采暖热水系统主管道材质为全铜质，主要换热器为全铜质。燃烧室需完全密封，与所在房间完全隔绝，不可使用室内空气燃烧，烟道必须为同轴平衡烟道，烟气通过密封排烟道排至室外。内附循环水泵，水泵流量必须满足参数要求，能克服系统阻力，保证采暖系统正常运行；

12、产品应具有齐全的安全保护功能；

13.具有水系统过热保护系统、防倒风装置、防结垢装置、水流量监控装置等保护装置和缺水保护、风压保护、水系统超压低压保护、水泵防卡滞保护、水泵旁路保护、防干烧超温保护、供暖系统过压安全保护、水温传感器失效保护等保护功能。

14.1具有温度传感器、水温恒定调节功能并可外接室内温度控制器。

14.2具有燃气熄火时防燃气泄漏自动保护装置；

14.3必须有电子点火感应、漏电接地、防雷保护，具备火焰自动检测装置，火焰意外熄灭时，燃气炉自动切断燃气阀;在水路、电路、气路出现故障或压力不正常时自动停炉并报警；

15、独立操作：根据用户需要可独立开关、自行设定、调节，方便灵活；

16、产品通过相关认证；产品名牌、标志符合技术要求；具有检验合格证；具有安装使用说明书；

17、未尽事宜必须符合国家规范和行业有关规定；

供应商可选用相当于或优于以上技术要求的产品，所投产品必须满足国家对燃气（管道天然气）热水设备的最新相关标准。

质保期、售后服务及有关要求

一、售后服务要求：

所投产品均须免费送货到采购单位指定地点并上门安装，空调货物在交付使用

6年内出现质量问题，2小时响应，4小时到达现场，并提供6年免费保修，终身维修。

电暖气货物在交付使用1年内出现质量问题，2小时响应，4小时到达现场，并提供1

年免费保修，终身维修.

二、交货时间及安装：

交货时间及安装：合同生效之日起 20 天内安装、调试完毕（合同生效之日起 1

0 天内设备到达招标人指定地点，安装及调试 10 天内）

三、验收：

投标人提供的设备均应符合招标时已颁布的中国国家标准。对于所有投标产

品，中标供应商应提供设备的出厂检验报告、合格证书、使用说明书。中标产品经

过中标人现场安装调试，用户检验认可后，由采购单位签署验收报告。