项目采购需求

天然气壁挂炉

一、采购内容：

以户为单位，采购燃气采暖炉（壁挂炉）一组，包含燃气采暖炉（壁挂炉）、暖气片和水管连接，包括设备的安装和调试、抽检、售后服务等。每户燃气采暖炉（壁挂炉）组合包含：

1、燃气壁挂炉一台；

2、暖气片两组：暖气片材质为低碳钢；

3、水暖管道：含20m以内进出水管道，管道材质为PPR铝塑复合管，壁挂炉和每组暖气片均须安装独立控制阀，回水端安装Y型过滤器1个，用户安装时所用管道超出20m的，超出部分用户自费；

4、燃气管道：铠装或不锈钢波纹软管，由中标供应商承担；

5、安装所用的所有零部件。

二、技术参数：

1、额定输入功率20KW;

2、能效≧3级；

3、燃气壁挂炉配套连接软管必须采用铠装或不锈钢波纹软管；

4、额定电压:220V-5OHz；

5、壁挂炉的额定热效率不低于89％，部分负荷下的效率不低于85％；

6、配套供应的循环水泵的参数与采暖系统的要求相匹配；

7、采暖和热水需有单独的运行系统，可自动切换功能；

8、排烟方式:壁挂炉应采用全封闭式燃烧，平衡式强制排烟；

9、所投产品须具有能耗低、热效能高、用电量少、节水、实用、耐用、性价比高等点；

10、一台燃气壁挂炉应由同一厂家整体装配，主要零部件及其它相关配件选用行业内优质产品。

11、采暖热水系统主管道材质为全铜质，主要换热器为全铜质。燃烧室需完全密封，与所在房间完全隔绝，不可使用室内空气燃烧，烟道必须为同轴平衡烟道，烟气通过密封排烟道排至室外。内附循环水泵，水泵流量必须满足参数要求，能克服系统阻力，保证采暖系统正常运行；

12、产品应具有齐全的安全保护功能；

13.具有水系统过热保护系统、防倒风装置、防结垢装置、水流量监控装置等保护装置和缺水保护、风压保护、水系统超压低压保护、水泵防卡滞保护、水泵旁路保护、防干烧超温保护、供暖系统过压安全保护、水温传感器失效保护等保护功能。

14.1具有温度传感器、水温恒定调节功能并可外接室内温度控制器。

14.2具有燃气熄火时防燃气泄漏自动保护装置；

14.3必须有电子点火感应、漏电接地、防雷保护，具备火焰自动检测装置，火焰意外熄灭时，燃气炉自动切断燃气阀;在水路、电路、气路出现故障或压力不正常时自动停炉并报警；

15、独立操作：根据用户需要可独立开关、自行设定、调节，方便灵活；

16、产品通过相关认证；产品名牌、标志符合技术要求；具有检验合格证；具有安装使用说明书；

17、未尽事宜必须符合国家规范和行业有关规定；

供应商可选用相当于或优于以上技术要求的产品，所投产品必须满足国家对燃气（管道天然气）热水设备的最新相关标准。