# 谈判项目说明和要求

DSJ-HIKN1A1/32G/GPS标底参数：

执法记录仪外形尺寸（背夹、外接设备除外）应小于或等于94.5*58。5*24.6mm（长×宽×高）；

执法记录仪质量（外接设备除外）应小于或等于220g；

执法记录仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离应满足说明书的要求，且不低于3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围3m处应覆盖摄录画面70%以上面积；

执法记录仪可进行常见的文本格式浏览，包括但不限于txt、doc或pdf等格式；

★卫星定位功能：执法记录仪可接收卫星数据并提供定位信息，应优先使用北斗卫星导航定位，设备需内置北斗和GPS模块；

执法记录仪可连接对讲机，为对讲机提供拾音器和扬声器；

★执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率下均应大于等于105°；

★执法记录仪的视频的生产厂声明的几何失真率：15.1%（1920*1080）；14.7%(1280*720)

执法记录仪记录的视频应满足如下的视频性能级别的要求：在视频分辨率大于或等于1920×1080，视频分辨力为700线，帧率为25帧/s；在视频分辨率大于或等于1280×720，视频分辨力为450线，帧率为25帧/s

执法记录仪拍摄的照片分辨力应大于或等于1000线（2592×1952）；

高温试验：温度（55±2）℃，持续时间4h，试验期间执法记录仪处于工作状态，试验过程中不应发生状态改变，试验后执法记录仪应能正常工作；

低温试验：温度（-30±3）℃，持续时间：A级2h，B级1h，试验期间执法记录仪处于工作状态，试验过程中不应发生状态改变，试验后执法记录仪应能正常工作；

绝缘电阻试验：具有充电器接口的执法记录仪，器充电器或电源适配器的电极或与电源电极

泄露电流试验：具有充电器接口的执法记录仪泄露电流应小于等于0.02mA；

★支持设置编码格式为H.265。

支持长条形背夹和磁吸式背夹两种安装方式。

具有实体触摸按键。

存储介质容量:存储芯片容量32GB

具有数码变倍功能，支持1倍~16倍放大。

设备具有连拍功能，可设置为开启或不开启，连拍张数支持5、10、15、20、25、30可选。

★视频文件大小检查：样机分辨率为1080P，码率为2Mbps，连续录像1小时，录像文件≤1GB；样机分辨率为720p，码率为1Mbps，连续录像1小时，录像文件≤500MB。

以上技术要求需提供由公安部门权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章以示证明。