| 序号 | 货物名称 |  | 型号 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能短枪柜 |  | QG/Z-Ⅰ-180型 | 1、外形尺寸：1800mm*1000mm*500mm 2、容量：可存放70支短枪，兼容64、54、77、92等手枪。 3、重量：≥400KG 4、操作面板12.1寸彩色液晶电容触摸屏。 5、电子和机械式双人双锁开启大门。 6、具有指纹识别模块、离线人脸识别模块等多生物识别技术。 7、具有联网功能，能与全国公务用枪管理平台系统对接。 8、具有身份证信息自动导入功能 | 5 | 台 |  |
| 2 | 智能长枪柜 |  | QG/Z-Ⅰ-180型 | 1、外形尺寸：1800mm*1000mm*500mm 2、容量：可存放18支长枪，兼容97-1、97-2式防爆枪、38mm防爆枪、95式步枪，79式冲锋枪。 3、重量：≥400KG 4、操作面板12.1寸彩色液晶电容触摸屏。 5、电子和机械式双人双锁开启大门。 6、具有指纹识别模块、离线人脸识别模块等多生物识别技术。 7、具有联网功能，能与全国公务用枪管理平台系统对接。 8、具有身份证信息自动导入功能 | 1 | 台 |  |
| 3 | 智能长短枪混合 柜 |  | QG/Z-Ⅰ-180型 | 1、外形尺寸：1800mm*1000mm*500mm 2、容量：可存放30支短枪，9支长枪，兼容97-1、97-2式防爆枪、38mm防爆枪、95式步枪，79式冲锋枪。 3、重量：≥400KG 4、操作面板12.1寸彩色液晶电容触摸屏。 5、电子和机械式双人双锁开启大门。 6、具有指纹识别模块、离线人脸识别模块等多生物识别技术。 7、具有联网功能，能与全国公务用枪管理平台系统对接。 8、具有身份证信息自动导入功能 | 1 | 台 |  |
| 4 | 智能狙击枪柜 |  | QG/Z-Ⅰ-180型 | 1、外形尺寸：1800mm*1000mm*500mm 2、容量：可存放20支短枪，9支狙击步枪。 3、重量：≥400KG 4、操作面板12.1寸彩色液晶电容触摸屏。 5、电子和机械式双人双锁开启大门。 6、具有指纹识别模块、离线人脸识别模块等多生物识别技术。 7、具有联网功能，能与全国公务用枪管理平台系统对接。 8、具有身份证信息自动导入功能 | 1 | 台 |  |
| 5 | 智能枪弹柜管理平台 |  |  | 智能枪(弹)柜管理系统必须具有完整的网络管理模式，实现与司法指定内网、全国枪支信息管理系统、厅局指挥中心或装备管理等系统对接，与全国枪支管理信息系统联网运行时，应能将指定信息上传。联网要求符合公安部GA1051-2013《枪支弹药专用保险柜》标准 | 1 | 套 |  |
| 6 | 管理平台服务器（含显示器） |  |  | 中小企业级服务器。 1、处理器：至强E-2124系列,主频3.3GHz，最大支持1颗 2、内存：1x8G DDR4 ECC，频率最高支持2133MHz 3、硬盘：最大支持4个2.5/3.5寸/SSD/SATA硬盘 | 1 | 套 |  |
| 7 | 交换机 |  |  | 接口数目:24个，10/100/1000M企业级交换机、传输速度: 100Mbps 1000Mbps、可堆叠: 能堆叠 | 1 | 台 |  |
| 8 | 短信猫 |  |  | 无线模块:采用工业级无线模块 2、标准及频段:2405MHz~2480MHz 3、通信协议标准:IEEE 802. 15.4 Zi gbee2007pro | 1 | 台 |  |
| 9 | 擦枪台（不锈钢） |  |  | 1、材质：不锈钢 2、尺寸：90*60*75（长*宽*高） 定制 | 1 | 台 |  |
| 10 | 擦枪工具组 |  |  | 1.纯铜通条：采用优质铜丝制造，手柄360度旋转，不用自己旋转清洁，直接插入铜杆刷头会跟着管壁旋转。 2.纯铜刷头：采用进口优质铜丝制造，密度高清理干净，快捷不伤管道。 3.高密棉头：采用A级纯棉制造，抛光效果好，擦拭干净。 4.平刷：分别钢刷 铜刷 塑纤维刷。 | 2 | 套 |  |

# 设备详细技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能枪柜 | - 柜体规格 （一）尺寸规格：满足本技术要求的存放容量。 （二）柜体重量：≥400kg， （三）柜体容量： 1、智能短枪柜：可存放≥70支短枪，兼容54式、64式、77式、左轮、92式等手枪。 2、智能长枪柜：柜内可存放18支长枪。 3、智能长短枪混合柜：可存放30支短枪，9支长枪。 4、智能狙击步枪柜：可存放20支手枪，9支狙击步枪。 二、柜体要求 （一）材质要求。柜体、柜门应采用优质碳素钢材制作，抗拉强度必须大于345MPA；必须使用低合金高强度结构钢板制作专用柜，其钢板公称厚度为：柜体≥6mm，柜门≥10mm，内侧柜门≥2mm，柜门框应有止口或类似结构，框体在柜体板厚的基础上采用加强结构，柜体底部设有高强度钢轮，方便移动。 （二）尺寸要求。柜门开启角度大于90度；柜体外形尺寸最大偏差≤5mm；柜体对角线尺寸最大偏差≤1.2mm；柜门与门框隙缝：上间隙≤1.8mm 、下间隙≤2.0mm、左间隙≤1.8mm 、右间隙≤1.8mm；外表面平面度≤1.1mm；推拉晃动量≤0.7mm。 （三）外观要求。枪柜外表面和柜体内部均应进行表面防腐处理（不锈钢除外），各种门栓、内门铰链等易锈蚀零件均应进行防腐处理。 三、电子枪锁 1、电控枪锁采用加密通信方式控制，直接通电不能开启，断电保持锁闭状态。 2、电控枪锁自动打开和关闭，无需人工对枪锁操作。 3、电控枪锁具有防卡阻功能，枪支锁闭不到位或枪锁遇到阻碍能够回弹，直至枪支正确入位锁闭。 4、每个电控枪锁带独立备用机械开启方式。 5、电控枪锁以正常方式打开后，枪支方能取出，并有指示灯提醒功能。 6、枪托支持不同型号枪支。 7、开锁响应时间：响应时间≤2s。 8、★枪柜配置的指纹防盗锁具应符合GA1051-2013中功能、电源、环境适应性、电磁兼容性、安全性和稳定性的相关要求。指纹防盗锁具性能要求：当错误接受率为0.001%时，错误拒绝率应小于等于3%。（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 四、枪柜控制系统 （一）枪柜控制系统要求具有防黑防毒能力强的嵌入式控制主机。系统中安装枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库；管理软件应具备枪弹柜内部系统管理、运行信息记录、网络监测、电源检测、温湿度监测、系统维护、紧急取枪、身份验证、语音操作提示、非正常状态报警等功能，并支持断网单柜独立工作；主控系统必须安装于柜体内部，并且具有防拆防破坏保护。 （二）柜体操作面板自带12.1寸彩色液晶触摸屏及电控设备，分辨率不低于1024*768；控制机要防水、防潮，柜体内部自带音响设备，在操作过程中提供语音提示，可连续24小时不停机工作；具有电子和机械式双人双锁开启柜门，主机+机械（二级操作）：停电时系统自动降级为机械开启。 （三）★触摸屏及电控设备配置指纹识别模块、离线人脸识别模块等多生物识别技术。当指纹识别失效时，能够用离线人脸识别开锁，可在柜体未连接电脑平台或离线的情况下对采集的人脸信息进行验证并控制开锁信号。（样机验证否则投标无效） （四）视频图像。系统安装有嵌入式高清网络摄像头，可进行操作图像、报警图像抓拍；枪支管理平台软件可远程查看枪弹柜上的视频图像；智能柜上能够进行抓拍图像的回显。 （五）控制系统应具有的相关功能 1、★人脸唤醒功能：当触摸式液晶显示屏处于待机黑屏状态时，具备权限的管理人员通过输入人脸验证后唤醒显示屏，并直接进入枪支/弹药领取界面。（样机验证否则投标无效） 2、发送短信功能：智能枪柜上的报警信息、枪支弹药业务信息，发送到管理平台后，平台将自动发送短信通知相关警务管理人员。 3、酒精检测功能：酒精检测功能管理员可控制启动/关闭，酒精检测同时抓拍被检测人员的图片。酒精浓度超过设定阈值时，自动回到主界面。管理员、主要领导无需酒精检测，警员身份识别后再进行酒精检测，异常信息将记录对应警员身份。 4、★身份证信息自动导入功能：可通过在平台上刷警员身份证，自动将身份证内姓名等信息导入到枪弹柜控制器上，减轻录入工作量、避免录入错误。（样机验证否则投标无效） 5、柜体内部自带摄像头模块，安装在触摸屏左侧，摄像头孔距≤14.5mm，录制或抓拍柜体操作图像信息。 6、柜体内部自带音响设备，在枪弹操作过程中提供语音提示。 7、柜体自带10M/100M网络接口，接入公安内网。 8、★远程联网功能：智能枪柜与“全国枪支管理信息系统”联网运行时，应能将指定信息上传到“全国枪支管理信息系统”。（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 9、断网续传功能，所有脱机情况下记录的操作信息，等再次联网后，会自动重传到管理平台。 10、发生断电、网络故障、柜门异常开启、柜门未按操作流程关闭、撞击、移动时柜体发生异常产生报警。 11、可在客户端上添加、删除、修改用户，并能将用户信息下发至智能枪弹柜；也可在智能枪弹柜上添加、删除、修改用户，并能将用户信息上传至服务器，可调整用户在服务器上的显示顺序。 12、在无需人为调整的情况下，柜体上的时间记录可与服务器时间同步。 13、★动态二维码功能：枪弹柜与服务器断开网络连接后，操作人员可通过柜体的摄像头扫描有效期内的二维码进行验证开柜，有效期过后二维码应失效。（样机验证否则投标无效） 14、★语音对讲功能：智能柜内置语音输入/输出单元，并在智能柜和服务器之间进行双向语音对讲。（样机验证否则投标无效） 15、★具备枪支编号语音录入功能：为提升枪支编号录入效率，可通过操作员中文念读枪支编号，直接录入系统。（样机验证否则投标无效） 五、枪柜电源要求 1、枪柜内配置备用电源锂电池和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。备用锂电池应为12V10Ah，应能支持系统在市电断开情况下连续工作大于或等于8小时，并在该时段应能支持大于或等于4次的正常操作。 六、远程固件管理 1、为了方便系统维护、升级，要求枪支管理平台具有枪弹柜固件升级功能，可以在管理平台上单独或多选对智能柜进行远程固件升级，以快速便捷的完成智能柜统一管理、固件更新。 2、每台智能枪弹柜仅需1个公安网IP，可以同时实现智能枪弹柜业务通讯需求和视频图像资料传输，不得要求使用2个IP以上。 七、标准要求 产品经过公安部相关检测单位认证，符合或优于《枪支弹药专用保险柜》( GAl051-2013)行业标准。 ★供应商为代理商的需提供生产厂家专项授权书原件及售后服务承诺函原件。 |
| 2 | 智能枪弹柜管理平台 | 1、智能枪(弹)柜管理系统必须具有完整的网络管理模式，实现与司法指定内网、全国枪支信息管理系统、厅局指挥中心或装备管理等系统对接，与全国枪支管理信息系统联网运行时，应能将指定信息上传。联网要求符合公安部GA1051-2013《枪支弹药专用保险柜》标准。 2、新增用户，修改用户，删除用户，查询用户。 3、指定用户，指定手指(10个)，发送指纹到指定枪柜; 4、将现有指纹同步到其他未录入指纹的枪柜。 5、给用户角色分配可管理或可查看的功能模块。 - 新增机构，修改机构，删除机构，机构树形展现。 - 用户所属部门，可对部门名称进行维护； - 用户所属职位，可对职位名称进行维护。 9、 当指纹验证失败时可用离线人脸生物识别验证身份。 10、设置枪支申请的审批步骤，和每个步骤的审批人，也可以设置直接审批人。 11、设置短信提醒的模板以及短信接收人。 12、★身份证信息自动导入功能：可通过在平台上刷警员身份证，自动将身份证内姓名等信息导入到枪弹柜控制器上，减轻录入工作量、避免录入错误。（样机验证否则投标无效） 13、录入枪支编号。枪证号，查询统计入库枪支。 14、新增枪柜，修改枪柜信息，删除枪柜。 15、配置枪柜类型，如:此枪柜放置什么类型的子弹，此枪柜放置哪把枪支。 16. 对枪柜端的报警(如:震动等)设定是否设防，如设防产生报警，不设防则忽略， 17. 实时查看管辖范围内枪柜端的枪支在位情况，和子弹库存情况 18. 可设置枪柜在一段时间内为封闭状态，此状态下枪柜端不允许任何操作。 19、枪柜被封闭后，可设定手动解除。 20. 用枪人可填写需要借用的枪支和子弹数量提交到领导审批 21. 领导对提交来的用枪申请进行审批。审批最终通过后任务发送至枪柜，用枪人和管理员在枪柜端即可完成取枪(只可取出申请填写的枪支和子弹数量)，此种取枪方式为“领导远程授权取枪” 22、 管理平台自动记录子弹消耗信息，并提供子弹消耗记录补填功能，可填写子弹消耗原因等信息。 23、系统自动记录到期未归还的枪支(枪支逾期归还)。 24、外单位人员临时将枪支存放在本单位枪柜，需要填写相关信息，以寄存的方式存入。 25.领导远程授权选择要领用的枪支和子弹数量，枪柜端由管理员和用枪人开启枪柜取出相应的枪弹。 26.查询管辖范围内的枪支弹药使用情况。系统详细的记录了枪支弹药的取还信息、子外消耗 信息，领导授权信息，现场拍摄的图片信息和报警信息等，可通过“时间段”“枪支编号”“领用人”等关键字查询，并且，可导出取还枪(弹)等记录。 27、当管理平台监测到枪柜发生震动等报瞥时，弹出提示窗口并以短信的形式通知到监管人 28、当管理平台监测到有取还枪弹操作时，弹出提示窗口并以短信的形式通知到监管人。 29、当管理平台监测到取出的枪支后指定小时内未归还，弹出提示窗口并以短信的形式通知到监管人提醒归还。 |
| 3 | 管理平台服务器（含显示器） | 中小企业级服务器。 1、处理器：至强E-2124系列,主频3.3GHz，最大支持1颗 2、内存：1x8G DDR4 ECC，频率最高支持2133MHz 3、硬盘：最大支持4个2.5/3.5寸/SSD/SATA硬盘 4、阵列：支持RAID 0、1、10（only for windows） 5、网络I/O：集成2个10/100/1000M自适应以太网口 6、电源：高效节能服务器专用电源 7、企业级HDD存储：2x1T/SATA/企业级/3.5 |
| 4 | 短信猫 | 1、无线模块:采用工业级无线模块 2、标准及频段:2405MHz~2480MHz 3、通信协议标准:IEEE 802. 15.4 Zi gbee2007pro 4、网络拓扑结构:点对点，点对多点，网状 5、调整方式:DSSS (0-QPSK) 6、通信速率:250kbps 7、通信距离:空时场合2000米 8、寻址方式:64位IEER地址，8位网络地址 9、数据加密:128bit AES 10、错误校验:CRC16/32 11、信道接入方式:CSMA-CA和时隙化的CSMA-CA 12、信道数:16 13、发射功率:<20dBm 14、接收灵敏度:< 98. 8dBm |
| 5 | 交换机 | 接口数目:24个，10/100/1000M企业级交换机、传输速度: 100Mbps 1000Mbps、可堆叠: 能堆叠 |
| 6 | 擦枪台（不锈钢） | 1、材质：不锈钢 2、尺寸：90*60*75（长*宽*高）定制 |
| 7 | 密码箱 | 1.纯铜通条：采用优质铜丝制造，手柄360度旋转，不用自己旋转清洁，直接插入铜杆刷头会跟着管壁旋转。 2.纯铜刷头：采用进口优质铜丝制造，密度高清理干净，快捷不伤管道。 3.高密棉头：采用A级纯棉制造，抛光效果好，擦拭干净。 4.平刷：分别钢刷 铜刷 塑纤维刷。 5.通头：高密度车床制造，各种口径。 6.棉布：三块棉布，大小分别根据手枪 长枪裁剪。 7、包装箱：采用进口高质量的PC塑料材质做成，防压、防水、防灰尘、防油污，油污擦拭方便，擦拭干净后宛如新的箱子。 |

注：

1、本采购项目不接受负偏离。

2、本项目采用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，技术指标高的一个参加评标的供应商，技术指标也相同的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

本采购项目，核心产品为智能枪柜，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

3、样品

3.1 投标人需提供枪弹柜管理服务器和管理平台软件一套，主控器一台，智能枪弹柜控制系统一套，身份证信息采集器一台，枪锁一把，网线、连接线若干，现场进行功能演示。演示人脸识别时，主控器须与枪弹柜管理平台断开连接。