# 谈判项目说明和要求

| 序号 | 设备名称 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单向广告播发服务器 | 品牌要求：★国际知名品牌设备，非OEM产品，无外资成分，具有自主知识产权 服务器类型：2路2U机架式服务器，可支持导轨及理线架 CPU规格：★配置2*Intel Xeon 5115处理器，主频≥2.4GHz, 核数≥10核 内存：★配置64GB DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽, 最大容量3TB。要求支持SDDC、双设备数据更正DDDC、内存镜像、内存冗余位校验ECC校验，内存热备技术 硬盘：★配置2块600GB 10K SAS 2.5硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥8块2.5硬盘扩展 磁盘阵列卡：★配置独立RAID卡，缓存≥1G，支持RAID /1/10， I/O扩展：★PCI-E I/O插槽总数≥3个，实配3*x8 (x16 slot) RISER1 模组 以太网接口：★配置板载2*GE+2*10GE(不含光模块),实配4GE+2*10GE（不含光膜模块） HBA卡： 支持所有规格HBA卡; 光驱： 支持外置DVD驱动器 电源模块: 2*550W热插拔电源，并提供配套的电源连接线; 风扇: 满配冗余风扇,支持单风扇失效，风扇支持热插拔 温度: 工作温度 5℃－45℃，提供官网证明资料 管理维护功能: 可管理和维护性：(1). 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； (2).具有图形管理界面及其他高级管理功能；(3).配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作; 支持黑匣子和最后一屏功能，在宕机发生时，可快速问题定位。提供官网证明资料 产品资质： ★设备具备能源之星ENERGY STAR(全球)；中国环境标志产品认证证书（中国）；产品具备FCC认证及UL认证，设备生产需提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书，以上证书需提供厂家盖章的复印件。 | 台 | 2 |
| 2 | 复用器 | GE板卡2块（含千兆模块） 双电源，单机框 组网灵活，占用空间较小，具有超强的可扩展性。 ★支持CWDM/DWDM/EDFA/OLPS/OTAP等多种模式业务板卡热插拔。 ★支持各种速率的SDH/SONET/POS/EPON/GPON/CPRI/SAN/ETHERNET等业务接入。 ★支持单纤单向，单纤双向，双纤双向的链型、星型和环型等多种组网方式。 ★支持不同厂商的客户端接入，与多种厂家的设备互连互通，支持客户端设备为单模（1310nm/1550nm）、多模（850nm/1310nm）、电口（RJ45）等，可实现OADM光分插复用功能，中间节点可上下波长。 ★支持基于SNMP统一网管平台，网管方式有CLI、TELNET、WEB、NetRiver （图形化界面）。 支持1+1电源热插拔冗余备份，交直流电源可选。 单系统最大容量:4波、8波、16波 波长范围:符合ITU-T G.692、ITU-T G.695标准 业务接入类型:PDH 、EPON、GPON SDH：STM-1/STM-4/STM-16/STM-64/STM-256 SONET：OC-3/OC-12/OC-48/OC-192/OC-768 FE、GE、10GE、40GE、100GE、CPRI 1~7、POS FICON、ESCON、CATV 光接口传输方式:采用2R传输方式，各通道支持32M~111.81Gbit/s之间的速率透明传输； 采用3R传输方式，各通道速率支持155Mbit/s、622Mbit/s、1.25Gbit/s、2.488Gbit/s、4GFC、8GFC、10GFC、11.3Gbit/s、40Gbis/s、100Gbis/s可选； 物理网络拓扑结构:链型、星型、环型 光纤类型:G.652 G.653（不提倡） G.655 电源要求:220 V/AC，50Hz；-48 V/DC（可选配） 功耗:≤60W ★提供厂家授权售后服务承诺书 | 台 | 2 |
| 3 | 交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 一个扩展子卡插槽 可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置两个AC电源 交换容量≧598G/5.98Tbps 包转发率≧252Mpps 含2个10GE SFP+多模短程光模块，2个10GE SFP+单模10Km光模块。 | 台 | 1 |

带★为重要指标，不满足的视为不实质性响应