第一标段：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清播出系软件统升级改造 | 6 | 套 | 1. 支持高标清播出。 2. 支持高标清素材的自动上、下变换。 3. 支持根据AFD信息自动上、下变换、支持输出信号的AFD嵌入。 4. 高带宽网络接口，兼容流行的视频文件格式：MPEG2，H264.,AVI，MP4等，便于与外部进行数据交换，易于实现制播一体化。 5. 具有详细和直观的日志查询功能，管理界面便于操作、简洁明了。 6. 同时支持RS422\RS232串口和IP网络两种控制方式。 7. 具有音量均衡的自动处理功能。 8. 支持Sony RS422、Louth VDCP通讯协议 9. 最短播放素材长度支持5秒及5秒以上。 10.播出视频服务器的解码压缩方式为H.264或MPEG2，支持基于IBBP帧方式的长GOP。支持4:2:0及4:2:2数字视频采样，压缩码率可调。视频服务器所有编解码通道输入、输出信号均为带嵌入音频的SDI信号方式。 11.需保证节目播放达到零帧精度，同时能确保对短于5秒或接近5秒的各个节目连续播放时，不出现静帧或停顿等异常现象。同频道的高清、标清节目输出要同步。 12.支持边上载、边传输、边播出的工作模式。 13. 完善、严谨的主备同步机制，实现视频服务器的完全镜像、同步播出 14. 视频服务器在工作中必须真正实现主备镜像作用。 15. 视频服务器能够存储不少于10天的待播节目。 16. 能够灵活调度外来信号用于播出。 17. 具有完善的安全和应急播出措施， 18. 能够实现定时、顺序、顺插、定插和触发播出，支持24小时不间断播出。 19. 各种数据能够实时备份，具有详细完备的权限管理、日志管理和查询统计功能。 20. 支持自动和手动技审功能，可定义技审策略。 21. 支持文件级、格式级、内容级技审功能。 22. 支持警告、错误、灾难等多种级别的错误检测和报警提示。 23. 支持多种响度调整手段的文件级响度控制策略，有效解决播出系统中的响度忽高忽低，响度不统一的问题。 24. 能够提供与全台网安全互联互通的接口，实现播出网和生产制作网文件级联通，外购节目、自办节目实现无带化文件级传输播出。 25. 能够对播出链路中重要节点进行信号监看监测，并且可以提供故障影响范围分析报警，帮助用户迅速定位故障点。 26. 具有完善的节目播出、节目上载、节目单编排、素材管理和提示报警功能。 27. 具有播前审看功能。对不同长度的节目可以定义不同的审看策略。 需提供 播出系统软件著作权登记证书及测试报告 本播出系统需与原播出系统兼容，并提供用户单位测试的兼容证明 |
| 2 | 高清播出系播出卡升级改造 | 6 | 块 | 接口 SDI输入 3G/HD/SD-SDI×1，BNC SDI IN 与SDI OUT 1断电直通 内嵌8声道音频 SDI输出 3G/HD/SD-SDI×2，BNC 两路独立的输出通道 第2通道可设置为1通道下变换输出 每通道内嵌8声道音频 REF 输入 Bi-Level或Tri-Level sync，BNC PC接口 PCI-E 4X，Gen 2 格式 HD制式 1920×1080/50i，1920×1080/59.94i，1920×1080/60i 1920×1080/23.98p，1920×1080/24p，1920×1080/25p 1920×1080/29.97p，1920×1080/30p，1280×720/50p 1280×720/59.94p，1280×720/60p，1920×1080/50p 1920×1080/59.94p，1920×1080/60p SD制式 720×576/50i 720×480/59.94i 颜色格式 10，8-bit YUV 4:2:2 色域空间 REC 601，REC 709 音频采样率 48K Hz 音频采样精度 24 bit SDI元数据 AFD，LTC，VITC 处理 广播级硬件下变换，硬件高级运动自适应去交织，数字音频采样率自动转换，信号制式自动检测，信号丢失自动报警，板卡温度自动报警 系统 Windows 7/8/10 64bit， Linux 64bit |
| 3 | 广播级高清非编系统 | 1 | 套 | 一．硬件配置： CPU：不小于 酷睿I7（四核3.5GHz)、主板：Z97芯片组专业工作站主板、内存不小于：DDR3 1600 ECC 16G内存、不小于256位4G显存专业显卡、不小于SSD 120 系统硬盘、不小于SATA 4T素材硬盘、蓝光刻录机、500W服务器版电源、24寸监视器2台、Windows7 64位操作系统、5U工控专用工作站机箱、木质音箱、、光电鼠标、系统光盘、全中文使用手册、系统保修卡 二．非编卡要求 支持Windows和Mac操作系统 HD/SD SDI、高清/标清模拟分量、Y/C和复合输入及输出 同步锁定标清模拟黑电平（双电平）或高清三电平同步，可以同步锁定任何类型的视频输入或是系统内同步信号，定时偏移控制可以用于调整视频输出与外部同步源之间的时差 独有的HDMI带校正控制监示，可将普通HDMI液晶显示屏校准到接近专业监视器的效果 在采集和输出上，支持10-bit实时硬件上/下/交叉转换 驱动程序自带专业MPEG2 I Frame采集、回放程序，上载时无需调用非编软件 最多五个用户可选择的同时视频输出：在HDMI的高清和/或标清、SDI和模拟 专业音频输入和输出，包括5.1声道环绕声监听 RS-422设备控制，以完成在非编软件中帧精确的采集和输出到磁带 支持XDCAM、XDCAM HD、XDCAM EX、P2和P2 HD等基于文件的视频格式，支持RED工作流程 支持Adobe Flash MediaEncoder，Wirecast等专业流媒体软件，进行网络直播采集编码。 支持,Final Cut Pro、Final Cut X、Adobe Premiere，AE等所有支持V-out组件的主流软件 还可以实现直接采集MP4高标清视频或高速压缩生产H.264编码的高标清文件 视频输入 SDI - 高清/标清 分量 - 高清/标清 - 10-bit Y/C - 10-bit 复合 - 10-bit HDMI - 高清 - 10-bit 音频输入 2 XLR - 平衡 2 RCA – 非平衡 最多嵌入8个声道的SDI 最多嵌入8个声道的HDMI 视频输出 1 x SDI - 高清/标清 分量 - 高清/标清 - 12-bit Y/C - 12-bit 复合- 12-bit HDMI - 高清 - 10-bit 音频输出 4 XLR - 平衡 2 RCA - 环绕声监听（不平衡） 最多嵌入8个声道的SDI 最多嵌入8个声道的HDMI三．实时编辑性能要求： 四．编辑软件要求： 1.能够混编各种不同分辨率素材——从24*24到4K*2K，在同一时间线实时转换不同帧速率 2.拥有快速灵活的用户界面，包括无限视频、音频、字幕和图形轨道 3.支持最新的文件格式，诸如Sony XAVC/XVAC S、PanasonicAVC-Ultra和Canon 1D C M-JPEG（与其发布时同步支持） 4.源码支持各种视频格式，例如Sony XDCAM、Panasonic P2、Ikegami GF、RED、Canon XF和EOS视频格式等 5.支持高达16机位同时编辑，支持视频输出 6.能够改进MPEG编码器的速度和质量 7.能够改进H.264/AVC解码器性能 8.可充分利用第四代Intel Core i构架 9.拥有原生64位处理能力，为实时编辑提供最大内存支持 10.支持Intel Ivy Bridge/Sandy Bridge进行快速输出和蓝光刻录 11.快速处理大量静态图片序列，如JPG、TGA、DPX等 12.3D立体编辑 13.内置响度计 14.画面稳定器 15.时间线直接刻录蓝光盘和DVD 16．快速调用字幕模板库，直接拖拽字幕模板上轨套用。支持时间线唱词字幕即时拍打，字幕制作全程实时预览，实时上屏预监，实时和非编时间线视频联动，所有字幕均能在时间线上实时播放，无需渲染独有的手写动画效果制作、3D模型插件、2D图文转3D插件等图文编辑功能 17.音频编辑功能要求： 1.支持VSTi虚拟乐器！这意味着Audition由音频工作站变为音乐工作站 2.增强的频谱编辑器。可按照声像和声相在频谱编辑器里选中编辑区域，编辑区域周边的声音平滑改变，处理后不会产生爆音 3.增强的多轨编辑：可编组编辑，做剪切和淡化 4.新效果：包括卷积混响、模拟延迟、母带处理系列工具、电子管建模压缩 5.iZotope授权的Radius时间伸缩工具，音质更好 6.新增吉他系列效果器 7.可快速缩放波形头部和尾部，方便做精细的淡化处理 8.增强的降噪工具和声相修复工具 9.更强的性能：对多核心CPU进行优化 10.波形编辑工具：拖拽波形到一起即可将他们混合，交叉部分可做自动交叉淡化 |
| 4 | 摄像机电池 | 20 | 块 | 高能量： 体积小，重量轻，合理安全的高容量体积比。为影视设备长时间连续工作量身定制。 高性能：具有高功率放电承受力。能充分满足摄像设备及其他辅助设备的高功率负载要求。具备优良的一致性；高/低温性能好；零下20度仍能工作。无电池记忆效应。随充随放，寿命更长。 采用优质锂离子电芯制造，内设多重保护功能。防止过充、过放、过流，具有容量高，寿命长，工艺先进，质量可靠，摄像工作时间长等特点。 4级电量显示 B型插孔 适合接口 ：V mount接口 标称电压：14.8V 额定容量：130wh（9AH） 充电时间：6—9小时 使用环境温度 ：-20℃ -60℃ |
| 5 | 摄像机电池 | 20 | 块 | 锂离子电池， 7.2V 完全兼容SONY摄像机 可在寻像器中显示数字电量信息 60Wh / 8.3Ah 4段LED电量指示灯 内置7.2V圆孔直流输出 内置5V/1A USB供电输出 多重安全保护电路 |
| 6 | 三脚架 | 6 | 支 | 碗径100MM 最大承载重量 10公斤 最佳承载重量 3-7公斤 水平角度范围 360度 俯仰角度范围 +70度 / -90度 制衡平衡 固定 水平俯仰粘性控制 两阶段 摄像机固定 双向滑板 脚架固定 球碗 最大高度： 1700毫米 最小高度： 780毫米 |
| 7 | 三脚架 | 6 | 支 | 云台类型 摄像液压云台 承重：不小于5KG 碗径：不小于75MM 工作高度：不小于75-169CM 收缩高度：不小于82CM 自重：4.3KG材质 铝合金 平衡能力 》4 公斤 气泡水平仪（个数） 1 中轴 无中轴 前后俯仰 -60° / +90° 脚管类型 双腿 脚锁类型 扳锁 摇摄阻尼 从0到最高水平连续可调 全景旋转 360 俯仰阻尼 从0到最高水平连续可调 |
| 8 | 单反相机 | 1 | 套 | 产品类型 高端单反 操作方式 全手动操作> 传感器类型 CMOS> 传感器尺寸 全画幅（35.9*24mm） 有效像素 2620万高像素 影像处理器 DIGIC 7 最高分辨率 6240×4160 图像分辨率 L（大）：约2600万像素（6240×4160） M（中）：约1150万像素（4160×2768） S1（小1）：约650万像素（3120×2080） S2（小2）：约380万像素（2400×1600） RAW：约2600万像素（6240×4160） M-RAW：约1460万像素（4680×3120） S-RAW：约650万像素（3120×2080） 高清摄像 全高清（1080）1080P全高清 镜头要求 镜头画幅 135mm全画幅镜头 镜头分类 单反镜头 镜头用途 标准镜头 镜头类型 变焦 镜头结构 13组18片（1片超级超低色散(超级UD)镜片和3片非球面镜片） 镜头卡口 佳能EF卡口 变焦方式 伸缩式镜头 滤镜尺寸 77mm 驱动马达 USM 遮光罩 EW-83H 光学参数 最大光圈 F4.0 最小光圈 F22 光圈叶片数 8片 焦距范围 24-105mm 最近对焦距离 0.45m 最大放大倍率 0.23(105 mm处)倍 视角范围 水平: 74度-19度20分 垂直: 53-13度 对角线：84度-23度20分 防抖性能 3级IS手持防抖 镜头说明 佳能EF系列镜头（EF-S，EF-M镜头除外） 对焦方式 全像素双核对焦，单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦 面部＋追踪，平滑区域自动对焦，实时单点自动对焦 手动对焦（可进行约5倍、10倍放大确认） 对焦点数 45点对焦点越高对焦面积越广 显示功能 显示屏类型 触摸屏 显示屏尺寸 3英寸 显示屏像素 104万像素液晶屏 液晶屏特性 3:2模式 菜单语言 25种（含简体中文 |
| 9 | 央视高清专用卫星接收机 | 1 | 台 |  支持多种音视频压缩标准的解码  采用嵌入式架构和专业解码芯片  支持DVB-S/S2、DVB-C、DTMB调制信号输入  支持信道参数显示  支持ASI、RF、IP码流输入  支持多节目流（MPTS）和单节目流（SPTS）输入  支持ASI、IP码流输入  支持输入/输出端口热备份（IP输入/输出）  支持HD-SDI、HDMI、CVBS、YPbPr、XLR输出  配备两个CVB-CI插槽  支持多节目解忧  支持DD/DD+音频透传及解码输出  支持解码多路音频中的指定PID音频  支持解码音频输出音量调节  支持无信号时最后一帧配置：黑场、静帧、彩条、无 输出  可通过Web或集中网管进行网络远程控制和监管  支持LOG工作日志的查看  支持系统参数配置导入/导出  支持系统启动自动解码输出  支持系统故障自动恢复 |
| 10 | 综合布线、系统集成 | 1 | 项 | 包括前期设计，后期施工，系统集成，各种线缆接头等 |

第二标段：

工程量清单及图纸

（见附件）