技术规格及要求

一、项目技术要求

采购内容：永城市芒砀山旅游区智慧化景区建设提升项目（采购预算：元）

| 智慧旅游建设项目清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| 1 | 智慧景区综合管控一体化平台（核心产品） | 景区综合管控一体化平台是集景区信息资源汇总、景区监测及预警、景区数据分析为一体的综合性系统。通过系统能够及时掌握旅游产业当前运行状态，包括重点监测对象、监测指标的动态变化，实现对整个景区产业运行的宏观监管以及监测预警。核心功能要求如下： 1、景区产业要素监测：实现基于“一张图”的旅游资源盘点。包括景区、酒店、餐馆、旅游点、农家乐、购物商店等旅游产业要素的数量、类别、等级分类，另外还包括旅游咨询中心、集散中心、厕所等旅游公共服务设施分布和统计，并且可支持一键查看、搜索景区内所有业态信息。 2、景区运行监测：通过数据采集、处理以及融合分析，综合展示景区的运行情况，包括景区名称、级别、图片、应急电话、今日接待人数、舒适度等相关数据。 3、综合视频监控：对景区重点区域、重点景点的视频监控进行视频接入，可对接入的视频图像进行4/9/16窗口显示以及画面轮巡监控，对非法闯入、突发事件进行预警告警。 4、停车场监测：停车场实现对游客来源地、停车场使用情况、车辆类型、停留时长等进行分析统计。 5、环保气象监测：显示未来7天的气象数据，包含温度、天气、风速等数据。通过环保数据可以查看详细环保数据，包含PM2.5、PM10、二氧化碳等，并会以优、良、差等等级发布。 6、票务系统：将景区线上线下全渠道一体化的票务进行统计分析，展示每日的销售量、销售额、销售渠道等信息。 7、广播系统：对接广播系统，通过管控平台可对接分段式广播，进行实时播报。 8、wifi系统：统计分析整体WIFI数据情况，今日在线使用量、今日注册量、今日链接数量趋势、手机厂商分析、热门路线分析等。 9、后台管理：支持对景区产业要素、摄像头点位信息、停车场基础信息、物联网设备基本信息等进行增、删、改、查，导入，导出等功能。管控平台支持编辑、浏览用户授权，编辑、浏览用户账号支持登录服务器端软件，支持组织机构、角色权限设定等。 10、数据接口许可：实现平台与景区现有系统的数据对接。根据指定方式对外特定数据或对外部特定数据访问提供可信服务，提供标准的OpenAPI，实现与相关外部业务系统的对接。 | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 智慧景区应急指挥调度平台（核心产品） | 旅游应急指挥调度系统以资源数据库、方法库和知识库为基础，以地理信息系统、数据分析、数据可视化为手段，实现对突发事件数据的收集、分析，对应急指挥的辅助决策，对应急资源的组织、协调和管理控制等功能。系统在面对突发事件时，能够为领导和业务人员提供全面、及时、准确的信息服务，形成一套具有实时监测、及时发布和动态反馈评估等功能的辅助决策系统，实现对突发事件应急处理的决策支持。核心功能要求如下： 1、应急值班管理：该模块主要服务对象是应急值班人员和信息上报人员，用于开展日常值班并及时获取各类突发事件的发生、发展及救助信息，保证应急处置工作的及时性。应急值班管理主要包括值班信息、排班管理、交接班管理、值班统计、预警管理、事件管理等功能。同时支持对当前值班人员进行一键呼叫、一键视频、一键定位等功能。 2、辅助决策分析：该模块主要服务对象是应急指挥人员，用于各类突发公共事件的辅助决策支持，即应急指挥人员在应急值班人员的预警和事件上报工作基础上，围绕预案选择、应急资源和专业力量调配方案生成、应急处置方案生成，完成应急辅助决策工作。应急指挥人员在制定应急处置方案时可以基于GIS地图查看应急物资、交通路况、视频监控等信息。 3、应急指挥调度：该模块主要服务对象是应急指挥人员，主要实现应急情况下指挥调度、调度信息管理等功能，其中，指挥调度实现各类应急指挥命令，以多种通信方式的及时下达；调度信息管理主要实现各类调度指令执行过程中各类反馈信息的收集、汇总、归类，并实现与事件信息的关联。 4、应急信息服务：该模块主要服务对象包括：应急处置人员、社会公众等，用于对预警及突发事件发生信息、应急处置信息等面向公众的待发布信息进行上报、审核和发布管理。 5、应急事件评估：该模块实现针对突发事件的应急处置能力的分析和评估。应急能力评估指标可以自定义，例如指挥指标、行动指标、善后指标等，支持多级指标。 6、应急保障管理：该模块实现预案管理、资源管理和通讯录管理。预案管理支持依据预案要素（如预案类型、编制目的、编制依据、事件涉及部门职责、应急人员名单、应急处理步骤等）进行编制。资源管理对专家、物资装备、通信设备等资源进行动态管理，为旅游应急指挥调度提供保障。通讯录管理维护应急指挥调度所涉及各部门领导及业务人员联系信息。 7、应急演练管理：根据应急预案内容，组织相关单位、部门、人员进行应急演练，使相关单位、部门、人员掌握了解处置突发事件的流程、方法、手段，提升处置的水平和能力，并结合演练的实际效果，对应急预案进行修正。 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 微信小程序 | - VR全景体验：可以实现景区真实环境、真实产品的全景展示，VR全景漫游作为一种新型的视觉展示技术。 2、投诉咨询：客服功能与反馈功能。具体涵盖于在线的智能小客服，问题反馈，咨询投诉，同时支持投诉信息通过短信的方式推送至管理人员。 3、包括景区基本信息浏览、景区信息查询、旅游线路推介、行程规划、景区推介服务、交通导航、在线购票、活动查询、下载服务、微信公众号等内容，并且提供他国语言版本的智慧导游。 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 智慧景区旅游大数据分析系统 | 1、舆情监测分析：对重点涉旅媒体、论坛、微博、OTA及自有渠道等舆情信息进行动态监控，将海量信息按照信息内容的正负面、影响力、信息属性及时间等进行分类，提取相关信息，定期自动生成报表，按照预定策略对潜在的危机事件及时预警和处置。 2、客流量监测分析：包括：实时游客流量、历史游客流量。包括实时流量，历史流量，并且可实现自定义以5分钟/10分钟/15分钟/1小时粒度更新，历史流量以日/周/月/季/年粒度更新。景区游客承载量预警，根据各景区预警配置，当监测值到预警规则时，系统在中心端发出预警。系统还将提供预警发布接口。基于景区大数据预测未来人流、客流量,分析高速卡口至景区的游客占比，帮助景区及时做好接待准备,制定精准的营销策划。 3、游客画像：提供纬度丰富的游客画像分析服务，游客画像的纬度包含如下内容：性别、年龄层、客源地、团队分析、景区逗留时长等等。 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 智慧景区大数据资源中心 | 大数据基础平台：景区旅游大数据中心面临着旅游行业各个业务系统数据的汇聚，结构化数据和非结构数据量大，传统的关系型数据已经不能满足存储需求，因此本方案基于长远考虑提出基于CDH发行版本构建大数据集群平台。（基于CDH版本的Hadoop大数据平台，提供分布式数据存储、并行计算和统一资源管理功能） 数据集成处理：将景区各个业务系统、比如票务数据，停车场数据，客流数据，办公数据等及物联网设备的数据打通，从而避免数据孤岛。对汇聚的数据按不同主题进行分别建设数据仓库，方便更好为后续大数据分析提供精准的数据支撑。（支持数据源管理、批量数据采集、实时数据采集、数据加工厂、建模设计器、任务调度器、数据资产管理、系统监控等功能，支持Hadoop大数据基础平台对接，默认含10个数据源连接许可） 数据质量审计：基于元数据对采集的旅游数据以及建设的数据仓库指标数据等设置数据质量监测点，建立有效的数据质量监控机制。系统可从数据质量分析、质量问题处理、知识库管理等方面形成数据质量管理闭环，并提供全面的数据质量报告，预防和控制错误范围的扩大。（支持数据源管理、稽核规则管理、审计任务管理、任务调度监控、问题数据管理、知识库管理、质量分析管理等功能） | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 无线控制器 | 1.单台设备千兆电口数≥6，提供USB接口数≥2；并需提供1个RJ-45 Console管理口 2.无线控制器最大可支持管理AP数≥1200； 3.★内置本地认证服务器，且最大认证账号数不少于65000个；内置硬盘，硬盘大小≥128GB，提供官网截图及官网链接证明并加盖生产厂商公章； 4.支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等企业认证，以及二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook等外来访客认证方式； 5.支持接入点VPN，与AP建立跨互联网加密传输； 6.★支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖生产厂商公章； 7.★为了更好的管理网络中接入交换机，需要支持通过无线管理平台实现统一的配置管理（非简单的SNMP网管协议），并且支持可视化的运维配置管理，以及多种方式在网管平台自动上线，包括但不限于二三层发现、DHCP Option43、DNS域名，提供功能截图证明并加盖生产厂商公章； 8.★内置微信认证、短信认证，无需外置服务器，提供截图证明并加盖生产厂商公章； 9.提供多种规则的页面推送方式，支持根据AP/SSID、终端类型、时间计划、运营商、性别、访客地域等推送不同的Portal页面，实现不同的网点、门店、楼层推送不同的Portal认证页面，提供截图证明并加盖生产厂商公章； 10.支持内置6宫格、9宫格、半屏、全屏、简易等多种广告模板，支持实时预览模板效果，并支持倒计时的形式，强制用户观看一定时间的页面展示才允许认证上网，提供截图证明并加盖生产厂商公章； 11.内置应用识别库，能识别不低于4500种的网络应用，提供截图证明；为了保证应用和URL识别的准确率，要求至少每两个星期保持更新一次； 12.★支持本地转发模式下的应用识别和行为审计，能够在本地转发情况下支持用户画像、应用排行统计、用户上网行为审计等，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖生产厂商公章； 13.支持基于用户、用户组、接入位置、终端类型、终端MAC地址、时间段、Radius Class属性、LDAP的组织单元、安全组进行上网权限控制，提供截图证明并加盖生产厂商公章； 14.★支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等；提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖生产厂商公章； 15.支持不低于6级的AP分组管理，方便AP设备的管理维护，提供功能截图证明并加盖生产厂商公章； 16.无线AC支持物联网应用扩展，可扩展管理多种物联网终端硬件或传感器、LORA物联网关，满足智慧建设，包括智慧机房、智慧办公、智慧会议室等，并提供开放接口，实现与业务系统的无缝对接，提供功能截图证明并加盖生产厂商公章； 17.★便于扩展，支持对接思科、Aruba、Ruckus、华为、华三、Portal2.0等无线设备实现统一web认证，包括微信认证、短信认证、二维码审核、账号密码认证，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖生产厂商公章； 18.支持移动APP运维，通过手机APP即可进行无线状态查看、无线网络管理、访客审核、用户画像、客流统计、无线广播、告警通知等，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖生产厂商公章； 19. ★支持用户画像，支持对用户的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、移动终端类型、性别、归属地域、上网爱好标签等信息进行收集和分析，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖生产厂商公章； 20.支持与本地公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台，提供功能截图证明并加盖生产厂商公章； 21. ★控制器用户接入服务管理器无线控制器提供电信设备进网许可证及泰尔实验室检测报告复印件加盖制造商公章； | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 核心交换机 | 1、★硬件规格：千兆SFP光口≥24个，复用的千兆电口≥16个，万兆SFP+光口≥4个（非复用），QSFP端口≥2个，≥1个RJ45形态Console口 2、电源模块：支持电源模块≥2个，本次至少适配1块电源模块，可拓展直流电源模块； 3、设备性能：支持全端口线速转发，交换机交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps；（如果2种参数以最低参数为准）；以上需提供官网截图证明； 4. ★支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图证明并加盖生产厂商公章； 5. ★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面，提供功能配置截图证明并加盖生产厂商公章； 6.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况，提供平台功能截图证明； 7.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供APP软件功能配置截图证明；支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机，提供截图证明； 8.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息，提供功能截图证明；支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭，提供功能截图证明并加盖生产厂商公章； 9．★交换机与AC、AP为同一品牌 | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 接入交换机 | 1.千兆以太网口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，并且带1个Console口；1个Manage口； ★2.交换机应满足全线速存储转发，交换机交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps（如果存在2种参数以最低参数为准）；以上需提供官网截图证明并加盖生产厂商公章； 3.二层广播自动发现控制器平台；配置静态IP地址三层发现控制器平台；DHCP Option43方式发现控制器平台；DNS域名发现控制器平台；以上方式提供官网截图证明并加盖生产厂商公章； 4. ★支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图证明并加盖生产厂商公章； 5. ★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面，提供功能配置截图证明并加盖生产厂商公章； 6.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况，提供平台功能截图证明并加盖生产厂商公章； 7.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供APP软件功能配置截图证明；支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机，提供截图证明并加盖生产厂商公章； 8.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息，提供功能截图证明；支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭，提供功能截图证明并加盖生产厂商公章； 9. ★支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图证明并加盖生产厂商公章； 10. ★接入交换机和控制器同一品牌 11. ★交换机业务端口的防雷能力共模不低于9Kv、差模不低于6Kv，并提供权威机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章 | 台 |  | 4 |  |
| 9 | POE交换机 | 1. 千兆以太网口≥8个（8个POE口），千兆SFP光口≥2个； 2.支持IEEE 802.3af以及802.3at两种供电标准，单端口最高输出功率≥30W 3. 整机最高POE输出功率不低于124W，能满足至少同时为8台802.3af标准的AP提供电力； 4. 支持VLAN功能，至少支持不低于1000个VLAN；支持802.1Q标准 VLAN； 5. ★与无线控制器同一品牌。 | 台 |  | 40 |  |
| 10 | 营销模块Lic | 证前、认证后页面推送、灵活的信息推广（在线时长、终端出现、首次接入）、客流分析、热点地图，人流密度、关键字搜索等，按照AP点数进行授权。 | 台 |  | 78 |  |
| 11 | 吸顶AP | 1. ★AP要求与无线控制器同一品牌 2.支持802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1167Mbps 3.以太网口≥1*10/100/1000Mbps，并需提供1个RJ-45 Console管理口，USB接口数≥1，IP防护等级≥41 4.最大接入用户数≥256，支持基于SSID的接入用户数限制，支持胖瘦一体化，可通过软件升级的方式在廋AP和胖AP互相转换 5. ★支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，访问总部内网的服务器资源，实现远程访问 6.支持Portal、802.1x、CA证书认证、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、预共享秘钥等多种认证方式 7.支持WIN10操作系统的安全认证方式，支持802.1X WEP认证；无需通过云平台即可实现微信认证、短信认证；支持Radius协议 | 台 |  | 17 |  |
| 12 | 室外AP（根据现场勘测情况选择全向/定向） | 1. ★AP要求与无线控制器同一品牌 2.支持11acwave2协议，2.4G最大传输速率≥400Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1267Mbps 3.外置4个N型天线接口，可外接定向天线或者全向天线；千兆以太网口≥2个，千兆SFP光口≥1个；1个micro-usb 管理口 4.IP防护等级≥68，支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制 5.支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问 6. ★提供第三方权威测试机构IP等级测试报告复印件并加盖生产厂商公章 7.含室外AP配件POE注入器、网口防雷器、防水套件等 | 台 |  | 30 |  |
| 13 | 室外AP专用POE注入器 | 强制供电型，30W防雷加强千兆PoE注入器 | 台 |  | 30 |  |
| 14 | 多媒体设备箱 | 订制 | 台 |  | 47 |  |
| 15 | 光纤模块 | 千兆SFP单模光纤模块，10km | 个 |  | 10 |  |

注：以上核心产品要求与一期平台无缝对接，投标人需要提供对接承诺函并加盖投标人公章。