1、身份证自助拍照申请一体机

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 自助证照拍照受理一体机 | 硬件参数 1、 主机配置：工控级工业主板，采用双核3.2GHZ CPU，4G内存，1TB硬盘，2个千M网口，1个PCI槽，10*COM、14*USB。操作系统：WINDOWS 7以上操作系统。 2、 身份证阅读功能：非接触式二代证读写模块，无需驱动、即插即用，使用方便快捷，工作频率 13.56MHz，支持证卡符合《GA 450—2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》，通过中国安全技术防范认证中心GA认证，电源采用USB接口供电，电压电流DC5V 300mA，读卡距离：0～5cm 3、拍照设备：单反相机一套（ 18-55mm f/3.5-5.6 IS II镜头），有效像素约1800万像素，传感器类型：CMOS，传感器尺寸APS画幅，高清摄像全高清，根据人脸识别自动定位高度，可以自动美化、裁剪并进行质量判断。带身高传感装置，照相机高度可自动调节。 4、指纹采集设备：双指纹核验，采用光学指纹采集器，指纹采集器需对干湿手指有很强的适应性，在手指蘸水时仍可正常进行指纹采集和比对；指纹采集速度应≤0.07s 5、显示触摸一体屏：面板尺寸：不小于19英寸 ，面板亮度：250 cd/m2 (Typ.)，点分辨率：1280*1024，对比度 1000/1(Typ.)，MTBF 30000H，响应时间 5ms，电容屏：10点触摸，支持全屏幕手写输入。 7、签字板：显示板：4.0寸彩色TFT LCD，坐标分辨率： 5080LPI，感应方式：电磁感应技术，精确度±0.5毫米，最大读取高度7mm，压感级数1024级，通讯接口：USB 支持3.0。 8、纸币器：识别面额：人民币纸币20元、10元，入钞方式：单张纵向任意放钞，收钞速度：最快收钞速度2.5S， 识 别 率：≧96%，接口方式：RS232, 支持全面额纸币真伪鉴别和投币收费，方便全年龄段用户操作使用。 #### 9、语音提示功能：各功能、各环节均有语音、图片、动画的提示，便于操作指引。可以进行语音提示，双声道输出，带物理音量调节。 10、产品外观：采用大堂式一体机外形，机器体积不能过大，宽度不超过1500mm、深度不超过850mm、高度不超过2200mm，全钢机柜、不易变形，外观美观、大方，符合人体工程学设计，机器与现场地面在同一平面，可以方便更换组件，便于轮椅进入，设备内照明充足。 11、回执打印：80mm热敏打印机，高速USB接口打印，集成USB口，超高速打印，最高达150MM每秒。 12、无间断电源：备式UPS电源；650VA 300W容量；停电切换时间<15ms；供电时间>20分钟。 #### 13、拍照补光灯：7组独立可调补光灯，可根据摆放环境亮度调整各组灯亮度，以达到最佳拍照效果。同时，在不办理业务时可以关闭不需要的补光灯，而在拍照时再根据需要打开相应的补光灯，实现绿色节能效果。 #### 14、摄像头：实现具有上半身特写抓拍功能。用户采集指纹时，具备有高清上半身抓拍功能,对办证用户头部和指纹采集的指位清晰可见。 #### 软件功能 #### 1、自助拍照 #### 1)实现人脸识别，自动调整相机高度。 #### 2)实现语音提示调整用户坐姿。 #### 3)实现照片自动美化与裁剪，并在本地对照片质量进行检查，对于眼镜反光、闭眼、低头、歪头、穿浅色衣服等常规性不满足项进行检查排除，预防不合格质量照片上传到后台进行检测。 #### 4)实现照片质量比对。 #### 5）实现群众拍照前效果预览、妆容整理。 #### 6）实现制证相片的多拍优选，实现二选一。 #### 2、实现户籍柜台账务核算 #### 1)实现业务流水、交易流水的查询、统计。 #### 2)实现民警开箱核算。 #### 3)实现单台设备多种缴款方式的缴费统计、汇总。 #### 4）实现每天缴款情况实时上传管理平台。 - 为使设备尽快投入使用，所投产品需到永城市公安局户政管理部门进行对接测试，与常住人口信息、河南省身份证管理系统无缝对接，已通过测试要求，提供永城市公安局户政管理部门开具的此设备的针对本项目的对接成功测试证明。 注：带★部分为关键项参数，所投设备必须满足，否则为废标项。 |

2、户籍业务自助终端

| 序号 | 主要配置 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制 系统 | CPU主频：不低于1.86GHz ，2GB以上内存，64GB以上固态硬盘；主板支持DVI+VGA+LVDS+HDMI，2 个千兆网口/8 个USB2.0/6个COM 口，( 其中2 个支持RS232/422/485) /2 个PS2/HDA/1 个Mini PCI_E/1 个标准PCI 插槽/ 标准ATX 供电/配置Windows操作系统 |
| 2 | 输入 设备 | 17英寸触摸屏；点击寿命不小于5000万次；触摸分辨率不低于4096X4096 ；触摸误差小于2mm |
| 3 | 显示 设备 | 不低于17英寸显示器；亮度不低于300cd/m2 ；对比度不低于500：1；显示器寿命：不低于10万小时 |
| 4 | 机柜 | 1.采用一个独立机柜：自助服务终端所有设备必须内置在一个独立机柜内； 2.加厚冷轧钢板，壁厚不小于1.5mm;机身坚固耐用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形； 3.机柜采用必要的安全防护措施; 4.机柜宽度不得超过0.9m |
| 5 | 验证系统 | 产品符合公安部新版标准《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》 |
| 6 | 打印系统 | 1：打印速度： 黑白，标准，A4：高达 14 ppm 2：首页出纸时间： 小于等于 10 秒 3：兼容系统： Windows7,Windows8，Windows XP 4：电源： 220到240 VAC (± 10%)，50/60 Hz (± 2 Hz)，2安培 5：尺寸 370 x 242 x 209 毫米 |
| 7 | 电源系统 | 电源适应范围：180V～256V，50Hz/60Hz；耗电量：0.25KVA；具备节能管理功能；支持定时开关机功能。 |
| 8 | 户籍业务自助终端办理软件 | 1、户籍政策，此功能是介绍办理各种户籍业务的办理流程、办理要求及准备材料，并提供打印功能。 2、审批类查询，此功能是查询户口变更、户口补录、户口删除办理进度，提供身份证读卡功能。 3、身份证进度，此功能是查询身份证办理进度，提供身份证读卡功能。 4、户籍证明，此功能是打印户籍证明，提供身份证读卡功能。 5、注销证明，此功能是打印注销证明，提供身份证读卡功能。 6、关系证明，此功能是打印关系证明，提供身份证读卡功能。 7、要求与永城市常住人口、河南省身份证管理系统实现无缝对接。 |
| 9 | 其他要求 | ★投标单位所投产品须提供与河南省居民身份证和永城市人口信息管理系统成功对接。需提供河南省居民身份证系统承建商出具针对本项目对接测试函原件。 |

3、临时身份证制证机

| 模块 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 制证效率 | 30张/小时 |
| 打印方式 | 黑白彩色喷墨 |
| 打印分辨率 | >=1200*1200DPI |
| 墨盒制证量 | >=300张证 |
| 过塑形式 | 横向推入双轴辊，有效宽度>=100mm，兼容单双面过塑 |
| 过塑温度 | 80-180℃可设置 |
| 原材料放置 | 打印膜、卡芯&配对层各一槽口，移门启闭(OCR版为翻盖门) |
| 过塑辊清洁 | 支持快速翻离双辊清洁 |
| 卡芯号识读 | 紫光照射视读 |
| 通讯接口 | 一个USB2.0接口与电脑直连 |
| 控制系统 | 由PLC、继电器、驱动器等组成，控制机械自动动作 |
| 电器参数 | 220VAC/50Hz，500W |
| 工作噪音 | <=50dB(A) |
| 工作环境 | 5-40℃，20-80%RH（非冷凝） |
| 机柜 | 台式，1.2mm冷轧钢板焊接、不易变形、外观美观、大方 |
| 尺寸重量 | <=460*195*365 mm（宽*高*深），20Kg（含包装） |
| 软件功能 | - 打印、叠合打印膜&卡芯&配对层、校正、过塑全过程自动控制，过塑温度自动监测控制； - 带打印膜固定可靠与否检测及提示功能； - 可视化便捷的打印图像位置纠偏方式； - 自适应通讯：自侦测识别设备、设备端口及通讯速度并连接，无需人为设定，支持通讯端口热插拔； - 智能参数化：向导式参数设置与常用参数简易设置相结合，在线监测参数异常并自动重设，防止设备参数意外更改导致设备无法正常运行； - 自动图形图像处理：自动判别制证信息是否符合规范，自动识别制证张数，自动定位并分割图像； - 人性化界面：可主界面前端显示、透明浮窗显示、最小化三种模式任意切换，以适应用户需求；操作过程步骤提示显示；异常提示或警告等 - 无缝对接原常住人口信息管理系统临时证模块，其打印数据可直接输出到本临时身份证制证机进行制证；可定制本机直接从人口信息系统获取申请人信息并制证的信息制证模式。 - 提供特殊情况下手工录入信息和照片的应急制证模式 - 后台管理：用户管理、查询、统计、报表、数据加密管理 - 所投设备须与河南省身份证管理系统实现无缝对接。提供永城市公安局户政管理部门开具的此设备的针对本项目的对接成功测试证明。 |

4、车驾管业务自助受理机

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 工控机: 工业级工控主板,酷睿I5 3317U双核，主频率2.6Ghz；集成声卡显卡；2个PCI插槽；两个Realtek RT8111E千兆网卡，1个VGA接口和1个HDMI接口；6个USB接口；6个RS-232口；功率≤50W；MI 32M BIOS，主板自带CPU散热器和风扇；工作环-15℃～60℃ |
| 2 | 显示: 工业级电容式触摸屏 19英寸液晶显示器；屏幕比例4:3；分辨率1280*1024 ；刷新率180Hz ；对比度10000:1；屏幕点距0.264mm；触摸次数35000万次；显示颜色16.7；正常功率≤35W；黑白响应时间：3毫秒；工作温度：-10℃-60℃；背光寿命：50000H；触摸方式：压力感应 |
| 3 | 打印机: 激光打印机 鼓粉分离；处理器266MHz；内存32MB；打印速度28ppm；首页打印时间：小于8.5秒；最高分辨率： 600×600dpi；USB2.0；进纸盒容量：250页；手动双面打印 |
| 4 | 身份信息采集: 二代居民身份证阅读器 公安部授权产品；支持第二代身份证快速阅读 |
| 5 | 人像比对: 人像比对摄像头 500万像素；视觉角度180度；USB接口 |
| 6 | 立体声扬声器: 双声道扬声器 左右声道输出；物理音量调节开关；8Ω；5W |
| 7 | 外观、结构: 可拆卸式结构；1.2mm冷轧钢板；整机喷塑；防锈、防腐；配置广告牌；仪容镜；外观尺寸683*1755*588mm（宽*高*深） |
| 8 | 业务受理流程： - 业务自助办理可实现初次申领驾驶证（预录入）, 可对接自助体检机，实现受理 - 申请增加准驾车型（预录入） - 驾驶证有效期满换证 - 驾驶证损毁换证 - 驾驶证遗失补证 - 机动车驾驶人联系方式变更备案 - 补领机动车行驶证 - 补领机动车号牌 - 机动车所有人联系方式变更备案 - 驾驶证审验 - 驾驶人、机动车违法信息查询 - 人像比对功能 - 所投设备须与交管综合平台实现无缝接入。提供公安部交通安全产品质量监督检测中心对车驾管业务自助受理系统的软件测试报告。 |