技术规格及要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通信号灯 |  |  |  |  |
| 1 | 方向指示信号灯 | 400型三联体红黄绿箭头灯，超高亮度大功率LED，铝壳 | 组 | 19 |
| 2 | 机动车信号灯 | 400型三联体红黄绿满屏灯，超高亮度大功率LED，铝壳 | 组 | 94 |
| 3 | 二位数倒计时数码显示器 | 超高亮度大功率LED光源,抗老化、防雷击600*800*100mm | 台 | 40 |
| 4 | 八棱式悬臂杆 | 八棱锥形立杆高6800mm，八棱锥形悬臂长12m，热镀锌喷白色塑 | 套 | 11 |
| 5 | 八棱式悬臂杆 | 八棱锥形立杆高6800mm，八棱锥形悬臂长8m，热镀锌喷白色塑 | 套 | 4 |
| 6 | 红绿人行横道信号灯 | 超高亮度大功率LED | 组 | 16 |
| 7 | 一体式交通信号灯灯杆 | 灯高5000mm，宽500mm | 套 | 32 |
| 8 | 一体式交通信号灯灯杆 | 灯高3000mm，宽500mm | 套 | 2 |
| 9 | 交通信号控制机 | 智能联网交通信号机 | 台 | 8 |
| 10 | 交通信号机控制机柜 | 温控防雷击 | 台 | 8 |
| 11 | 控制电缆线 | 防火阻水软铜RVV 24*1.5 | 米 | 7683 |
| 12 | 控制电缆线 | 防火阻水软铜RVV 4*1.5 | 米 | 6420 |
| 13 | 电源电缆线 | 防火阻水软铜RVV 4*6 | 米 | 2042 |
| 14 | 碳素罗纹护线管 | Ф100 |  | 1560 |
| 15 | 一体式交通信号灯杆基础砼 | 含开挖、预埋地笼、商砼、清理等 | 座 | 34 |
| 16 | 八棱式交通信号灯杆基础砼 | 含开挖、预埋地笼、商砼、清理等 | 座 | 15 |
| 17 | 控制柜基础 | 含开挖、预埋地笼、商砼、清理等 | 座 | 8 |
| 18 | 运输安装调试费 | / | 方向 | 45 |
| 一体式人行横道信号灯 |  |  |  |  |
| 1 | 一体式人行横道灯杆高3.5米 | 灯高3500mm，宽500mm | 套 | 46 |
| 2 | 红绿人行横道信号灯 | 超高亮度大功率LED | 套 | 46 |
| 3 | 户外红绿双色显示屏 | 当人行灯显示为红色时，显示屏显示为红色“行人禁止通行”。当人行灯显示为绿色时，显示屏显示为绿色“行人安全通行”。 超高亮度大功率LED。 | 套 | 46 |
| 4 | 控制电缆线 | KVV22 12*1.5防火阻水 | 米 | 4990 |
| 5 | 破路施工 | （包括开挖、填埋、PPC管） | 米 | 2720 |
| 6 | 基础 | 含开挖、预埋地笼、商砼、清理等 | 套 | 46 |
| 7 | 运输安装调试费 | / | 方向 | 46 |

注：1、上述需求表不得拆项投报，否则，评委会将不予推荐。

2、需求表中所列参考品牌（如有）及图片仅供报价供应商在选择投标货物时作参考，不具有限制性，评审以货物技术参数、质量、功能和性能为主。

3、供应商应根据现场勘察情况详细列明本项目未列明所需辅材的品牌、数量、单价及总价，对招标文件中没有列出，而对本项目设备的正常运行和维护必不可少的附材、备件，供应商有责任给予补充，并报出单项价格，否则，由中标人自行解决。

产品性能及技术要求

一、交通信号灯

1、400型信号灯尺寸：1420mm×450mm×120mm

2、灯壳采用铝板拉伸制成，重量轻、密封防尘等各项指标（如防护等级、湿度、防尘、老化、高低温、振动、绝缘、抗雷击、光度和色度、电器性能等）需符合国家标准。灯壳使用寿命不低于25年。铝板遮阳罩尺寸1250mm×400mm×2mm。

3、发光二极管采用超高亮度LED，信号灯发光强度700—1000cd。有防静电工艺技术，减少静电对二极管的破坏，提高LED管的可靠性，并延长其寿命，光源寿命不少于10万小时，整机使用不低于10年。

4、所有信号灯都配置特殊恒压恒流保护装置。

5、400型红黄绿箭头灯,左转、直行、右转，分别有三个单色（红、黄、绿）单元信号灯组合而成。

400型红黄绿圆形机动车道灯由三个单色（红、黄、绿）单元信号灯组合而成。

二、交通信号灯灯杆

1、八棱式8米悬臂杆，立杆(320*260mm)，高6800mm，壁厚12mm，八棱锥形悬臂（240*120m)，长8000mm，壁厚10mm，热镀锌喷白色塑。上法兰400*400mm-20mm厚。下法兰直径650mm-25mm厚，8只M36，对角中心距550mm，横臂方向对应一颗预埋件螺栓。立杆距地面0.3m开门子，3m开40mm出线孔，顶部配柱帽。横臂距小头0.3、1、2、3、4、5、6、7m开30mm出线孔。

八棱式12米悬臂杆，立杆(400*320mm)，高6800mm，壁厚12mm，八棱锥形悬臂（300*120m)，长12000mm，壁厚10mm，热镀锌喷白色塑。上法兰500*500mm-20mm厚。下法兰直径650mm-25mm厚，8只M36，对角中心距550mm，横臂方向对应一颗预埋件螺栓。立杆距地面0.3m开门子，3m开40mm出线孔，顶部配柱帽。横臂距小头0.3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11m开30mm出线孔。

一体式信号灯灯杆高5000mm，宽500mm，灯杆内支撑框架由2根40mm*60mm*8mm*5000mm方管焊接。上部钢板500mm*300mm*10mm。基础法兰550mm*450mm*20mm。前后装饰板与侧装饰板用厚3mm的不锈钢板一次折弯压制成型。内外热镀锌处理，镀锌层厚度≥86微米，使用寿命30年。灯杆表面颜色为乳白色（喷塑）。

2、Q235钢材，内外热镀锌处理，镀锌层厚度≥86微米，使用寿命30年。

3、灯杆表面颜色为乳白色（喷塑）。

4、基础标准

八棱杆地笼：采用8根Φ36mm地角丝国标钢材焊接，地笼高度2300mm。用Φ18国标螺纹钢焊接固定。基础坑：长2000mm×宽2000mm×深2500mm。填料：C30商砼。

一体式信号灯地笼：采用4根Φ25mm地脚丝国标钢材焊接，地笼高度1200mm，用Φ18国标螺纹钢焊接固定。 基础坑：长1000mm×宽1000mm×深1700mm，填料：C30商砼。

三、一体式人行横道交通信号灯技术参数

一体式人行横道灯杆高3500mm，宽500mm，灯杆内支撑框架由2根40mm*60mm*8mm*3500mm方管焊接。上部钢板500mm*300mm*10mm。基础法兰550mm*450mm*20mm。前后装饰板与侧装饰板用厚3mm的不锈钢板一次折弯压制成型。内外热镀锌处理，镀锌层厚度≥86微米，使用寿命30年。灯杆表面颜色为乳白色（喷塑）。

信号灯上为红绿人行信号灯，下为1690mm*390mm户外红绿双色显示屏。当人行灯显示为红色时，显示屏显示为红色“行人禁止通行”。当人行灯显示为绿色时，显示屏显示为绿色“行人安全通行”。

灯壳采用铝型材质制成，灯壳使用寿命不低于25年。铝板遮阳罩尺寸1250mm×400mm×2mm。整个信号灯为超强亮度LED光源，配置特殊恒压恒流保护装置。透光面采用超高透明性高分子材料有机玻璃制作。

地笼：采用4根Φ25mm地脚丝国标钢材焊接，地笼高度1200mm，

基础坑：长1000mm×宽1000mm×深1500mm，填料：C30商砼。

四、控制线路

信号灯灯杆电缆控制线使用防水阻火1.5㎡×24电缆线，铜质材料，地下铺设严禁接头。

杆内电缆控制线使用防水阻火1.5㎡×4铜质材料电缆线。

电源电缆采用防水阻火4×6㎡铜质材料电缆线。

控制电缆等用线均为符合实际使用需要的国标铜芯线。

五、倒计时器

1、铝合金外壳标准紧固件采用热镀锌，防腐不低于10年的抗老化、防雷击，喷黑色塑。铝板遮阳罩尺寸1400mm×400mm×2mm。

2、发光二极管采用超高亮度LED，单管发光强度不低于4000cd/平方米。有防静电工艺技术，减少静电对二极管的破坏，提高LED管的可靠性，并延长其寿命，光源寿命不小于10万小时。

3、有先进的波峰焊接技术与设备，保证焊接的可靠性，保证二极管发光方向的一致性，不会产生离散现象。

4、采用触发式倒计时器

采用触发方式控制的倒计时器显示器，启亮时间要求如下：

4.1当道路交通信号控制机控制信号相位的特定灯驱闪灭一次作为触发信号输出，倒计时显示器接收到触发信号后即开始定程显示:

4.2有效触发信号持续时间范围应为150ms-300ms:

4.3定程显示时间可采用事先设置或根据触发信号跟随的方式设定：

4.4对事先设置定程显示的倒计时显示器，应在收到第一次有效触发信号即开始正常计时并显示：

4.5触发式倒计时显示器定程显示的跟随时间应不超过一个信号周期，跟随期间倒计时显示器应显示黑屏状态：

4.6当道路交通信号控制机中断输出或转入黄闪控制后，倒计时显示器应能在当前相位结束前显示黑屏：

4.7当道路交通信号控制机输出触发信号后信号相位提前结束时，倒计时显示器应能在当前相位结束前显示黑屏：

4.8倒计时器的显示应连贯递减，无乱码、丢码等现象。

六、信号控制机

1、符合国家GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准；

2、采用国标GB25280-2016《道路交通信号控制机》附录A，提供符合标准的信号机通信协议接口。

3、为保证系统的稳定性和可靠性，控制机必须采用ARM32位嵌入式处理器和嵌入式实时操作系统；

4、防护等级IP56以上；

5、机柜上应设有独立手动控制侧门，使用者在不用打开主机柜门的情况下使用手动操控设施，具有强制黄闪功能。手动控制机构安装在机柜右侧的手动门内，由1只二档位开关（手动/自动）、一档“步进”。

6、每套信号灯控制必须支持无线遥控器，在路口50米范围内能够遥控信号灯相位变化；

7、设备采用通用机架，系统电路板应采用插卡式安装，插槽采用欧标插卡式接口设计，除了使用配套的检测卡之外，可兼容其他品牌的产品检测卡（开发通讯协议）；

8、信号机具有GPS自动校时装置及功能；

9、信号机内部配有风机，在温度达到45摄氏度以上时，自动启动风机，在温度降至40摄氏度以下时，自动关闭风机，保障工作环境温度；

10、具有多种形式的联网通讯接品，包括RS232、RS485串行通信接口、RJ45网络通信接口等；

11、输出设备采用可控硅方式，保证长期、可靠运行，每路输出至少提供2A以上电流负载；

12、至少支持32路信号灯输出，可以方便扩展，扩展支持64路信号灯输出；每路信号输出可以相互独立；

13、信号控制机可接入线圈、视频、地磁等多种检测设备，系统配套的环形线圈检测器检测通道相互独立，提供7级或以上灵敏度调解；

14、信号机提供多种控制功能：包括单点多时段控制、单点感应控制，单点自适应，干线单向绿波带协调控制，以及手动控制功能，支持路网自适应协调控制，具有信号控制自动降级功能，在控制方式转换、配时方案变化时，信号机能实现平滑过渡；

15、至少提供4种日期类型，星期一和星期五，星期二、三、四、六、日以及节假日；

16、信号机单机能够提供32张相位表，每张相位表16个相位、可设置不低于108种配时方案、不低于16个时段控制方式（每种控制方式可设置不低于20张时段表，每张10个时段）；

17、应能通过笔记本或手持终端在现场进行控制方式的设置和信号参数的调整、读取数据的操作，并按设置的控制方案正常运行；

18、整机电源：AC160V—250V50—60HZ整机功率（空载）<30W；每通道最大5安培；每通道单独保险丝保护。

主要功能：

19、信号控制机必须具有时钟校准功能及数据采集功能

交通信号控制机可以连接多种检测器，如环型线圈或视频检测器等交通流检测设备，信号机能够检测并采集所控制路口各个车道和方向机动车流量数据。

交通信号控制机能够驱动24路（可扩展至48路）检测路，可设定为感应检测器。信号机采集的交通数据为流量数据，并根据各种交通控制需求，预处理成相应的交通数据格式。

20、故障检测功能

交通信号控制机通过故障监测模块实现完备的故障监测和自诊断功能，具备对内、外设备完备的故障监测、自诊断和记录功能，自动检测信号灯、检测器及内部板卡的运行情况。

交通信号控制机将故障记录在本地Flash，并及时上传至控制中心。

交通信号控制机的故障监测包括信号机的工作状态、信号灯的状态。

当发生以下严重故障，交通信号灯立即进入黄闪状态：绿冲突故障：当预先设定的冲突相位（不同时点亮绿灯的相位）在实际运行中发生同时点亮绿灯的情况时，会导致严重的撞车，信号机能够检测到这类故障，将马上报告系统，并立即转入黄闪控制。

电压超出正常使用范围有自保护措施：当信号机电源电压超过220V±20％的范围时，信号机能自动检测，并采取措施自动保护。影响道路交通安全的其它严重故障：当四面信号灯的绿灯均发生故障时，路口的车辆将缺乏行车信号，在中国发生这种情况将导致路口车辆抢行，严重时就会发生交通事故。信号机可检测故障，进入黄闪状态。

21、信号机应具备停电保护功能

区域协调控制功能：系统的信号机能够接受中心控制计算机下传的控制指令以及协调优化参数实现多个相关路口交通信号的协调控制，实现多台信号机区域协调控制功能。

无电缆控功能：交通信号控制机具有准确的时钟，在不接系统的情况下，可以在预设的干道上实现协调运行，实现绿波带控制。

单点优化感应控制功能：交通信号控制机作为系统的路口控制单元，其单点自适应控制功能是最强大的，信号机能根据检测的交通流信息，适时调整相应的交通参数：周期时长和绿信化，实现路口的最佳配时，保证交叉口的通行顺畅。

多时段控制功能：交通信号控制机能够根据交叉口的交通状况，将每天划分多个不同的时段，每个时段配置不同的控制方案。信号机能够根据内置时钟选择各个时段的控制方案，实现交叉口的合理控制，以减少不必要的绿灯损失。

手动控制功能：在某些特殊情况下，交警可以通过手动按钮或相应的遥控装置完成手动强制功能，交通信号控制机能够响应来自管控中心操作终端或现场笔记本计算机的手动强制干预控制指令。

黄闪控制功能：交通信号控制机有软件黄闪和硬件黄闪两种配置，使得黄闪控制更为可靠和节能，进入黄闪控制的途径主要包括：

硬件故障黄闪：当信号机的硬件发生故障时，可以进入硬件故障黄闪；

时段黄闪：通过参数设定，在指定时段时入黄闪控制方式；

手动黄闪：通过中心的控制终端或现场笔记本计算机，可以使信号机进入黄闪控制方式。

全红控制功能：交通信号控制机能够根据时间表调用信号机的全红控制方案，实现对交叉口的全红控制功能。

关灯控制功能：交通信号控制机能够根据时间表调用信号机的关灯控制方案，实现对交叉口的关灯控制功能。

交通信号控制机能接收来自紧急车辆的请求通行信号，调整信号配时，让其优先通过。

快速路入口控制功能

交通信号控制机具有能够控制快速路的出入口，实现对出入口的合理控制，保证快速路的畅通。

22、信号机的通信功能

通信协议：交通信号控制机提供开放式通讯协议接口，便于系统集成。

通信接口：交通信号控制机具有多种形式的联网通讯接口。

通信内容：交通信号控制机上传的信息包含以下信息：

检测器信息：包含线圈检测器检测到的机动车辆流量等信息。

故障信息：包括信号机的工作状态、信号灯的状态，如有故障发生，实时向系统计算机发送故障信息及故障发生变化后的信息（也可手动），故障信息内容包括：以代码或文本形式记录下来的故障类型、故障发生的时间与日期、故障清除的时间与日期。

交通信号机特征参数：包括信号周期、绿信化、相位、相位差、配时等主要参数。

时间信息：交通信号机当前的时间信息，包括“年、月、周、日、时、分、秒”。

工作模式信息：交通信号机当前控制模式。

交通信号控制机接收系统下传的信息包含以下信息：

时间信息：用于校准交通信号机时间，包括“年、月、周、日、时、分、秒”。

状态查询信息：用于及时、准确地查询交通信号机的当前工作状态（包括信号机的工作状态、信号灯的状态）及故障情况。

配时方案信息：用于更新交通信号机的信号周期、绿信比、相位差、方案等工作方式。

上端手动：用于调节设定信号灯的开启、转换及持续时间。

七、信号机机柜

室外型防生锈不锈钢机柜，防护等级IP55，防尘、防水、温控、风扇、防雷、防锈蚀；机柜内安装标准AC 220V电源备用插座。1米×0.6米×0.45米。

信号机基础0.8米*0.6米*0.8米，高于地面300mm，基础地笼M20*600mm的地脚螺栓4根。C30商砼。