第一标段  洗扫车主要技术参数

| 序号 | 项目名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部尺寸参数 （mm） | 长×宽×高 | ≧9130*2530*2970 |
|  |  | 轴距 | ≧5300 |
| 2 | 质量 参数(kg) | 最大总质量 | ≧18000 |
|  |  | 整备质量 | ≧12300 |
|  |  | 排放标准 | 国Ⅵ |
|  |  | 底盘发动机型号 | 解放、东风、福田 |
| 4 | 副发动机 | 型号 | 解放、东风、福田 |
|  |  | 功率（Kw） | ≧104 |
| 5 | 整车参数 | 清扫宽度（m） | ≧3.5 |
|  |  | 洗扫宽度(m) | ≧3.6 |
|  |  | 作业速度（km/h） | 3-20 |
|  |  | 最大作业能力 | ≧70000m³/h |
|  |  | 低压冲水宽度（m） | ≧18 |
|  |  | 低压水泵流量 | ≧50 m³/h |
|  |  | 高压水泵流量 | ≧135l/min |
|  |  | 高压水泵压力 | ≧10mpa |
|  |  | 清水箱容积 | ≧80000L |
|  |  | 污水垃圾箱容积 | ≧70000L |
|  |  | 垃圾箱卸料方式 | 举升 |
| 6 | 驾驶室调温措施 |  | 配原厂冷暖空调 |

第二标段  洒水车主要技术参数

| 名称 | 绿化喷洒车 |  | 底盘型号 | 东风、解放、福田 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量参数 (kg) | 最大总质量 | ≥18000 | 外形尺寸(mm) | ≥8300/2500/3250 |  |
|  | 额定载质量 | ≥10000 | 罐体容积(mm) | ≥11立方米 |  |
|  | 整车整备质量 | ≥7600 | 轴距(mm) | ≥4700 |  |
| 发动机 参 数 | 排放标准 |  |  | GB17691-2018国VI |  |
|  | 功率KW/排量ml |  |  | ≥154/6200 |  |
| 性能参数 | 最高车速(km/h) | ≥80 |  |  |  |
|  | 驾驶室 | 平头翻转 |  |  |  |
|  | 钢板弹簧 | 7/9+6 |  |  |  |
|  | 轮胎数 | 7(含备胎)钢丝轮胎 |  |  |  |
|  | 轮胎规格 | 10.00R20 275/80R22.5 | 行驶角(°) | 接近角 | ≥15 |
|  | 轴数 | 2 |  | 离去角 | ≥12 |
| 底盘配置： 底盘：驾驶室颜色为白色，轴距：4700mm，发动机≥210马力 10.00R20钢丝轮胎，原装ABS，原装空调，原装大灯调节，原装刹车调整臂。 上装配置： 罐体材质：Q235国标4mm碳钢，罐体自动焊，做防腐处理。 上装配置：取力器为全国知名品牌，气推式控制。水泵自吸自排式专用洒水泵，由取力器带动。 专用功能：功能有前冲、后洒、侧喷、消防接口。工作平台和专用绿化高炮，工作范围：自吸高度：(m):≥6m 洒水宽度：(m):≥14m ，前冲冲洗宽度：(m):≥16m ，最大射程：(m):≥30-40m ，可调成柱状：射程(m):≥35m，也可调成雾状：射程：(m):≥5m。 水泵功能:洒水车专用水泵每小时≥60立方米，抽水大约20分钟。 |  |  |  |  |  |

除雪铲主要技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 2500*1200*1000 |
| 2 | 作业宽度 | 2500 |
| 3 | 雪铲总重 | 400kg |
| 4 | 雪铲左右转角 | ≥±30º |
| 5 | 离地最大间隙 | 310-420 |
| 6 | 除雪厚度 | ≤200 |
| 7 | 除雪效率 | ≥92% |
| 8 | 工作电压 | 12V/24V |
| 9 | 液压系统 | 直流液压系统单元 |
| 10 | 铲头 | 高分子聚乙烯/高强度耐磨钢 |
| 11 | 铲板 | 高强度优质碳素钢 |
| 12 | 工作速度（km/h） | 15-50 |
| 13 | 操作方式 | 驾驶室内遥控操作 |
| 14 | 避障高度 | 200mm |