| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骑行套装 | 3 | 1、防风立领设计，领底柔软面料，贴合颈部舒适度高 2、前中上防水拉链做门筒，有效防风 3、袖口拉链开衩防风筒设计，穿脱方便 4、左右袖口做魔术粘搭牌，有效收口，防风 5、左右腰侧拉链单唇袋设计，方便安全放置随身物品 6、下摆魔术粘搭牌设计，可收缩松紧 7、下摆车缝钮搭扣设计，可承重八件套装备腰带重量，实用性强 8、内里内置可拆卸护背、护肩、护肘，方便安全 三层：面层+里层+3M保暖层 面料：840D尼龙可提拉 里料：满天星网布 保暖层：3M高效保暖棉发热棉娄 CE认证护具：PU软胶护肩、PU软胶护肘、EVA护背 骑行靴 配件：3M反光晶格 材质: 1.8-2.0mm头层牛皮 防水层：GROE-TEX防水膜 鞋码: 35-46 颜色: 黑色 闭合方式: 拉链 鞋垫材质: PU 外底材质: VIBRAM防滑橡胶 骑行手套 面料：100%聚酯纤维 （复合 布）里料：100%聚酯纤维 （超细 暖绒） 颜色：荧光绿/黑色 特性：防风/防水/透气/保暖/ 加热/耐磨/抗撕裂/碳纤维护具 |
| 2 | 防毒面具 | 5 | 执行标准：GB2890-2009呼吸防护 自吸过滤式防毒面具。 面罩：边缘平滑，无明显棱角和毛刺，无影响气密性的缺陷。面罩与面部紧密贴合，无明显压痛感，固定系统能根据佩戴者的需要调节。面罩上可更换部件易于更换。面罩观察眼窗视物真实。面罩材料无毒，无刺激性，对健康无害，能够经受制造商推荐的清洗或消毒处理。面罩上的金属材料表面进行防腐蚀处理。 质量：500g 过滤件的通气阻力：呼气阻力75PA，吸气阻力33PA 面罩高低温适应性：经过预处理后的面罩无明显变形，能与过滤件很好的连接 面罩阻燃性：续燃时间0s。 面罩的呼气阀：有呼吸阀盖，呼吸阀有良好的动作性。 面罩的泄漏率：泄露率0.02% 面罩死腔：面罩死腔的测试结果为0.9% 面罩视野：大眼窗总视野94%，双目视69%，下方视野36° 面罩的吸气阻力：24Pa 面罩的呼气阀阻力：88pa 面罩观察眼窗：镜片的透光率（透光比）为91%，在规定条件下试验，镜片无破碎。有机/胶合镜片，检测环境温度：24℃ 面罩与过滤件的结合强度：全面罩与过滤件接头的结合力为250N，无明显破坏。带导气管的全面罩，导气管与全面罩的结合力为250N。 面罩头带强度：全面罩头带能够经受150N的拉力，持续时间10S，不发生破断。 |
| 3 | 电抓捕器（大） | 10 | 产品说明： ①具有防暴 叉腰的功能。 ②防抢电击。 ③开关采用杠杆式按钮设计，开合轻松不费力。 ④叉头和杆体采用铝合金材质，坚固耐用。 ⑤警报器、照明功能既能威慑歹徒又方便实用。 ⑥尾部有钢锥设计，可破窗具有很强的使用价值 ⑦新增防抢锯齿功能，防止歹徒反抗用手抓叉头，增强产品的可靠性。 技术参数： 输入:DC7.2V/2A 瞬间高压输出:6500kv 电池容量:6400mAh 抓捕器材质:航空铝材 收缩尺寸:1.55m 伸长尺寸:2.35m 重量：2.9kg 月牙环最大直径700±10mm 月牙环最大开启距离:580±10mm 月牙环闭合圆宽度:400±5mm 手持握杆外杆直径:35±1mm 手持握杆内杆直径:28±1mm |
| 4 | 抓捕器（小） | 10 | 产品说明： ①具有叉脚、叉脖子功能。 ②防抢电击，自动锁紧功能。 ③开关采用杠杆式按钮设计，开合轻松不费力。 ④叉头和杆体采用铝合金材质，坚固耐用。 ⑤警报器、照明功能 既能威慑歹徒又方便实用。 ⑥尾部有钢锥设计，可破窗具有很强的使用价值。 参数： 输入:DC7.2V/2A 瞬间高压输出:6500kv 电池容量:6400mAh 抓捕器材质:航空铝材 收缩尺寸:1.25m~2.15m 重量：2.4kg 月牙环最大直径:350±10mm 月牙环最大开启距离:235±10mm 月牙环闭合圆宽度:200±5~24.5±5mm 手持握杆外杆直径:35±1mm 手持握杆内杆直径:28±1mm |
| 5 | 防抢夺抓捕警棍 | 5 | 该产品为安保器械，由高强度复合材料制成，包括防暴棍和携行袋。 工作电压：3.7V 充电时间：≤10小时 待机电流：20-30mA 工作电流：220-300mA 脉冲峰值电压：270-350V 连续工作时间：≥100小时 工作温度：-10-50摄氏度 存储温度：-20-50摄氏度 尺寸： 1013MM±10mm握手长度为：358.7MM 最大直径：92mm |
| 6 | 新型组合警棍 | 150 | - 技术参数： （一）组合式警棍结构：由一支警棍和攻击部件两部分组成。攻击部件分为：三棱钢刺刀、止锁定位销、圆柱钝刺及破碎玻璃合金体构成。警棍由棍体、橡胶攻击头、锁定孔、护手、握把及防脱挂绳构成。 组合一：单支警棍加装攻击部件组合而成，使用时由三棱钢刺刀向外或圆柱钝刺向外； 组合二：两支警棍可连接使用，前端加装攻击部件，使用时由三棱钢刺刀向外或圆柱钝刺向外。 （二）材料：攻击部件的三棱钢刺刀和圆柱钝刺采用优质合金钢经锻造、热处理和表面磷化处理而成。警棍采用轻型高强度金属材料。 （三）外观颜色：黑色； （四）尺寸： 1、组合式警棍总长： （一）组合一（即单支警棍加装攻击部件）： 单支警棍加装圆柱钝刺向外尺寸长：920mm±5mm； - 单支警棍加装三棱钢刺刀向外尺寸长：1030mm±5mm； （二）组合二（即两支警棍加装攻击部件）总长度：1765mm±5mm； 2、部件长度： （1）攻击部件总长度:370mm±5mm；三棱钢刺刀长度:135mm±5mm（不含连接旋合部分尺寸）；圆柱钝刺刀头部分长度:65mm±5mm（不含连接旋合部分尺寸）； （2）警棍长度:740mm±5mm。 3、三棱刚刺刀锥度：2° （五）重量： 1、警棍加攻击部件的总重量:1.25kg±0.05kg； 2、警棍重量:0.81kg±0.05kg； （六）性能： 1、警棍击打性能：2300次； 2、结合部位的锁合可靠性能：3500次； 3、温度适应性：-35℃至55℃； 4、耐盐雾腐蚀性能：≥6级； 5、三棱钢刺刀穿刺1mm钢板的能力； 6、棍体的抗拉性能和抗击打性能符合GA1124-2013《防暴长警棍》产品技术标准要求。 7、警棍在2000N拉力作用下，棍体未出现裂纹或断裂，连续装置能正常使用 8、警棍在3000N拉力作用下，棍体未出现裂纹或断裂，连接装置能正常使用。 |
| 7 | 伸缩警棍 | 6 | 多功能伸缩警棍由三节圆柱管组成，主要部件有握把、中管、小管、棍头、鼓碟、解锁按钮、解锁杆、限位环、阻尼环、防脱环等；内部采用鼓碟锁定机械结构实现中管和小管的收回伸展。警棍棍头顶端安装有氮化硅球。 ▲1.展开长度：507mm±0.5mm （在检验报告中体现） ▲2.收回长度：224mm±0.5mm（在检验报告中体现） 3.握把外径：26.5mm±0.15mm ▲4.质量：≤335g（在检验报告中体现） 5.伸缩可靠性：≥3000次 6.抗弯曲性能：≥5000N 7.耐击打性能：≥3000N，3000次 8.极限击打性能：≥10000N，5次 9.握把防脱出性能：拔插3000次无卷边、翘起、移位 10.耐腐蚀性能：≥9级 11.温度适应性：-40℃～+60℃ ▲12.碎玻璃性能：伸缩警棍棍头上氮化硅球应能能击碎5mm厚钢化玻璃，试验后氮化硅球不脱落或破碎。（在检验报告中体现） ★13.提供伸缩警棍经公安部安全与警用电子产品质量监测中心检验合格的检测报告复印件加盖生产单位鲜章，检测内容需包含以上所有参数，开标现场查验原件。 |
| 8 | 防毒衣 | 5 | 连体式防毒衣又称隔绝式防毒衣，是军、民两用的皮肤防护器材，它与防毒面具及防毒手套配套使用，可以有效的防御液态和蒸汽态毒剂对人体皮肤的伤害。 1.对芥子气“液-气”防毒时间不小于130min； 2.拉升强度 经向不小于6.3KN/m,纬向不小于5.5KN/m； 3.耐撕裂性能 经向、纬向都不小于5.0N； 4.耐热空气老化（140±2℃*8h） 不粘不脆； 5.耐三合二溶液（浸泡1h） 无变色和裂纹； 6.耐寒性能（-40±1℃折叠180°*5分钟） 无裂纹 |
| 9 | 夜视望远镜 | 2 | - 屏幕上可直接显示水平角、俯仰角、方向 - 带概略测距功能 - 可通过WIFI连接智能设备进行观测和操作 - 高清拍照摄录功能 5、不仅可以用3节CR123A电池供电，还可通过usb接口连接外挂电池供电，提高工作时间。 6、带有HDMI视频输出接口，可高清视频输出。 7、传感器分辨率 720P 60Fs 8、低照灵敏度 1x10-3 lux Max 9、视场角度 32度 10、外接电源（如充电宝等） 支持 11、相机三脚架 支持 12、整机防拆 支持 13、产品尺寸 ≥206mm x 125mm x 58.5 mm 14、产品重量 ≤810g |
| 10 | 靶场防弹眼镜 | 6 | - 使用2.4毫米防流弹破片/弹片的镜片 - 配有可更换镜片（包含三种镜片透明色，高透亮黄色，烟灰色） - 超轻镜框可以保持广角视觉并减少眼睛疲劳 - TriTech 技术彻底减除佩戴中的摩擦热点，使得佩戴更舒服更贴合脸部。 - 使用ESS Clearzone防雾/防磨涂层，减少雾气的形成，并防止灰尘飞溅的干扰。 - DedBolt抗冲击镜片锁，保证镜片与镜架的牢固和稳定。 - 所有镜片100%抗紫外线（UVA和UVB） - 可以另外单独购买近视眼镜配件和高鼻托 - 符合美国U.S. MIL SPEC MIL-PRF-31013军方防护镜安全标准，欧盟CE EN 166 FT KN安全标准 10.眼镜套装中配备尼龙硬盒 |
| 11 | 网枪 | 5 | 防暴射网器，用于执法抓捕。它以高压气体为动力，安全、可靠、高效、环保，抓捕网牵引头为塑料包裹头。 具备水平发射功能，解决了传统抛网器以仰角发射形成抛物线轨迹带来的难以准确瞄准的缺陷，真正做到指哪打哪。 具有训练网、抓捕网和收网器的概念，实现网体的快速回收。而简化结构的训练网，更是简化了收网过程，极大地提高了效率，降低了使用成本。 ▲直径：73mm±2mm （在检验报告中体现） ▲高度：250mm±2mm （在检验报告中体现） ▲重量：≤820g(不包含小气瓶）（在检验报告中体现） 有效距离：8M ▲8米处抛网面积为4㎡±0.1㎡（在检验报告中体现） ▲网线展开尺寸：≥3M*3M编织绳 （在检验报告中体现） ▲网目长度：≤100mm（在检验报告中体现）（在检验报告中体现） ★提供防暴射网器经公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验出具的检验合格检验报告复印件加盖生产单位鲜章，开标现场查验原件。 |
| 12 | 金龙绊马索 | 5 | 金龙绊马索以最小的体积和最简单的一字型凯夫拉编织绳打造一款抓捕利器。它使用高压气体为动力，安全、可靠、高效、环保 它是抛网器在功能上的一个延伸，却有着更小体积和重量，更适合长时间的随身携带。 直径：48mm±2mm 长度: 180mm±2mm 重量：≤361g（不包含小气瓶） 动力：≥8g小气瓶 绳索材质：≥2.5M凯夫拉编织绳 理想射击距离：5-8M |
| 13 | 抛绳器 | 1 | 抛投器是一款轻量化抛绳器，用于救援，最大有效范围可达100米。抛投器小巧、轻便的设计和专用箱包，为户外救援提供了极高的便携性和机动性。 产品配备可折叠后托，提高了射击的稳定性；配备可折叠T字握把，提供了极好的握持手感；配备视窗系统，提供了简洁有效的45度角发射参照；配备救生圈，遇水自动充气，扩大了救援的适用范围。 技术参数： 产品规格：60mm*188mm*935mm±2mm（未伸出后托，未折叠后托和握把） 包装规格：1005mm*330mm*85mm±10mm 重量：≤2200g(不包含小气瓶） 动力：12g小气瓶（抛绳器）；16g小气瓶（救生圈） 有效距离：80~100M （抛绳器）；40~50M（救生圈） 编织尼龙绳断裂强力：≥1300N |
| 14 | 摄像机 | 10 | 画幅：1英寸 颜色：黑色 光学变焦倍数：15倍以下 功能参数 传感器类型：CMOS 取景器:有 遥控功能:支持 防抖功能:光学防抖 对焦：自动/手动 场景：夜景/风景/人像/聚光灯 其他参数 存储介质：存储卡(Class 4 及以上) 尺寸：约118×91×197mm 重量：约950g(包括镜头罩和大眼罩) 屏幕参数 液晶屏尺寸≥3.4英寸（16：9） 液晶屏像素约155万像素 触摸屏：支持 曝光控制 自动背光修正支持程序自动曝光模式支持白平衡自动/户外/室内/ 手动曝光：支持 镜头 滤镜直径:62mm 镜头描述:蔡司镜头 光圈（F）值:F2.8-F4.5 音效:内置麦克风 |
| 15 | 单反相机 | 20 | 单反相机配18-135mm镜头） 机身重量（g）:＜700克（仅机身） 尺寸（mm）:约140×105.5×78毫米 有效像素:约2240万像素 传感器类型:CMOS 传感器尺寸:APS画幅 高清摄像:全高清 屏幕参数 液晶屏尺寸≥2.8英寸 液晶屏像素：约104万点 液晶屏类型旋转屏； 触摸屏取景器类型光学取景器 镜头参数 滤镜直径67毫米 最大光圈5.6毫米 曝光控制 白平衡模式：自动（氛围优先）、自动（白色优先）、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义、色温设置 ISO感光度：ISO 100-16000，可扩展到ISO 25600场景模式：肖像；风景；微距；运动；日落；夜景肖像；夜景；手持夜景 闪光灯参数 机身闪光灯：支持 外接闪光灯：支持 拍摄性能 自拍支持 连拍速度最高约7张/秒 机身防抖不支持 延时拍摄支持 遥控拍摄支持 存储参数 存储介质SD卡；SDHC卡；SDXC卡机身内存无 接口参数 WiFi连接支持 NFC支持 HDMI接口支持 其它接口数码端子、HDMI mini输出端子、外接麦克风输入端子、耳机端子／遥控端子、无线遥控 电源参数 电池续航时间使用取景器拍摄：23℃时约960张、0℃时约860张； 使用实时显示拍摄：23℃时约300张、0℃时约270张 包装清单 |
| 16 | 特警墨镜 | 60 | 巡特警专用：5组镜片设计：特种眼镜标准版采用4组PC材质太空镜片和1组偏光片，防风、防尘、防破片、100%防UV400紫外线、抗冲击力强、不易破损防紫外线功能的镜片。 镜片功能如下：1、茶色五彩镀膜镜片：100%防UV400紫外线，抗冲击力强、防破片，不易破损。可吸收光线中的紫、青色，能几乎吸取100%的紫外和红外线，能档住平滑光亮表面的反射光线，戴眼镜者仍可看清细微的部份，是驾车人和特种作业的理想选择。 2、蓝色镀膜白水镜片：100%防UV400紫外线，抗冲击力强、防破片，不易破损。在强光中保持眼睛的舒适度，能有效降低光线强度，带上后仍能清楚辨别景物原来的颜色，提供更好的视觉效果。蓝色镜片可以滤除大量蓝光，可以改善视觉对比度和清晰度，在空气污染严重或多雾情况下佩戴效果较好。一般情形下也能挡住平滑光亮表面的反射光线。 3、透明镀膜炫彩镜片：100%防UV400紫外线，抗冲击力强、防破片，不易破损。高密度的彩色镀膜，可以反射更多光线。透明镜片主要功能在于保护眼睛避免受到外物伤害，主要在阴天或者雨天使用，夜间亦可佩戴透明镜片，可有效防止风沙及蚊虫等异物飞入眼睛。 4、黄色镀膜白水增光片：100%防UV400紫外线，抗冲击力强、防破片，不易破损。黄色镜片素有“滤光镜”之称，有提高周围光线的效果，在晚上或者阴天使用具有增光效果，使景物更加清晰。禁止在烈日及阳光下使用，常见于射击、打猎、夜间骑行等户外运动。 5、灰色偏光片：具有超轻的特性，具有偏光效果，偏光镜片是根据偏光角度和弧度依据精密光学原理设计，只允许偏振方向一致的光通过，而其它光源（如太阳，玻璃，路面，柏油）因为反射后偏振方向而被过滤从而消除外界光线干扰。 |