附件：

变动内容：

原第二标段系统中“投标格式”内容如下：

七、分项报价表

单位：元

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、永城市交通管理信息化建设利旧改造电子警察系统——电子警察设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 500万电警抓拍单元 | 500万像素电子警察高清抓拍单元； 1.图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS; 2.最大图像尺寸：≥2064×1544像素;字符叠加时最大可支持2064×2056，视频帧率：在1～50fps可调 3.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测，准确率达到91% 4.★设备抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子； 5.★支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示； 6.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均达到98%； 7.支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均达到98%； 8.★可显示设定区域内各像素点的RGB分量值； 9.★支持对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍； 10.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断识别； 11.支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测； 12.环境温度适应性满足﹣45℃～90℃； 13.外壳防护等级应不低于IP66； | 台 |  | 19 |  |  |
| 1.2 | 900万电警抓拍单元 | 900万像素电子警察高清抓拍单元； 1.支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览； 2.最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800，亮度（灰度）鉴别等级达到12级； 3.视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 4.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均达到99%； 5.支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均达到98%； 6.★支持对主程序和智能算法分别进行升级，可对多台设备同时进行批量升级，升级过程中视频画面不应丢失 7.★支持对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍 8.支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均达到99%； 9.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别； 10.★支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均97%，晚上的识别准确率均达到95% 11.★支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示 12.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测； 13.支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能； 14.外壳防护等级应不低于IP66 | 台 |  | 57 |  |  |
| 1.3 | LED频闪灯 | 暖光频闪车道补光灯； 1.支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式； 2.频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节； 3.支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； 4.支持通过同步输出端口级联； 5.支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭，通过RS485对补光灯升级程序； 6.支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态； 7.工作环境-40℃~85℃，防护等级IP66； | 台 |  | 197 |  |  |
| 1.4 | 三维支架 | 防护罩支架，三维可调节，固定防护罩、补光灯使用 | 台 |  | 273 |  |  |
| 1.5 | 终端服务器 | 交通终端服务器； 1.设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 2.8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口 ★4.最多可接入11路IP摄像机(单路码率8M) 5.摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 6.从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改 7.支持1块3.5英寸硬盘或2.5寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘 8.支持web、NTP、外置GPS模块方式校时 9.数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改 10.工作温度-45℃~80℃ | 台 |  | 17 |  |  |
| 1.6 | 交通信号灯检测器 | 交通灯信号检测器； 1.具有6路RS485、16路AC220V信号灯输入接口、16路信号状态指示灯，1路RS485数据收发状态指示灯、1个5位拨码开关、1路5V电源输出接口 2.检测信号灯电压范围AC110V~274V；信号灯输入端口有信号输入时，RS485端口会上传该端口的状态信息 3.当有电压信号输入时，对应通道的状态指示灯点亮，设备功耗小于3W 4.设备在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障 5.工作温度－40℃～80℃ | 台 |  | 17 |  |  |
| 1.7 | 利旧机柜整改及辅材 | 包含利旧机柜重新刷漆，更改坏锁，拆除原有设备，更换电表、穿线金属管，金属软管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带等辅材 | 套 |  | 17 |  |  |
| 1.8 | 百兆交换机 | ≥8口百兆交换机（交换机8个百兆电口，非网管，交换容量≥1.6Gbps,包转发率≥1.2Mpps,）。 | 台 |  | 17 |  |  |
| 1.9 | 工业以太网交换机（上传） | 4口千兆级联型工业以太网交换机 光口：2个千兆光口，距离20公里，SC口，单模单纤； 电口：1个千兆网口，3个百兆电口； 安装方式：工业导轨式； | 台 |  | 17 |  |  |
| 1.10 | 系统集成费用 | (硬件设备购置费+系统软件购置费)*8%，包含设备安装和调试的费用 | 项 |  | 1 |  |  |
| 2、永城市交通管理信息化建设新建电子警察系统——电子警察设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 500万电警抓拍单元 | 500万像素电子警察高清抓拍单元； 1.图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS; 2.最大图像尺寸：≥2064×1544像素;字符叠加时最大可支持2064×2056，视频帧率：在1～50fps可调 3.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测，准确率达到91% 4.★设备抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子； 5.★支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示； 6.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均达到98%； 7.支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均达到98%； 8.★可显示设定区域内各像素点的RGB分量值； 9.★支持对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍； 10.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断识别； 11.支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测； 12.环境温度适应性满足﹣45℃～90℃； 13.外壳防护等级应不低于IP66； | 台 |  | 181 |  |  |
| 2.2 | 900万电警抓拍单元 | 900万像素电子警察高清抓拍单元； 1.支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览； 2.最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800，亮度（灰度）鉴别等级达到12级； 3.视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 4.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均达到99%； 5.支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均达到98%； 6.★支持对主程序和智能算法分别进行升级，可对多台设备同时进行批量升级，升级过程中视频画面不应丢失 7.★支持对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍 8.支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均达到99%； 9.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别； 10.★支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均97%，晚上的识别准确率均达到95% 11.★支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示 12.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测； 13.支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能； 14.外壳防护等级应不低于IP66 | 台 |  | 139 |  |  |
| 2.3 | LED频闪灯 | 暖光频闪车道补光灯； 1.支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式； 2.频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节； 3.支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； 4.支持通过同步输出端口级联； 5.支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭，通过RS485对补光灯升级程序； 6.支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态； 7.工作环境-40℃~85℃，防护等级IP66； | 台 |  | 678 |  |  |
| 2.4 | 三维支架 | 防护罩支架，三维可调节，固定防护罩、补光灯使用 | 台 |  | 998 |  |  |
| 2.5 | 终端服务器 | 交通终端服务器； 1.设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 2.8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口 ★4.最多可接入11路IP摄像机(单路码率8M) 5.摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 6.从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改 7.支持1块3.5英寸硬盘或2.5寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘 8.支持web、NTP、外置GPS模块方式校时 9.数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改 10.工作温度-45℃~80℃ | 台 |  | 71 |  |  |
| 2.6 | 交通信号灯检测器 | 交通灯信号检测器； 1.具有6路RS485、16路AC220V信号灯输入接口、16路信号状态指示灯，1路RS485数据收发状态指示灯、1个5位拨码开关、1路5V电源输出接口 2.检测信号灯电压范围AC110V~274V；信号灯输入端口有信号输入时，RS485端口会上传该端口的状态信息 3.当有电压信号输入时，对应通道的状态指示灯点亮，设备功耗小于3W 4.设备在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障 5.工作温度－40℃～80℃ | 台 |  | 71 |  |  |
| 2.7 | 抱杆机柜 | 【抱杆机柜】 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板 | 台 |  | 266 |  |  |
| 2.8 | 落地机柜 | 【落地机柜】 包含强电模块； 尺寸：600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深） 防护等级IP55 | 台 |  | 71 |  |  |
| 2.9 | 百兆交换机 | ≥8口百兆交换机（交换机8个百兆电口，非网管，交换容量≥1.6Gbps,包转发率≥1.2Mpps,）。 | 台 |  | 71 |  |  |
| 2.10 | 工业以太网交换机（上传） | 4口千兆级联型工业以太网交换机 光口：2个千兆光口，距离20公里，SC口，单模单纤； 电口：1个千兆网口，3个百兆电口； 安装方式：工业导轨式； | 台 |  | 71 |  |  |
| 2.11 | 监控立杆 | 立杆高度不低于6米。杆体为八边形锥杆，主杆体厚度≥4MM,内外执浸锌，应符合GB/T13912－2002国家标准。表页喷塑，颜色为中国灰，喷塑层附着力要求达到GB9286－880级。钢结构构件采用的钢材符合GB/T700－2006国家标准。监控杆主体各连接部位必须全满焊，禁止出现漏焊、假焊等不良现象，焊接时，所有焊接需均匀饱满。检修门为平门，上下为改进型盘头内梅花带柱防盗螺栓坚固，内焊防盗铰链。 | 根 |  | 266 |  |  |
| 2.12 | 支臂 | 横杆六棱，横臂4-17米，可以采取2种安装方式：1、支臂与主杆连接处若采用热镀锌高强度螺栓连接。需采用Q235B，厚度≥2.75MM,杆体内外热浸锌，需符合GB/T13912－2002国家标准。表面喷塑，颜色为中国灰，喷塑层附着力要求达到GB9286－880级。2、支臂与主杆连接处若采用焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，其表面进行热镀锌喷塑。钢构件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。 | 根 |  | 266 |  |  |
| 2.13 | 基础地笼及法兰制作 | 1、基础地笼规格800*800*1000mm，法兰盘等构件所配钢筋符合国标及受风要求，最小水泥用量应符合GB50204-2015的规定；预埋件地脚螺栓法兰盘以上螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件，保证支臂杆的伸出。 2、监控立杆基础面平整度小于5mm/m，尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20∽30mm,再用C25细石砼把加强肋盖住，以防止积水。 | 个 |  | 266 |  |  |
| 2.14 | 基础土石方开挖、清运、回填 | 包含基础土石方开挖、清运、回填及路面恢复 | 个 |  | 266 |  |  |
| 2.15 | 安装辅材 | 电表、穿线金属管，金属软管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带，超五类线，0.45mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CMX，电源线等辅材 | 套 |  | 71 |  |  |
| 2.16 | 顶管 | 每个路口汇聚到一个方向，需钢管穿线，含PEΦ75mm管道 | 米 |  | 12442 |  |  |
| 2.17 | 手井 | 1.名称:砖砌手井 2.砌体材料品种:MU7.5机砖，M5水泥砂浆，水泥砂浆粉刷 3.规格尺寸:555*400mm，深0.88m 4.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 框 5.基础、垫层：材料品种、厚度:垫砖二层120厚，干砂填缝 | 个 |  | 355 |  |  |
| 2.18 | 防雷接地 | 设备防雷接地，含接地线缆及二合一防雷器 | 套 |  | 71 |  |  |
| 2.19 | 系统集成费用 | (硬件设备购置费+系统软件购置费)*8%，包含设备安装和调试的费用 | 项 |  | 1 |  |  |
| 3、永城市交通管理信息化建设路口监控设备——路口监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 路口监控摄像机 | 400万星光级智能监控筒型网络摄像机； 1.具有400万像素 CMOS传感器，具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 2.照度适应范围需大于130dB； 3.设备水平中心分辨力不小于1500TVL； 4.支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 5.★像元尺寸不小于2.9um×2.9um； 6.★内置GPU芯片 7.★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； 8.支持五码流技术，主码流最高≥2560x1440@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps； 9.支持IP67防尘防水； 10.同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2； 11.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片； 12.支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示 | 台 |  | 331 |  |  |
| 3.2 | 三维支架 | 防护罩支架，三维可调节，固定防护罩、补光灯使用 | 台 |  | 331 |  |  |
| 3.3 | 路口监控球机 | 400万像素星光级7寸红外网络高清智能球机； 1.★支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备80m处的人体轮廓； 2.★视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达400米； 3.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4.支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 5.★信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms； 6.★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135； 7.具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 8.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 9.支持人脸抓拍功能，可对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍，同时支持8个场景下的轮巡人脸抓拍，每个场景的时间可设； 10.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps； 11.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 12.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； | 台 |  | 88 |  |  |
| 3.4 | 球机支架 | 立杆装/白色/铝合金材质 | 台 |  | 88 |  |  |
| 3.5 | 系统集成费用 | (硬件设备购置费+系统软件购置费)*8%，包含设备安装和调试的费用 | 项 |  | 1 |  |  |
| 4、永城市交通管理信息化建设路口不礼让行人系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 不礼让行人抓拍单元 | 900万像素不礼让行人行为抓拍单元，内嵌不礼让行人抓拍系统； 1.支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览； 2.最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800，亮度（灰度）鉴别等级达到12级； 3.视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 4.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均达到99%； 5.支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均达到98%； 6.★支持对主程序和智能算法分别进行升级，可对多台设备同时进行批量升级，升级过程中视频画面不应丢失 7.★支持对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍 8.支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均达到99%； 9.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别； 10.★支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均97%，晚上的识别准确率均达到95% 11.★支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示 12.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测； 13.支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能； 14.外壳防护等级应不低于IP66 | 台 |  | 6 |  |  |
| 4.2 | LED频闪补光灯 | 暖光频闪车道补光灯； 1.支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式； 2.频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节； 3.支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； 4.支持通过同步输出端口级联； 5.支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭，通过RS485对补光灯升级程序； 6.支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态； 7.工作环境-40℃~85℃，防护等级IP66； | 台 |  | 18 |  |  |
| 4.3 | 终端服务器 | 交通终端服务器； 1.设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 2.8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口 4.最多可接入12路IP摄像机(单路码率8M) 5.摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 6.从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改 7.支持1块3.5英寸硬盘或2.5寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘 8.支持web、NTP、外置GPS模块方式校时 9.数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改 10.工作温度-45℃~80℃ | 台 |  | 3 |  |  |
| 4.4 | 工业以太网交换机（上传） | 4口千兆级联型工业以太网交换机 光口：2个千兆光口，距离20公里，SC口，单模单纤； 电口：1个千兆网口，3个百兆电口； 安装方式：工业导轨式； | 台 |  | 3 |  |  |
| 4.5 | 摄像机支架 | 横杆装支架/带万向节支架/钢材质/白色 | 台 |  | 24 |  |  |
| 4.6 | 抱杆机柜 | 【抱杆机柜】 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板 | 台 |  | 6 |  |  |
| 4.7 | 落地机柜 | 【落地机柜】 包含强电模块； 尺寸：600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深） 防护等级IP55 | 台 |  | 3 |  |  |
| 4.8 | 监控立杆 | 立杆高度不低于6米。杆体为八边形锥杆，主杆体厚度≥4MM,内外执浸锌，应符合GB/T13912－2002国家标准。表页喷塑，颜色为中国灰，喷塑层附着力要求达到GB9286－880级。钢结构构件采用的钢材符合GB/T700－2006国家标准。监控杆主体各连接部位必须全满焊，禁止出现漏焊、假焊等不良现象，焊接时，所有焊接需均匀饱满。检修门为平门，上下为改进型盘头内梅花带柱防盗螺栓坚固，内焊防盗铰链。 | 根 |  | 6 |  |  |
| 4.9 | 支臂 | 横杆六棱，横臂4-17米，可以采取2种安装方式：1、支臂与主杆连接处若采用热镀锌高强度螺栓连接。需采用Q235B，厚度≥2.75MM,杆体内外热浸锌，需符合GB/T13912－2002国家标准。表面喷塑，颜色为中国灰，喷塑层附着力要求达到GB9286－880级。2、支臂与主杆连接处若采用焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，其表面进行热镀锌喷塑。钢构件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。 | 根 |  | 6 |  |  |
| 4.10 | 基础地笼及法兰制作 | 1、基础地笼规格800*800*1000mm，法兰盘等构件所配钢筋符合国标及受风要求，最小水泥用量应符合GB50204-2015的规定；预埋件地脚螺栓法兰盘以上螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件，保证支臂杆的伸出。 2、监控立杆基础面平整度小于5mm/m，尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20∽30mm,再用C25细石砼把加强肋盖住，以防止积水。 | 个 |  | 6 |  |  |
| 4.11 | 基础土石方开挖、清运、回填 | 包含基础土石方开挖、清运、回填及路面恢复 | 个 |  | 6 |  |  |
| 4.12 | 安装辅材 | 电表、穿线金属管，金属软管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带，超五类线，0.45mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CMX，电源线等辅材 | 套 |  | 3 |  |  |
| 4.13 | 顶管 | 每个路口汇聚到一个方向，需钢管穿线，含PEΦ75mm管道 | 米 |  | 180 |  |  |
| 4.14 | 手井 | 1.名称:砖砌手井 2.砌体材料品种:MU7.5机砖，M5水泥砂浆，水泥砂浆粉刷 3.规格尺寸:555*400mm，深0.88m 4.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 框 5.基础、垫层：材料品种、厚度:垫砖二层120厚，干砂填缝 | 个 |  | 9 |  |  |
| 4.15 | 防雷接地 | 设备防雷接地，含接地线缆及二合一防雷器 | 套 |  | 6 |  |  |
| 4.16 | 系统集成费用 | (硬件设备购置费+系统软件购置费)*8%，包含设备安装和调试的费用 | 项 |  | 1 |  |  |
| 5、永城市交通管理信息化建设远光灯检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 远光灯检测单元 | 900万像素远光灯行为检测抓拍单元，内嵌远光灯检测程序； 1.图像传感器：采用1英寸GMOS，设备应采用深度学习芯片； 2.支持主码流同时输出20路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览； 3.最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800，亮度（灰度）鉴别等级12级 4.支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能； 5.视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 6.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测； 7.分辨力：彩色≥2100TVL（分辨率为4096×2160，码率为8Mbps，帧率为25帧/s） 8.★可显示设定区域内各像素点的RGB分量值； 9.★支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示； 10.★抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子； 11.★支持外接电池给设备供电； 12.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%； 13.支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%； 14.支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%； 15.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别； 16.外壳防护等级应不低于IP66 | 台 |  | 12 |  |  |
| 5.2 | LED频闪灯 | 暖光频闪车道补光灯； 1.支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式； 2.频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节； 3.支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； 4.支持通过同步输出端口级联； 5.支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭，通过RS485对补光灯升级程序； 6.支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态； 7.工作环境-40℃~85℃，防护等级IP66； |  | 台 | 28 |  |  |
| 5.3 | 爆闪灯 | 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 回电时间＜67ms，支持5V电平量触发(可选开关量)； 有效补光距离16m～25m； 工作环境-25～+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)； 具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)；闪光次数≥2000万次； |  | 台 | 28 |  |  |
| 5.4 | 终端服务器 | 交通终端服务器； 1.设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 2.8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口 4.最多可接入12路IP摄像机(单路码率8M) 5.摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 6.从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改 7.支持1块3.5英寸硬盘或2.5寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘 8.支持web、NTP、外置GPS模块方式校时 9.数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改 10.工作温度-45℃~80℃ |  | 台 | 2 |  |  |
| 5.5 | 工业以太网交换机（上传） | 4口千兆级联型工业以太网交换机 光口：2个千兆光口，距离20公里，SC口，单模单纤； 电口：1个千兆网口，3个百兆电口； 安装方式：工业导轨式； |  | 台 | 2 |  |  |
| 5.6 | 抱杆机柜 | 【抱杆机柜】 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板 |  | 台 | 8 |  |  |
| 5.7 | 落地机柜 | 【落地机柜】 包含强电模块； 尺寸：600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深） 防护等级IP55 |  | 台 | 2 |  |  |
| 5.8 | 安装辅材 | 电表、穿线金属管，金属软管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带，超五类线，0.45mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CMX，电源线等辅材 |  | 套 | 2 |  |  |
| 5.9 | 系统集成费用 | (硬件设备购置费+系统软件购置费)*8%，包含设备安装和调试的费用 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6、永城市交通管理信息化建设反向卡口系统——电子警察设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 900万环保反向卡口 | 900万像素光环保型反向卡口抓拍单元； 1.最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800，亮度（灰度）鉴别等级达到12级； 2.支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能； 3.★内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像和抓拍图片融合输出； 4.支持配置爆闪灯白天和夜晚两种模式，可设置时间自动切换日夜模式，白天为白光，夜晚为红外； 5.支持车窗区域增强功能，识别到车牌后，可提升车窗区域图像通透性； 6.支持抓拍图片暗处提亮，亮处压制； 7.★支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测； 8.★支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能； 9.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 10.支持人体特征识别，包括上下身颜色、年龄段、性别、戴眼镜、戴帽子、戴口罩、是否骑车、背包、拎东西、衣袖（长袖、短袖）、裙裤、骑车、朝向、骑车人数、发型（长发、短发） 11.★支持非机动车/行人人体和人脸扣取上传； 12.护罩玻璃透光率≥99%； 13.支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面 |  | 台 | 24 |  |  |
| 6.2 | 红外白光爆闪一体灯 | 环保型红外白光爆闪一体灯，搭配环保卡口使用； 1.模式：白天/可见光，夜间/红外光 2.闪光间隔：65ms 3.覆盖范围：单车道，最佳拍摄距离：18-28m 4.闪光寿命：1000万次以上 5.滤光片切换与控制：电平量 6.工作环境：-25～+70℃/20%～90%，电源：220V AC 7.功能特性：白天和夜晚用光转换（白光和红外），可看清前排司乘人员面部特征，有效解决夜间光污染，支持连闪，闪间隔65ms |  | 台 | 36 |  |  |
| 6.3 | 三维支架 | 防护罩支架，三维可调节，固定防护罩、补光灯使用 |  | 台 | 60 |  |  |
| 6.4 | 终端服务器 | 交通终端服务器； 1.设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 2.8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口 ★4.最多可接入11路IP摄像机(单路码率8M) 5.摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 6.从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改 7.支持1块3.5英寸硬盘或2.5寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘 8.支持web、NTP、外置GPS模块方式校时 9.数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改 10.工作温度-45℃~80℃ |  | 台 | 3 |  |  |
| 6.5 | 抱杆机柜 | 【抱杆机柜】 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板 |  | 台 | 12 |  |  |
| 6.6 | 落地机柜 | 【落地机柜】 包含强电模块； 尺寸：600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深） 防护等级IP55 |  | 台 | 3 |  |  |
| 6.7 | 工业以太网交换机（上传） | 4口千兆级联型工业以太网交换机 光口：2个千兆光口，距离20公里，SC口，单模单纤； 电口：1个千兆网口，3个百兆电口； 安装方式：工业导轨式； |  | 台 | 3 |  |  |
| 6.8 | 监控立杆 | 立杆高度不低于6米。杆体为八边形锥杆，主杆体厚度≥4MM,内外执浸锌，应符合GB/T13912－2002国家标准。表页喷塑，颜色为中国灰，喷塑层附着力要求达到GB9286－880级。钢结构构件采用的钢材符合GB/T700－2006国家标准。监控杆主体各连接部位必须全满焊，禁止出现漏焊、假焊等不良现象，焊接时，所有焊接需均匀饱满。检修门为平门，上下为改进型盘头内梅花带柱防盗螺栓坚固，内焊防盗铰链。 |  | 根 | 12 |  |  |
| 6.9 | 支臂 | 横杆六棱，横臂4-17米，可以采取2种安装方式：1、支臂与主杆连接处若采用热镀锌高强度螺栓连接。需采用Q235B，厚度≥2.75MM,杆体内外热浸锌，需符合GB/T13912－2002国家标准。表面喷塑，颜色为中国灰，喷塑层附着力要求达到GB9286－880级。2、支臂与主杆连接处若采用焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，其表面进行热镀锌喷塑。钢构件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。 |  | 根 | 12 |  |  |
| 6.10 | 基础地笼及法兰制作 | 1、基础地笼规格800*800*1000mm，法兰盘等构件所配钢筋符合国标及受风要求，最小水泥用量应符合GB50204-2015的规定；预埋件地脚螺栓法兰盘以上螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件，保证支臂杆的伸出。 2、监控立杆基础面平整度小于5mm/m，尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20∽30mm,再用C25细石砼把加强肋盖住，以防止积水。 |  | 个 | 12 |  |  |
| 6.11 | 基础土石方开挖、清运、回填 | 包含基础土石方开挖、清运、回填及路面恢复 |  | 个 | 12 |  |  |
| 6.12 | 安装辅材 | 电表、穿线金属管，金属软管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带，超五类线，0.45mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CMX，电源线等辅材 |  | 套 | 3 |  |  |
| 6.13 | 顶管 | 每个路口汇聚到一个方向，需钢管穿线，含PEΦ75mm管道 |  | 米 | 450 |  |  |
| 6.14 | 手井 | 1.名称:砖砌手井 2.砌体材料品种:MU7.5机砖，M5水泥砂浆，水泥砂浆粉刷 3.规格尺寸:555*400mm，深0.88m 4.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 框 5.基础、垫层：材料品种、厚度:垫砖二层120厚，干砂填缝 |  | 个 | 15 |  |  |
| 6.15 | 防雷接地 | 设备防雷接地，含接地线缆及二合一防雷器 |  | 套 | 12 |  |  |
| 6.16 | 系统集成费用 | (硬件设备购置费+系统软件购置费)*8%，包含设备安装和调试的费用 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7、永城市交通管理信息化建设中心服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1、电子警察专网中心平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 智能交通综合管控平台升级 | 搭载Web服务、联动服务、消息队列服务等主要服务，负责整个系统的资源管理和调度，对各种资源提供统一的分级配置管理。提供平台用户管理、权限分配、统一鉴权认证，提供平台内部的信息获取和消息转发服务，并提供对外接口供其它平台对接。注：需要无缝接入现有交警管理平台。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.1.2 | 路口接入服务扩容 | 负责路口设备的接入和管理； 单台服务器至少具备300条车道或200台设备的接入管理能力； |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.1.3 | 数据转发服务扩容 | 支持数据源申请数据流和多线程网络分发的功能。数据源支持DVR、DVS、NVR、IPCamera等实时接入设备，可以实现多级流转发、跨网段、网关、防火墙等传输、实时视频流转发、干线复用和优先级管理。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.1.4 | 违法管理审核升级 | 支持对自动抓拍并记录的各类交通违法行为提供管理功能，系统对违法信息进行分类，用户可以根据违法地点、违法行为、违法时间等条件对违法信息进行筛选、审核，经过审核的违法处理结果，可根据要求上传交通违法处罚平台。能够统计各用户审核的违法过车信息量及所占工作量的百分比。支持将人工采集的违法车辆图片信息上传到平台并统一管理。注：需要无缝接入现有交警管理平台。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.1.5 | 动态抓拍子系统 | 对无法自动分析判断的复杂场景，可通过动态抓拍功能截取现场违法录像，并针对不同的执法需求，在源数据录像中截取若干张关键图片作为违法证据保存。 动态抓拍系统的视频采集前端为球机或带有云台枪机，通过云台控制和本地录像等手段实现对违法行为的全程记录。动态抓拍系统提供录像、抓图、云台操作、语音对讲等功能。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.1.6 | 行人闯红灯管理模块 | 可通过与人口库的对接，结合交通人脸比对相关业务需求，实现人脸布控及动态比对实时预警、违法审核、统计分析、频次统计等交警实战应用功能。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.1.7 | 数据可视化模块 | 提高数据可视化观看，支持实时监测过车量统计、过车数据分析、总过车量统计、违法信息统计、违法排行以及区域过车量。可以针对数据可视化界面进行模板调整。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.1.8 | 数据对接服务模块 | 与车流量检测数据、信号控制系统等第三方系统对接所包含的定制开发服务，以及与前期车辆二次识别服务器和车辆大数据服务器对接服务 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7.1.9 | 车辆云分析服务 | 组织节点：支持5级组织；同级组织节点支持添加50个；支持添加1000个组织节点用户数：域下支持管理20000个用户；支持1000个用户同时在线，并发登录数50，平均响应时间小于3S；稳定性：7天*24小时；组织总数量<=1000；设备总数量<=50000；监控点总数量<=50000；每个组织下面监控点数量<=2000；卡口总数量<=5000；车道总数量<=20000；支持异常牌照、疑似套牌车、疑似假牌车、以图搜图、待搜图库、实战成果等业务功能 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.1.10 | 服务器扩容 | 硬件配置不低于：4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM |  | 台 | 6 |  |  |
| 7.1.11 | 车辆图片结构化分析模块 | 1.支持硬盘接口≥2个、100M/1000M自适应网络接口≥4个、VGA接口≥1个、USB 3.0接口≥4个； 2.支持车辆信息智能识别，包括以下： 车牌类型识别：支持包括92式民用车牌，警用车牌，左右军车牌，02式个性化车牌,黄色双行尾牌,上下军车牌，04式新军车牌,使馆车牌,一行结构的新武警车牌,两行结构的新武警车牌,黄色1225农用车牌,绿色1325农用车牌,黄色1325农用车牌，摩托车，教练车牌识别，挂车车牌，领馆汽车牌，港澳台车牌，民航车牌；车身颜色识别：红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰及黑、银、橙、金等车身颜色识别，识别准确率不低于90%；无车牌识别：支持无车牌车辆的识别，识别准确率不低于90%；车辆类型识别：支持轿车、面包车、皮卡、小货车、大货车、中客车、大客车、SUV/MPV、二轮车、三轮车等车型的识别，识别准确率不低于90%；车辆品牌识别：支持不少于200种机动车车辆品牌的识别，识别准确率不低于95%；车辆子品牌识别：支持不少于3000种车辆子品牌和年款的识别，识别准确率不低于90%；支持新能源汽车号牌检测，识别准确率不低于95%； 3.支持智能检测，包括以下：支持主、副驾驶未系安全带检测识别，识别准确率不低于90%；支持主、副驾驶遮阳板打开检测识别，识别准确率不低于90%；支持驾驶人打手机检测识别，识别准确率不低于90%；支持黄标车、危险品车辆的检测识别，识别准确率不低于90%； 4.支持通过界面展示查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息，并支持对算法进行查询； 5、车辆卡口图片处理能力≥300万张/天； 6、图片分析最高支持至900万像素； 7、支持多设备集群部署。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.1.12 | NTP校时服务期 | 根据授时信号的强度，支持GPS/北斗/CDMA自动切换校时； 守时能力：精度24小时＜28us 授时容量：单端口≥7000次/秒 ，标配4个端口； 高授时精度：＜5 us 授时频段： GPS授时中心频率1575MHz 北斗授时中心频率2491MHz CDMA授时中心频率800MHz |  | 台 | 1 |  |  |
| 7.1.13 | 天线 | 电缆名称:实芯聚乙烯绝缘同轴电缆 内导体结构:1/0.90±0.003mm 内导体标称截面：0.64 mm2 护套材料：聚氯乙烯；平均厚度：0.7mm；最薄点厚度：0.53mm |  | 台 | 1 |  |  |
| 7.2、电子警察专网云计算、云存储（视频存储60天，过车图片365天，违法图片365天） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 视频云存储管理服务器扩容 | 已部署视频云存储，已具有云存储管理服务器，本次直接在原有视频云基础上扩充存储容量，设计新增14台视频云存储节点，融入原有视频云存储。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.2.2 | 视频云存储存储设备 | 1.配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB； 2.标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，并可增扩2个SSD固态硬盘； 3.可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 4.可提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构； 5.在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 6.当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复； 7.可对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 8.能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像，支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 9.★支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 10.★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； 11.★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； 12.★可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设； 13.本次招标改设备单台需内置48块企业级6TB容量硬盘（要求必须满足） |  | 台 | 14 |  |  |
| 7.2.3 | 视频云存储软件 | 1.系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写； 2.支持最少1台存储节点即可构建云存储系统；支持2~16台存储节点组成的全对称架构部署模式； 3.管理节点支持单机、HA 主备、集群3 种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，最大可支持17个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数最大可达32个副本； 4.支持视频直存技术，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA 标准的前端设备； 5.支持IPV4/IPV6双栈，支持iscsi、samba、nfs、cifs、ftp、afp协议； 6.★支持《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议； 7.★一套云存储系统中，支持的存储节点个数不小于4096个；多云集群系统支持不小于1024个云存储系统。 8.视音频流能直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，由云存储服务器本机直接对流媒体进行存储转发，无需配置存储转发/流媒体服务器； 9.★云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡； 10.★一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 11.支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片； 12.数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布； 13.★支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%； 14.★支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1； 15.支持两朵云的数据灾备，可通过同一图片、对象的URL对主、备云上的数据进行访问，客户端无感。 16.云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.2.4 | 视频云存储运维软件 | 集成视频云存储的运维系统，可进行软件、硬件、系统的运维。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.2.5 | 云计算管理软件 | 软件包含系统概况、虚拟机管理、物理服务器管理、网络管理、VDC管理、计算资源池管理、存储资源池管理、网络资源池管理； 具有监控告警功能、操作日志功能、用户管理功能；多云分区接入，物理服务器接入，IP-SAN存储接入功能； 虚拟云主机生命周期管理，支持虚拟机备份、虚拟机快照 以及HA高可用性。 系统针对不同业务场景，提供特定的软件定义网络方案，支持VLAN、VXLAN、GRE等网络类型；支持IPV4、IPV6等IP地址类型；支持软件路由器、网络拓扑、浮动IP地址管理等功能； 系统可提供分布式存储Ceph及外置集中式存储IP-SAN，方便用户根据自身业务需要使用。 系统提供了相应的物理云主机服务，用以满足用户部署大数据平台、部署Oracle RAC集群等高性能业务的需求。 系统将计算、存储、网络等硬件资源抽象为融合的逻辑资源池，实现了资源的共享，减少了IT整体建设规模，并结合智能电源管理技术，设置空闲的设备处于休眠状态，进而降低数据中心的PUE，实现绿色、节能降耗。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.2.6 | 云计算管理服务器 | 云计算硬件：管理服务器，支持本地存储、IPSAN存储、FCSAN存储和Ceph存储； 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗Xeon® Silver 4110（8核，2.1GHz） 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，2块 4T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘。最高可支持12块3.5寸/2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口,2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7.2.7 | 云计算服务器 | 云计算硬件：计算服务器，支持IPSAN存储、Ceph存储； 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） 内存：32G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：4个千兆电口,2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  | 台 | 3 |  |  |
| 7.3、电子警察专网网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | 汇聚交换机 | 全网管二层交换机，1U高度，19英寸宽机架式设计； 48个千兆电口，4个万兆SFP+万口，支持通过console口管理。 交换容量256Gbps，包转发率132Mpps； 工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗22W。 支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP； 支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |  | 台 | 3 |  |  |
| 7.3.2 | 系统集成费用 | (硬件设备购置费+系统软件购置费)*8%，包含设备安装和调试的费用 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8、永城市交通管理信息化建设标志路牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 大型标志牌（2*4）） | 厚度为不低于3mm厚的铝合金板制作，铝合金板材其力学性能应满足GT/T3880.2的规定。铝板与铝槽、铝角之间采用焊接工艺连接，焊接强度应不低于同等情况下采用铆钉连接强度，标志也可采用铝板卷边形式；为了提高夜间的视认效果，并使所有反光膜的使用年限得以统一，标志版面所有反光膜均采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中所规定的高强级（IV类）反光膜。 |  | 个 | 54 |  |  |
| 8.2 | 大型标志牌（2*4））杆 | 标志立柱、横梁要求应是整根钢管，不允许有横向焊缝；标志主要构件采用Q235B碳素结构钢，紧固件采用45号高强度碳素结构钢；所有钢管立柱应配有柱帽；标志结构中所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，螺栓、螺母等连接件的镀锌量为350g/m2，其余为600g/m2。颜色：国标灰；含配套基础 |  | 个 | 54 |  |  |
| 8.3 | 系统集成费用 | (硬件设备购置费+系统软件购置费)*8%，包含设备安装和调试的费用 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：        年       月      日

现变更为：

七、分项报价表

单位：元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、14个路口新建报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 道路交通信号控制机 | 符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》标准，16相位控制、48路灯输出（可扩充至不少于96路），可设“特殊日”、“星期”和“普通”三种模式，可设48个时段、自带16路检测器输入。 | 14 | 台 |  |  |
| 1.2 | 方向指示信号灯 | 发光单元透光面直径为400mm，同一方向红、黄、绿三色方向指示信号灯为三个箭头几何位置分立单元，金属壳体。 | 68 | 组 |  |  |
| 1.3 | 机动车信号灯 | 发光单元透光面直径为400mm，红色、黄色、绿色三个圆形几何位置分立单元，金属壳体。 | 46 | 组 |  |  |
| 1.4 | 人行横道信号灯 | 人行灯发光单元透光面直径为300mm，二联组合。上联灯中红色站立人形，下联中绿色行走人形，金属壳体。 | 108 | 组 |  |  |
| 1.5 | 倒计时显示器 | 通讯式倒计时显示器 | 54 | 组 |  |  |
| 1.6 | 信号灯杆件 | 立杆高度6.5m，横臂5米，含基础 | 12 | 套 |  |  |
| 1.7 | 信号灯杆件 | 立杆高度6.5m，横臂6米，含基础 | 22 | 套 |  |  |
| 1.8 | 信号灯杆件 | 立杆高度6.5m，横臂8米，含基础 | 12 | 套 |  |  |
| 1.9 | 信号灯杆件 | 立杆高度6.5m，横臂10米，含基础 | 6 | 套 |  |  |
| 1.10 | 信号灯杆件 | 立杆高度6.5m，T型杆件3m+3m，含基础 | 2 | 套 |  |  |
| 1.11 | 行人灯杆 | 3米立柱，含基础 | 108 | 根 |  |  |
| 1.12 | 光纤收发器 | 100Mbps，单模单纤，传输距离不小于20KM | 14 | 对 |  |  |
| 1.13 | 信号灯电缆 | KVV19*1.0mm²，含穿线费 | 3836 | 米 |  |  |
| 1.14 | 信号灯电缆 | RVV4*1.0mm²，含穿线费 | 4420 | 米 |  |  |
| 1.15 | 信号控制线 | Rvvp2*1.0，含穿线费 | 3936 | 米 |  |  |
| 1.16 | 倒计时电缆 | Rvv2*1.5，含穿线费 | 3936 | 米 |  |  |
| 1.17 | 电源线 | Kvv3*4，含穿线费 | 1160 | 米 |  |  |
| 1.18 | 网线 | 室外超五类，含穿线 | 700 | 米 |  |  |
| 1.19 | 信号机基础 | 600mm*400mm*600mm，砼C30 | 14 | 座 |  |  |
| 1.20 | 穿线井 | 760*760*700(mm)含材料、订制井盖人工开挖及外运余泥、砌砖等。 | 145 | 座 |  |  |
| 1.21 | 顶管 | 含PE75，路面恢复，垃圾清运 | 2904 | 米 |  |  |
| 1.22 | 开挖管道 | 含波纹管100，路面恢复，垃圾清运 | 1330 | 米 |  |  |
| 1.23 | 安装辅材 | 水晶头、尾纤、抱箍、扎带等 | 14 | 项 |  |  |
| 1.24 | 安装、调试 | 信号机、灯具等安装调试费用 | 14 | 项 |  |  |
| 二、6个点位交通诱导屏报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 交通信息发布系统软件 | 该系统软件为交通诱导信息发布系统后台软件 | 1 | 套 |  |  |
| 2.2 | 管理终端 | i7-4770 处理器 ， 4GB 1600MHz DDR3 非-ECC内存， 1TB 3.5 英寸 SATA (7.200 Rpm) 硬盘，19.5英寸LED宽屏显示器，含键盘鼠标 | 1 | 套 |  |  |
| 2.3 | 全彩色交通诱导屏 | 屏体尺寸:3840mm*2880mm | 6 | 套 |  |  |
| 2.4 | 诱导屏控制机柜 | 含显示屏数据发送卡、嵌入式工控机、接收HUB、远程控制、PDU电源分配器、报警接口、防雷单元 | 6 | 套 |  |  |
| 2.5 | F型杆件 | F型外框、显示屏杆件 | 6 | 套 |  |  |
| 2.6 | 基础 | 地锚、基础开挖、混凝土浇筑 | 6 | 套 |  |  |
| 2.7 | 配电箱机柜 |  | 6 | 套 |  |  |
| 2.8 | 吊装 |  | 6 | 套 |  |  |
| 2.9 | 调试 |  | 6 | 套 |  |  |
| 2.10 | 供电缆线 |  | 1800 | 米 |  |  |
| 2.11 | 光纤收发器组 |  | 6 | 对 |  |  |
| 2.12 | 通讯光纤 |  | 2100 | 米 |  |  |
| 2.13 | 顶管 | 含PE75 | 120 | 米 |  |  |
| 2.14 | 开挖管道 | 含75波纹管、恢复及垃圾清理 | 120 | 米 |  |  |
| 三、73个路口信号机更换价格清单 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 道路交通信号控制机 | 符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》标准，16相位控制、48路灯输出（可扩充至不少于96路），可设“特殊日”、“星期”和“普通”三种模式，可设48个时段、自带16路检测器输入。 | 73 | 台 |  |  |
| 3.2 | 信号机基础 | 600mm*400mm*600mm，砼C30 | 73 | 个 |  |  |
| 3.3 | 手井 | 760*760*700 | 73 | 个 |  |  |
| 3.4 | 管道施工 | PE75 | 730 | 米 |  |  |
| 3.5 | 辅材 | 五金材料、安装配件等 | 73 | 项 |  |  |
| 3.6 | 信号机安装 | 信号机接线、安装等 | 73 | 项 |  |  |
| 3.7 | 信号机调试 | 信号机调试，配时优化等 | 73 | 项 |  |  |
| 四、10个路口老旧信号灯改建报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 方向指示信号灯 | 发光单元透光面直径为400mm，同一方向红、黄、绿三色方向指示信号灯为三个箭头几何位置分立单元，金属壳体。 | 76 | 组 |  |  |
| 4.2 | 人行横道信号灯 | 人行灯发光单元透光面直径为300mm，二联组合。上联灯中红色站立人形，下联中绿色行走人形，金属壳体。 | 14 | 组 |  |  |
| 4.3 | 倒计时显示器 | 通讯式倒计时显示器 | 37 | 组 |  |  |
| 4.4 | 光纤收发器 | 100Mbps，单模单纤，传输距离不小于20KM | 10 | 对 |  |  |
| 4.5 | 信号灯电缆 | KVV19*1.0mm²，含穿线费 | 2976 | 米 |  |  |
| 4.6 | 信号灯电缆 | RVV4*1.0mm²，含穿线费 | 3099 | 米 |  |  |
| 4.7 | 信号控制线 | Rvvp2*1.0，含穿线费 | 3096 | 米 |  |  |
| 4.8 | 倒计时电缆 | Rvv2*1.5，含穿线费 | 3096 | 米 |  |  |
| 4.9 | 电源线 | Kvv3*4，含穿线费 | 470 | 米 |  |  |
| 4.10 | 网线 | 室外超五类，含穿线 | 500 | 米 |  |  |
| 4.11 | 穿线井 | 760*760*700(mm)含材料、订制井盖人工开挖及外运余泥、砌砖等。 | 51 | 座 |  |  |
| 4.12 | 顶管 | 含PE75，路面恢复，垃圾清运 | 2186 | 米 |  |  |
| 4.13 | 开挖管道 | 含波纹管100，路面恢复，垃圾清运 | 807 | 米 |  |  |
| 4.14 | 安装辅材 | 水晶头、尾纤、抱箍、扎带等 | 10 | 项 |  |  |
| 4.15 | 安装、调试 | 信号机、灯具等安装调试费用 | 10 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：        年       月      日