# 谈判项目说明和要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电击盾牌 | 10 | 电击功能：打开电源，盾牌主体正面放电极之间拉弧输出脉冲高压，产生威慑力； 电击功能：打开电源，盾牌主体正面放电极之间拉弧输出脉冲高压，产生威慑力； 进攻功能：盾牌主体正面的金属装置带有扎刺，可以勾挂歹徒。 尺寸：直径≥500mm 厚度：≥3.5mm。 材质：优质透明聚碳酸脂pc材料 重量：≤1.8kg |
| 2 | 多功能镇暴棍 | 4 | 产品规格： 尺寸：（635*47*200mm ）±5mm 重量：≤1273g（不包含小气瓶和球体） 动力：12g小气瓶 出球口速度：355FPS(110公尺 / 秒) 有效射程：10M-15M 发射物： 0.68英寸辣椒球9颗、 0.68英寸记号球9颗、 0.68英寸香粉球9颗、 0.68英寸橡胶球9颗 最大装填量：5颗 |
| 3 | ★金属防刺服 | 30 | 产品符合GA 68-2008《警用防刺服》中金属防刺服的有关要求。 防刺服防刺层采用高性能铝合金片铆接而成，防刺性能好，防护面积大，穿脱方便，重量轻。前片外罩上缝制有防弹插板袋，必要时可加装防弹插板，以提高防护性能。 结构：产品采用前、后身分体式结构，双肩和腰部用锦纶搭扣搭合。其中，外罩采用耐磨性能优良的面料，起包覆和保护防刺层作用。左、右肩调节带可调节产品穿着长短；腰部调节带可调节穿着的松紧度，并进行搭接固定。 技术特性： 1、防刺服使用的材料：防刺服外套采用600D高强度牛津布面料；防刺芯片的材料为高性能铝合金片铆接而成；防刺层外罩为PVC涂层涤纶牛津布，具有防水，防紫外线，耐磨等特点。 2、防刺层防护面积：≥0.28㎡。 3、防刺服重量：≤3.5kg。 4、防刺性能：在环境温度-20℃～+55℃条件下用标准试验刀具加配重达2.4㎏以24J动能，按0°、45°刺入角刺入产品，刀尖不穿透产品。 5、穿着灵活性：穿着后两臂能自由运动，跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作灵活自如； 6、颜色：面料为藏蓝色，图案和文字为白色 7、标志：产品前身印警徽图案；后身印中文“警察”、英文“POLICE” ★提供公安部特种警用装备质量监督检测中心或中国兵器工业部的检测报告复印件加盖生产企业公章（检测内容需包含以上所有参数） ★提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件. |
| 4 | 77枪套 | 30 | 颜色：黑色 材质: 尼龙 |
| 5 | 护膝、护肘 | 60 | 1.对人体膝部、肘部提供防护，120焦耳动能冲击不破裂。 2.护膝护肘使用工程塑料成型及软质吸能材料制作。 3.护肘护膝穿脱简单方便、着装后不会使两臂、膝盖的自由运动及人体跪、跳、、蹲等动作受到明显限制。 4.质量≤110g |
| 6 | 特警战训棉袄 | 60 | 产品说明： 1、作战服面料采用棉涤混纺，40%±5的精束棉与60%±5的涤纶制成，面料克重：冬装250±5克。具有良好的耐磨、防尘、抗撕拉、防褪色功能，其中耐水洗色牢度≥4级，耐磨色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级。面料采用平纹织法。 2、作战服具备多个装备兜，可携带多种单兵装备。 3、配有臂章、胸标及后背标示，并且根据作战环境的需要，所有标识均可随时摘卸。胸前圆标及后背矩形标识均必须符合公安部对特警战训服装制式标识要求。 4、作战服款式符合公安部对99式特警战训服的款式要求。 |
| 7 | 特警春秋战训服 | 60 | 材质：战训服面料采用棉涤混纺，35%±5的精束棉与65%±5的涤纶制成，面料克重：200±5克。具有良好的耐磨、防尘、防静电、防褪色功能，抗撕拉力≥180磅，耐水洗色牢度≥4级，耐磨色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级。 织法：采用三立格织法。 款式：符合公安部制式特警战训服要求。 功能特性：战训服具备多个装备兜，可携带多种单兵装备。 配有臂章、胸标及后背矩形警标，并且根据作战环境的需要，所有标识均可随时摘卸 战训服的领口配有立领设计带，裤腰、裤口处可自由收放，作战裤的膝部、臀部有加厚防磨处理，满足了作战及便装的要求。 |
| 8 | 冬季战训靴 | 60 | 鞋底：采用高密度含碳橡胶的外底材质，具有防滑、防酸、防油等功能，纹路设计保证了良好的抓地性。 鞋底构成：橡胶缓冲支撑层、EVA接触合成层、鞋跟底部的抗冲击设计，保证了鞋底和鞋跟具有良好的抗撞击缓冲性能。 采用最新鞋内衬填充技术，穿着舒适轻巧，一双鞋的重量≤1KG。 鞋腰：采用侧拉链穿脱设计；拉链选用“YKK”品牌，保证拉链的耐用性。 鞋面：以2mm厚的头层牛皮结合高效透气尼龙布、牛翻绒制成。 鞋帮：为保证腿部舒适性，鞋帮上口处有弹性填充层。鞋腰外侧设有战术挂带，鞋帮高度为8寸，鞋帮外侧有黄色‘特警’圆形标识。 内里：采用抗菌、高透、防潮里衬，保证鞋内干爽、透气。 鞋垫：内置凯芙拉材质防刺鞋垫，鞋垫后跟处加厚设计，具有减震并缓解脚底压力的作用。 |
| 9 | ★战术防弹头盔 | 15 | 执行标准：GA293-2012《警用防弹头盔及面罩》标准。 1、防弹头盔结构：头盔由盔壳、悬挂缓冲系统等组成。盔壳采用芳纶机织布（芳纶浸胶机织布）层压成型。 2、外观要求：防弹头盔盔壳外表面涂层应均匀平滑，无外来杂质、起泡、脱皮、剥落等缺陷；悬挂缓冲系统组件应完整、缝合牢固；所有金属件应无锈蚀；紧急脱扣、调节扣等功能部件应使用方便；下颏带和帽箍应能调节。 3、颜色：防弹头盔颜色为警服藏蓝色。 4、防弹头盔质量：≤1.5 kg。 5、防护级别：2级。 ★提供公安部特种警用装备质量监督检测中心或中国兵器工业部的检测报告复印件加盖生产企业公章（检测内容需包含以上所有参数） ★提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件 |
| 10 | ★电击防暴器 | 2 | 一、系统功能要求： 要求由枪身、电击弹、电池三大部分组成，具备激光瞄准、电击弹发射、双电弧电击、LED辅助照明、电池信息记录、电池电量显示、安全开关保险等功能。在使用过程中，电击可使被打击对象神经肌肉组织麻痹、全身痉挛，瞬间丧失行动能力，从而达到有效控制目标且不造成机体永久性损伤。 二、防暴器技术参数： 1、外观：表面光洁、无划痕、磨损、毛刺、油渍、变形、开裂等缺陷； 2、颜色：黑色； 3、整体重量：380g±10g； 4、枪体尺寸：205mm±5mm(长）x112mm±5mm（宽）x45mm±5mm（高）； 5、推射动力：高压氮气； 6、电池电压：9V±1V； 7、电击输出电流: < 1.50mA； 8、开口输出电压:60KV±5KV； 9、脉冲频率：17.5Hz±1Hz; 10、脉冲电量: 50uC±5uC; 11、开口爬弧距离:≥38mm; 12、枪体具有红外激光瞄准系统； 13、枪体具有LED灯辅助照明功能； 14、前端开口处具有左右两个电极，可产生左右双电弧电击； 15、单颗电池放电次数：>400次（单次5s完整电击）； 16、LED辅助照明灯和红外激光瞄准系统应有开启和关闭功能开关； 17、最大单次电击控制时间：≤5秒； 18、数码显示功能：可显示自检状态、正常工作状态、电击状态、保护状态、低电提醒状态； 19、防静电标准：空气放电8KV； 20、保险开关：开启保险开关后，进入自检状态；自检完成后，进入正常工作状态；关闭保险开关后，处于关闭状态； 21、连续电击保护功能：连续进行三次完整电击后，产品进入保护状态，不能再开启电击功能，数码功能显示“OF.”,重启保险开关后，可解除保护状态； 22、低电提醒功能：当电池电量过低时，产品进入低电保护状态，数码显示屏显示“LO.” 23、标配产品电击防暴器枪体1把、6发子弹、标配电池1个、战术枪套1个、双发弹夹套1个、ABS工程塑料箱1个； 24、电击弹弹头应有保护膜，有效防止存储和运输过程的意外爆弹误射； 三、电击弹：1、最大射击距离7米； 2、飞针跨度：射击距离为5m时，上下飞针跨度为38.0cm±5cm； 3、更换方便灵活； ★提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心或者中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件加盖生产企业公章。（检测内容需包含以上所有参数） ★提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件 |
| 11 | 激光眩目枪 | 2 | 激光眩目枪P5是一款非致命性激光设备。主要用于打击犯罪分子视觉，光束直射眼睛，致使敌方在短时间内视觉受强烈打击导致眩晕，为抓捕争取更多时间。光斑大小可调，近距离使用时选择大光斑，可覆盖其整个面部；远距离使用时选择小光斑，瞄准眼睛部位，精准打击。也可用于打击干扰敌方光电设备。自带红激光引导瞄准区别于同类产品，可预先精准定位要打击的目标，有效的避免误伤。红激光引导瞄准可根据使用距离不同，调整弹道风偏。 采用材质：航空铝和增韧尼龙 绿激光波长：520-532nm；功率：500mW 红激光指示：波长635～650nm ；工作温度：-20℃～+45℃； 电源：可充电18650锂电池。 连续工作时间：≥2h 外形尺寸：203(L)*34(W)*132.5(H)/mm；全枪重0.65kg |
| 12 | 九二枪模.枪套 | 60 | 枪模:塑钢材质，不可拆（扳机可扣动,不可发射。）重量650g，套筒不可拉、配弹夹一个。 枪套：黑色，尼龙材质。 |
| 13 | 九五枪模 | 30 | 材质：天然橡胶、内置铁架配重。颜色：黑。比例:1:1 。重量:3.5公斤 。尺寸:75公分 |
| 14 | 大功率喊话器 | 6 | 符合《SJ/T 10600-1994 便携式喊话器通用技术条件》要求； 额定功率：10 W 最大 20 W 输出声强：哨音大于110dB 、扩音和放音大于108 dB (测量距离1米) 频率范围: 300HZ—20KHZ 照明功率：4.5W 录音时间：12秒（可以调到20秒） 使用电池：8节5号（AA）电池 产品尺寸：270x 162 x 215 mm（长 x 宽 x 高） 产品重量：620克（不含电池） 使用材料：外壳是加强型ABS757，高音质高音喇叭，原装进口ST公司IC，螺丝是不锈钢304，电子板是SMT工艺。 |
| 15 | 强光搜索灯 | 10 | 执行标准：符合《GB 30734-2014消防员照明灯具》要求； 结构特性：具有工作光、强光两档光设计、按动按钮可进行自由转换；可视化的电量显示功能，可随时查询电池电量；高能无记忆电池，容量大，无污染，充放电性能优异，自放电率低；外形美观，体积小，重量轻，可采用手持、肩挎等携带方式，携带方便；采用新型反光系统设计，光效好，聚光好，光斑更均匀； 额定电压;11.1V 额定容量：4.4A 连续放电时间：10H（强光）/20H（弱光） 电池使用寿命：1000次（循环） 充电时间：6-8H 外壳防护：IP68 外形尺寸：φ69×161mm 重量：1.1kg |
| 16 | 海绵训练短棍 | - 20 | 材质：高强度塑料+外包海绵 - 长度：64CM |
| 17 | 特警战训帽 | 60 | 黑色网格面料,棉聚酯纤维混纺，34%的精束棉与66%的聚酯纤维;面料单位面积质量：213g/㎡;纱线支数：经向29tex，纬向37.5tex。具有良好的耐磨、防尘、防静电、防褪色功能。面料采用三立格织法。 |
| 18 | PC防暴盾牌 | 20 | 盾体是采用3.5mm厚PC材料制作而成。由盾体、握把、臂带、衬垫组成。防暴盾牌握把与盾体间的连接能承受500N的拉力，没有断裂、松动、脱落等现象，臂带搭扣搭合后，臂带与盾体间的连接能承受500N的拉力，没有脱落、松动、及臂带断裂等现象。盾体同时具备防刺和阻燃性能，把手可折叠，便于运输、贮存。 - 防护面积：0.45m2。 外形尺寸：900mm×500mm×3.5mm。 - 透光率：≥70% 适应温度：-30℃~+50℃ |
| 19 | 特警摩托骑行蓝牙耳机 | - 5 | - 打开手机NFC功能，自动识别耳机。 - 2、立体声，高清音质。 3、具备FM收音功能。 - 4、DSP语音信号处理技术降噪 5、五人全双功同时对讲。 - 6、待机时间：240小时 7、通话时间：8小时。 - 8、材质：ABS |
| 20 | 38mm型烟雾弹 | 100 | - 击发方式：电源击发 2、规格：38mm |
| 21 | 38mm型烟催泪弹 | 100 | 1、内装高纯度催泪剂，强烈刺激、催泪； 2、击发方式：电源击发 3、作用面积：≥100㎡ 4、规格：38mm |
| 22 | 战术手电 | 60 | 佩戴在头盔上照明使用。防水、防爆、牢固、耐冲击。防爆等级ExibIICT4Gb。符合国家相关标准。 1、额定容量≥1.9Ah。 2、LED光源，冷白光，具有工作光、强光及爆闪。 3、连续放电时间：工作光≥8h，强光≥4h。 4、2米处强光照度≥1800LX，工作光照度≥700LX。 5、灯具重量（不含卡子）小于≤96g，防水防尘等级达到IP68。 6、充电时间＜4h，使用寿命≥100000h，电池循环使用寿命≥1000次。 7、灯具开启关闭和光源转换方便可靠，尾部加大开关设计，不影响佩戴消防手套操作。 8、具有电量显示功能，尾部具有方位灯功能。 9、灯具采用全新Type-c充电口设计，可以借用任何USB输出设备进行充电，方便快捷。 10、灯具可选配的专业集中式充电箱 11、灯具利用卡子佩戴在特警头盔上，灯具可在一定范围调节照射方向，卡子不对头盔有结构破坏，头盔放在着装台上左右倾斜≤15°，卡子与头盔结合牢固。每个佩戴式防爆照明灯配备不少于3种类型的卡子，以适应不同类型的头盔。 每个灯配备1个充电器，充电器设计有过充、过流、过放和短路保护装置。 |
| 23 | 雨衣 | 30 | 执行标准：符合《GA392-2009警服雨衣》的定型列装相关技术要求。 款式：警用雨衣分体式； 材质：采用防水全弹春亚芳材料制成。 性能：防水、透气性能好； 套装连包装袋共四件：帽子、上衣、雨裤、包装袋。 帽子边沿有收缩绳，根据个人需要调节帽子大小。上衣拉链处双门襟，杜绝雨水渗漏。隐形防雨口袋，杜绝雨水渗漏进口袋，后片有夜光条。 |
| 24 | 人字型多功能伸缩梯 | 1 | 特点：梯子中间有活动关节，可展开成30度、90度成为人字梯，也可展开180度成为直梯。 材质：ABS尼龙、太空铝合金管 长度：作人字梯使用3.2米；作直梯使用6.4米。承重：750KG |
| 25 | 自动攀爬升降机器 | 1 | 绳索：静态/半静态绳10-13mm。安全工作载荷：280KG 最大负载：300KG。上升速率：每分钟22米，可调 工作温度范围：零下20℃ - 50℃ 重量：14.5 kg。充满电后攀升高度550M-600M |
| 26 | 半指战术手套 | 60 | - Trekdry速干面料，保持手部干爽、透气、舒适；半指设计 - 掌心设计耐磨贴片。具备尼龙拉环，方便穿戴及携带。配合8字扣，不易丢失。 |
| 27 | 防割手套 | 60 | 1、执行标准：符合《GA614-2006警用防割手套》 2、一般要求： 警用防割手套的手腕、手掌、手背、手指均处于防割层的履盖范围内，材料具备一致性，并无毒；戴、脱透气、手感好，不影响关节弯曲；每副防割手套标有清晰的制造天生名称及商标、规格、生产编号或生产日期。 2、外观：表面平整、无线头、破损、缺口、开线、漏针、污渍缺陷和无污渍等缺陷。 3、规格：手套掌宽和总长W*L为：109mm*245mm。 4、防割性能：切割周数均大于7周，耐切割系数为2.56 5、气候环境适应性：-20℃～+55℃ |
| 28 | ★强光催泪手电 | 10 | 1、具有强光、爆闪、催泪喷射功能。 2、手电握柄直径为：36mm±2mm 3、催泪发射筒直径为：42mm±2mm 4、催泪罐直径为：35mm±2mm 5、高度为：100mm±5mm 6、质量为：≤670g（不含催泪罐） 7、催泪剂为：OC，含量≥1.5% 8、喷射性能：喷射距离≥2m，有效喷射时间≥4s，喷射速率≥7.0g 9、环境温度：装有催泪罐的手电在-30℃~-55℃湿度范围内应能正常喷射 10、爆闪频率：8.9Hz 11、光束角：4°~7° ★提供强光催泪手电通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测的检验报告复印件加盖生产厂家公章（检测内容需包含以上所有参数）。 ★提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件； |

★部分为本次项目核心产品，参数必须满足，否者视为无效应标

永城市公安局禁毒设备明细表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛发痕量毒品分析仪 | 套 | 毛发痕量毒品分析仪：操作简便、快速、试剂稳 定可靠(无需 冷藏)、灵敏度高，能较好满足基 层公安部门非专业人员使用。 技术参数 仪器组成：仪器由主机、毛发裂解液、检测试剂盒、ID卡和电源适配器组成。 外观：仪器表面平整，表面不应有明显的凹凸痕、划伤、裂变、变形、霉斑、锋棱、毛刺；仪器表面的各处文字、符号完整，标记应清晰、准确、牢靠；仪器的紧固件连接可靠，不得有松动；仪器的运行应平稳，不应有卡滞、突跳。 显示屏：仪器具有触摸式显示屏。 冷启动时间：仪器冷启动时间小于等于60S。 样品编号功能：仪器能对被测样品自动编号，并支持对样品编号进行收动编辑。 计数功能：仪器具有自动计数功能。 软件功能：仪器能对设定种类的毒品进行分析，并显示探测结果信息；能显示时间，并支持手动设定；具有自检功能，并能在开机后1min内完成自检。 ID卡读取功能：能读取ID卡信息。 操作提示功能：具有操作提示功能，支持对测试异常告警提示。 打印功能：内置打印机，支持打印检测结果。 系统设置功能：具有体统设置功能。 仪器能检测出以下毒品样品：吗啡、甲基安非他明（冰毒）、氯胺酮。 检测检验：仪器对已确认的吗啡吸食者的毛发样本裂解后通过专用吗啡试剂卡进行检测，应能显示检测结果大于设定值；仪器对已确认的甲基安非他明吸食者的毛发样本裂解后通过专用甲基安非他明试剂卡进行检测，应能显示检测结果大于设定值；仪器对已确定的氯胺酮吸食者的毛发裂解后通过氯胺酮试剂卡进行检测，应能显示检测结果大于设定值。 吗啡检测限试验：在检出率大于等于90%的前提下，进样量为100μL时，仪器对浓度为2ng/ml吗啡样品进行采样分析，仪器应能显示检测结果大于设定值。 甲基安非他明（冰毒）检测限试验：在在检出率大于等于90%的前提下，进样量为100μL时，仪器对浓度为2ng/ml甲基安非他明样品进行采样分析，仪器应能显示检测结果大于设定值。 氯胺酮检测限试验：在检出率大于等于90%的前提下，进样量为100μL时，仪器对浓度为2ng/ml氯胺酮样品进行采样分析，仪器应能显示检测结果大于设定值。 绝缘电阻：使用交流电源供电的仪器，仪器电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下应大于等于100MΩ。 抗电强度：使用交流电源供电的仪器，仪器电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5kV、45Hz～65Hz交流电压历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞狐现象。 泄露电流试验：使用交流电源供电的仪器，仪器外壳泄露电流最大极限值应小于等于5mA。 电源适应性：使用交流电源供电的仪器，电源电压的额定值的90%～110%范围变化时，仪器能正常工作。 静电放电抗扰度：空气放电：2kV、4kV和8kV；接触放电：4kV。 射频电磁场辐射抗扰度：80～1000MHZ；3V/M；80%AM(1kHZ)。 涌浪（冲击）抗扰度：Tr/Th 1.2/50(8/20)us；线对地±2kV；线对线±1kV. 电快速瞬变脉冲群抗扰度：充电电压±1kV；Tr/Th 5/50ns；重复频率5kHz。 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度：电压暂降：减少100%，1周期；减少60%，5周期；减少30%，30周期； 电压中断：减少>95%，250周期。 高低温：40℃±2℃，持续时间2h能正常工作；5℃±3℃，持续时间2h能正常工作。 恒定湿热：工作温度：40℃±2℃，相对湿度：90～95%，持续时间：2h。 震动试验：频率（5～35～5）Hz，振幅0.35mm，15min为一个循环，5次，三个轴向，试验后功能应正常。 | 1 |
| 2 | 毛发检测试剂 |  | 甲基安非他命检测试剂 | 700 |
| 3 | 毛发检测试剂 |  | 吗啡测试试剂 | 300 |
| 4 | 移动警务终端 | 套 | 通过通信网络公安VPN通道和公安专用的安全边界平台，遵循公安部的安全接入规范，安全无线延伸公安内网，实时对接公安内网现有的信息资源和业务系统，无需复杂的二次开发，适合于各警种移动警务实战应用： 1、支持物理隔离win7和win10双系统；产品形态：触控屏平板电脑，机身与外置键盘可分离，主机可独立正常使用； ★2、操作系统： Windows 操作系统（此指标须在公安部检验报告中体现） ★3、处理器：主频≥2.0GHz 核心≥双核（此指标须在公安部检验报告中体现） 4、内存：DDR3L，容量≥4G 5、硬盘：内置SSD双硬盘，硬盘一：加密固态硬盘 64G 硬盘二： 64GB 固态硬盘 ★6、显示屏：≥12英寸，分辨率≥1280*800，触摸操控（此指标须在公安部检验报告中体现） 7、WIFI 802.11ac（仅支持win10系统下可用）； 8、蓝牙 蓝牙4.0（仅支持win10系统下可用） 9、通信模块：内置4G全网通模块(支持win7工作系统下可用) 10、含立体声喇叭，内置麦克风 ★11、USB接口：不低于3个USB接口（此指标须在公安部检验报告中体现） 12、Mini HDMI接口，音频接口：3.5mm*1，充电接口：3.5mm*1 13、支持多点触摸操作，同时支持原笔迹手写输入； 14、SIM卡接口：内置Micro SIM*1个 15、具有指纹识别功能； 16、前置摄像头≥200万像素，后置摄像头≥500万像素 17、续航时间≥6小时（正常工作状态下） 18、产品重量≤800克 19、电池容量：两芯锂聚合物电池,7.6V≥4800mAH 注：以上加★号技术参数为重要指标，须在 “公安部特种警用装备质量监督检验中心”出具的检验报告中体现。（提供检验报告复印件加盖厂家公章）并提供生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺函原件。 | 2 |
| 5 | 移动警务终端 | 套 | 通过通信网络公安VPN通道和公安专用的安全边界平台，遵循公安部的安全接入规范，安全无线延伸公安内网，实时对接公安内网现有的信息资源和业务系统，无需复杂的二次开发，适合于各警种移动警务实战应用： 1、产品形态：触控屏平板电脑，机身与外置键盘可分离，主机可独立正常使用 2、操作系统： Windows 7操作系统 3、处理器：主频≥1.6GHz 4、内存：DDR3L，容量≥4G 5、硬盘：内置SSD硬盘，容量≥ 64G 6、扩展存储：Micro SD(TF),最大支持容量≥64GB 7、显示屏：≥10.1英寸，分辨率≥1280*800，触摸操控 8、WiFi/蓝牙：无 9、定位模块：无（可支持扩展内置北斗&GPS双模） 10、通信模块：内置4G全网通模块，支持移动、联通、电信三大运营商 11、含立体声喇叭，内置麦克风 12、USB接口：不少于 3个USB接口 13、Mini HDMI接口，音频接口：3.5mm*1，充电接口：3.5mm*1 14、手写笔：内置电磁手写笔 15、SIM卡接口：内置Micro SIM*1个 16、电池容量≥5200mAh 17、前置摄像头≥200万像素，后置摄像头≥500万像素 18、尺寸（L×W×H）（mm)≤262.2×176.8×13 19、产品重量≤800克 20、续航时间≥6小时（正常工作状态下） | 2 |
| 6 | 背夹 | 个 | X3专用配件，内涵身份证读取模块 | 2 |
| 7 | USBkey | 个 | 用于接入内网使用，通过边界加密，每台终端需配一个 | 4 |
| 8 | SIM卡 | 个 | APN专用于接入内网使用，卡内每月含有不低于6G流量，期限一年 | 4 |
| 9 | wifi探针 | 台 | 双模式：支持2.4G、5.8G频段WIFI信号采集，实现路由器全覆盖。 智能化：支持采集数据前后，交叉对比分析。 精定位：支持对任意WIFI路由器及接入终端精确DW。 可追溯：自动获取WIFI路由器历史接入终端信息。 | 1 |