第一标段：综合养护车主要技术参数

数量：1辆

| 整车及底盘技术参数 |  |
| --- | --- |
| 底盘： | 重汽或同等二类载货底盘 |
| 依据标准： | 国Ⅴ |
| 总质量（kg） | ≧14000 |
| 整备质量（kg） | ≧12200 |
| 轴距（mm） | ≧4200 |
| 最高车速（km/h） | ≧90 |
| 发动机功率（kw） | ≧115 |
| 前悬后悬 | ≧1240/1875,1240/2075 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 外形尺寸 | ≧8170×2400×3100(mm) |
| 排量(ML) | ≧3750 |
| 上装部分系统技术参数 |  |
| 上装动力系统 | 上装无副发动机、底盘取力 |
| 液压泵 | PGC4-80-20-08 |
| 额定压力 | ≧16mpa |
| 搅拌釜技术参数 |  |
| 拌合容积 | ≧1000kg/釜 |
| 每小时产量 | ≧8T |
| 拌合形式 | 全封闭 立体强制式 |
| 驱动形式 | 液压传动 |
| 温控方式 | 红外线扫描、自动温控 |
| 温控范围 | 120-180℃ |
| 加热方式 | 进口柴油燃烧器 |
| 液压系统技术参数 |  |
| 液压马达 | （拌合）J6K985 |
| 液压马达 | （沥青）JH100 |
| 多路阀 | 知名品牌 |
| 沥青泵技术参数 |  |
| 功率 | ≧3.34kw |
| 转速 | ≧500r/min |
| 压力 | ≧1mpa |
| 流量 | ≧100L/min |
| 沥青箱容积 | ≧1000L |
| 乳化沥青系统 |  |
| 容积 | ≧200L |
| 喷洒速度 | 0-50L/min |
| 发电机组 |  |
| 功率 | ≧5KW |
| 品牌 | 国内知名品牌 |
| 除尘装置技术参数 |  |
| 配套动力 | ≧4KW |
| 除尘形式 | 旋风式+水雾除尘 |
| 除尘能力 | 1000—1500m3 |
| 燃烧器技术参数 |  |
| 型号 | G5LC BTL35W |
| 输入电源 | 220V50/60HZ |
| 耗电量 | 2.3—5kg/h |
| 上料斗技术参数 |  |
| 料斗容量 | ≧500KG |
| 举升油缸 | 2只 |
| 提升方式 | 液压摆臂式自动上料 |
| 其他配置 |  |
| 沥青管道、沥青泵采用内置式,用后免清洗； 出料方式为侧面尾部旋转式出料； 上料方式为液压摆臂式上料； 加热方式为隔体加热 加 热风循环式加热； 具有沥青喷洒、灌缝，乳化沥青喷洒功能。 |  |

第二标段：洒水车主要技术参数

数量：1辆

| 名称 | 清洗车 |  | 底盘型号 | 东风、解放、福田 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量参数 (kg) | 最大总质量 | ≥18000 | 外形尺寸(mm) | ≥7900/2500/3100 |  |
|  | 额定载质量 | ≥10000 | 罐体容积(mm) | ≥11立方米 |  |
|  | 整车整备质量 | ≥6500 | 轴距(mm) | ≥4500 |  |
| 发动机 参 数 | 排放标准 |  |  | GB17691-2018国VI |  |
|  | 功率KW/排量ml |  |  | ≥154/4580 |  |
| 性能参数 | 最高车速(km/h) | ≥89 | 行驶角(°) | 接近角 | ≥11 |
|  | 驾驶室 | 平头翻转 |  | 离去角 | ≥11 |
|  | 钢板弹簧 | ≥10/12+8 | 轮胎规格 | ≥10.00R20 275/60R22.5 |  |
|  | 轮胎数 | 7(含备胎)钢丝轮胎 | 轴数 | 2 |  |
| 底盘配置： 底盘：驾驶室颜色为白色，原装ABS，原装空调，原装大灯调节，原装刹车调整臂。 上装配置： 罐体材质：Q235国标4mm碳钢，罐体自动焊，做防腐处理。 上装配置：取力器为全国知名品牌，气推式控制。水泵自吸自排式专用洒水泵，由取力器带动。 专用功能：功能有前冲、后洒、侧喷、消防接口。工作平台和专用绿化高炮，工作范围：自吸高度：(m):≥6m 洒水宽度：(m):≥14m ，前冲冲洗宽度：(m):≥16m ，最大射程：(m):≥30-40m ，可调成柱状：射程(m):≥35m，也可调成雾状：射程(m):≥5m。 水泵功能:洒水车专用水泵每小时≥60立方米，抽水大约20分钟。 其它要求：罐体为白色，罐体喷“永城公路”红字。 |  |  |  |  |  |

护栏清洗机主要技术参数

| 悬挂系统 | 工作装置展开方式 | 手动展开 |
| --- | --- | --- |
|  | 高度调节方式 | 液压调节高度 |
|  | 调节高度 | ≥500mm |
|  | 悬臂长度 | ≥2500mm |
| 滚刷机构 | 滚片展开直径 | ≥1000mm |
|  | 滚刷展开宽度（上下） | ≥600mm |
|  | 最大清洗工作高度 | ≥1300mm |
|  | 最低清洗工作高度 | ≦250mm |
|  | 工作转速 | 180-200r/min |
| 喷水系统 | 喷水流量 | ≥40L/ min |
|  | 喷水压力 | 3—4 MPa |
| 作业质量 | 洗净度 | ≥90% |
|  | 作业速度(km/h) | 3-15 |