4240

2260

6500

警犬基地

设  计

审  核

日  期

平面图

设计号

项  目

工程名称

卫生间改造

审  定

制 图

校 对

负责人

图  别

图  号

******************

卫生间改造平面图    单位：mm

1200

淋浴器

热水器

3500

C

850

850

1800

M1

M1

说             明

1、原墙面凿毛清理后，水泥砂浆找平，铺贴400*800宏宇牌瓷砖。

2、原地面地板砖拆除后，铺贴600*600宏宇牌仿古防滑地板砖。

3、天棚轻钢龙骨铝合金集成板吊顶。

4、卫生间蹲台隔断为高密度防水卫生间专用隔断，高度1.8米。

5、小便器隔断宽度0.75米.高度1米，离地0.6米

6、蹲便器及小便器为TOTO牌，感应冲水式。

7、洗手盆为大理石台下盆，感应水龙头。

8、热水器为万家乐牌，淋浴器为冷热混合式。

9、本次卫生间改造为两层两间，安装蹲便器6套，小便器6套，双台盆2套，热水器

万家乐牌2套，混合淋浴器2套，Φ20PE给水管35米，Φ25PE给水管20米，Φ32PE

给水管20米，Φ110UPVC排水管17米，Φ50UPPVC排水管12米，套专门安装4套。

10、C=1800*1800，M1=900*2100，层高3.4米。

11、卫生间地面及墙面高度1.8米范围内，水泥砂浆找平抹实后，做聚氨酯防水1.5mm

厚1层。蓄水不渗漏后再铺贴瓷砖和地砖。

12、安装吸顶灯4个，单开关4个。