100

550 —650

警犬基地

设  计

审  核

日  期

剖面图、详图

设计号

项  目

工程名称

道路地坪水沟

审  定

制 图

校 对

负责人

图  别

图  号

******************

素土夯实

70mm厚干铺碎石

100mm厚C25混凝土面层

●

●

●

混凝土道路地坪结构图

素土夯实

50mm厚干铺碎石

80mm厚C10混凝土垫层

铺贴60mm厚红色透水砖

300*1000*100路边石

●

●

●

●

红色透水砖地坪结构

下水道详图  单位：mm

100

240

420

240

100

说           明

1、道路、地坪所处位置如有坑沟，必须回填夯实。

2、红色透水砖地坪铺贴时用30mm水泥砂浆找平铺贴。

3、所有道路地坪均为一侧排水至草坪内。

4、下水道垫层厚度100mm，C15混凝土。

5、下水道采用M5水泥砂浆砌筑，纵向坡度为2‰。

6、下水道内壁及底部采用20mm厚水泥砂浆分层抹灰。

01

7、混凝土道路地坪1027.59m2，红色透水砖地坪494.84m2，

下水道总长56.85米，草坪面积为1757.52m2。

草坪做法图

翻耕犁耙找平土壤

平铺成卷草坪养护