技术参数及要求

一标段（洗扫车采购）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 车辆排放标准 | 国六 |
| 底盘型号 | 相当于或优于DFH1180EX8 |
| 底盘发动机型号 | 相当于或优于D6.7NS6B230 |
| 底盘发动机功率(kw) | ≥154 |
| 副发动机型号 | 相当于或优于QSB5.9-C160-30 |
| 副发动机功率(kw) | ≥119 |
| 满载最大总质量(kg) | ≥18000 |
| 整备质量(kg) | ≥11740 |
| 额定载质量(kg) | ≥5970 |
| 最高车速（km/h） | 89 |
| 驾驶室准乘人数（人） | ≥2 |
| 配置 | 单点清淤装置 |
| 外形尺寸（长×宽×高(mm) | ≥9010×2485×3070 |
| 前悬/后悬（mm） | ≥1260/2170 |
| 接近角/离去角（°） | ≥11/11 |
| 高压水泵压力(MPa) | ≥10 |
| 高压水泵流量(L/min) | ≥140 |
| 最大洗扫宽度(m) | ≥3.5 |
| 洗扫速度(km/h) | ≥3～20 |
| 洒水泵扬程(m) | ≥100 |
| 洒水泵流量(m3/h) | ≥50 |
| 清水箱容积(m³) | ≥9 |
| 垃圾箱容积(m³) | ≥7 |
| 驾驶室调温措施 | 配原厂冷暖空调 |

备注：以上采购人在技术要求中指出的参照品牌和型号仅起引用说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可选用替代品牌和规格，但这些替代要实质上优于或相当于该项技术规格要求，并使采购人满意。

二、主要性能

1.整车箱体外形采用侧部大曲面造型，圆弧过渡，箱体受力均匀，结构性能强，美观。具备路面清扫、路面洗刷、高压清洗、低压冲洗、路缘石洗刷、垃圾收集、污水回收等多种作业功能。

2.工作装置采用“中置盘扫（扫盘≥2）+中置V型喷水架+中置双吸口窄吸嘴结构”布置形式，具有多种作业模式，实现路面的清扫、清洗及洗扫。

3.无间隙高压喷嘴布置，有效的将清洗后的污水和垃圾全部归拢赶至吸嘴处，并吸收于污水垃圾箱内，使路面不留尘土、积水，路面清洗、刷扫和污水回收效果佳（提供第三方权威机构出具的证明文件）。

4.多角度单点清淤装置，适用于路面碾压淤泥及死角垃圾的清除（提供第三方权威机构出具的证明文件）。

5.清水箱容积大，一次连续作业时间长。同时在作业过程中可通过排污管进行污水的排放，随时加清水继续作业；垃圾箱内设有大流量低压喷嘴，可快速冲洗垃圾箱。

6.采用液压浮动扫刷地距自动调节技术，使扫刷与地面的接触力保持在一个固定值，扫刷与地面接触面保持不变，扫刷磨损后可以自动补偿，不需进行人工调整，确保洗扫效率不受影响（提供第三方权威机构出具的证明文件）。

7.独立清水箱及清水垃圾箱采用不锈钢制作，永不锈蚀。

8.具有多种安全报警装置：清水箱低水位，污水垃圾箱高水位，作业提示，副发动机水温、机油压力，倒车提示，液压油泄漏，垃圾箱倾翻、复位，后门开闭安全报警装置等。

9.配备低压洒水系统，前喷嘴冲洗压力大，可一次冲洗六条车道；左柱状侧冲，右柱状侧冲装置，喷嘴可左右360°，上下360°调整（提供第三方权威机构出具的证明文件）。

10.采用CAN总线智能化控制系统，实现电、液、气智能化集中控制。驾驶员可通过显示屏在驾驶室内完成各种动作的操作并了解车辆作业工况、作业参数与故障信息（提供第三方权威机构出具的证明文件）。

11.左右前扫盘及左右喷水架具有自动避障保护及复位功能（提供第三方权威机构出具的证明文件）。

12.配备气力净管防冻装置，有效清除水路系统中残留积水，防止低温下管路系统冻裂，提高车辆的使用率。

13.高压集流冲扫吸嘴既能有效冲洗路面又能将清洗后的污水吸纳致污水垃圾箱内，提高路面清洁度。

14、配风机消声器，有效降低作业噪音，更环保。

15、配备语间报警系统，能在作业时发出多种语音报警和提示信息。
二标段（多功能抑尘车采购）

一、主要参数

| 项目 | 规 格 |
| --- | --- |
| 车辆排放标准 | 国六 |
| 底盘型号 | 相当于或优于东风天龙DFH1250D4(国VI) |
| 底盘发动机型号 | 相当于或优于D6.7NS6B290 |
| 底盘额定功率/转速(kw/r/min) | ≥213/2300 |
| 底盘最大净功率/转速(kw/r/min) | ≥208/2300 |
| 最高车速（km/h） | 89 |
| 冲洗宽度(m) | ≥24 |
| 后高喷射程(m) | ≥35 |
| 洒水宽度(m) | ≥14 |
| 驾驶室调温措施 | 配原厂冷暖空调 |
| 总质量（kg） | ≥25000 |
| 整备质量（kg） | ≤16000 |
| 额定载质量（kg） | ≥9000 |
| 接近角/离去角（°） | ≥10/8 |
| 水罐有效容积（L） | ≥14000 |
| 风送式喷雾机型号 | 相当于或优于FW-D120 |
| 喷雾最大射程（m） | ≥120 |
| 喷雾最大射高（m） | ≥45 |
| 启动方式 | 变频器启动 |
| 喷雾水压力（Mpa） | ≥2.5 |
| 喷筒俯仰角度(°) | -10～60 |
| 水平左右旋转角度(°) | -90～90 |
| 遥控距离（m） | ≥75 |
| 噪声（dB） | ≤90 |

二、主要性能

1、采用车载式发电机组提供电源，通过自动电压调节器对发电机输出电压进行自动调节，无需人工调节。

2、采用环保除尘风送式喷雾机，结构紧凑，射程远，雾粒细小，覆盖面积大，可手动或遥控操纵。通过摄像头在驾驶室内即可进行所有的作业。

3、喷雾机利用微电机可左右各90o旋转，利用液压系统控制俯仰角可达-10o～60o，变换角度速度快，工作效率高。

4、喷雾机设有紧急停止按钮，操作安全可靠。

5、采用自吸式双级离心泵，水泵由底盘发动机取力传动。

6、具有前洒水功能，不仅可用于日常洒水，起到增湿、降尘作业，还可进行路面清洗作业,可选装低压前清洗和后洒水功能。

7、配有左右中柱状侧冲装置，喷嘴可左右360°，上下360°调整。

8、全车水路操控采用高可靠性、无污染的先进气动系统，操作方便灵活。

9、开关控制阀件、洒水系统管道均采用耐锈蚀材料，罐体采用Q235B钢板制作，内部经特殊工艺处理，不锈蚀。

10、水罐设有低水位传感报警系统，当水位较低时能自动报警。

11、喷雾机风机及水泵均采用变频器启动,可以无极调节风机的转速以及水泵的转速，控制风量、水量的大小，来控制喷雾系统的射程及作业时间。

12、采用200目的高精度水过滤器，有效过滤作业水中的杂质，避免喷嘴堵塞。

13、风筒采用双壁消音技术，有效降低风筒作业噪声。

14、安装电控系统，通过驾驶室触摸屏及遥控器控制的方式相结合，以方便地对喷雾机的方向，功率输出，工作模式等进行控制，并对喷雾机的各动作极限进行相应的约束，保证设备的安全性。

15、风机电机及水泵电机均采用变频器控制，以保证设备的节能、稳定、可靠、可控及安全性。

16、喷雾系统采用高压水泵，以保证喷雾机的作业射程。

三标段（洒水车采购）

一、主要参数

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 车辆排放标准 | 国六 |
| 底盘型号 | 相当于或优于DFH1250D4(国Ⅵ) |
| 底盘发动机型号 | 相当于或优于D6.7NS6B290 |
| 底盘发动机额定功率/转速kW/（r/min） | ≥213/2300 |
| 底盘发动机最大净功率/转速kW/（r/min） | ≥208/2300 |
| 满载最大总质量（kg） | ≥25000 |
| 外形尺寸（长×宽×高）（mm） | 接近于10600×2530×3190 |
| 前悬/后悬（mm） | 小于或等于2250/2650 |
| 整备质量（kg） | 小于或等于12000 |
| 额定载质量（kg） | 大于或等于13000 |
| 罐体有效容积（m3） | 大于或等于14 |
| 最高行驶速度（km/h） | 89 |
| 接近角/离去角（°） | 大于或等于10/10 |
| 驾驶室准乘人数（人） | ≥2 |
| 冲洗宽度（m） | ≥24 |
| 洒水宽度（m） | ≥16 |
| 后高喷射程（m） | ≥50 |
| 洒水泵型号 | 相当于或优于65QZB-50/110 |
| 洒水泵扬程（m） | ≥110 |
| 洒水泵流量（m3/h） | ≥50 |
| 驾驶室调温措施 | 配原厂冷暖空调 |

二、主要性能描述

1、罐体上部周边配备微喷嘴，具有车体上部喷雾功能。在车辆交付办理上牌手续后，由厂家负责免费改造安装，达到喷雾功能要求。

2、车辆具有低压冲洗和洒水喷雾，辅助消防和道路绿化带浇灌作业。

3、配有左中柱状侧冲，右后柱状侧冲装置，喷嘴可左右360°，上下360°调整。

4、后保险杠处装有两个喷头，用于日常洒水，起到增湿、降尘的作业。

5、开关控制阀件、洒水系统管道均采用耐锈蚀材料，罐体采用Q235B钢板制作，内部经特殊工艺处理，不锈蚀。

6、全车操控采用高可靠性、无污染的先进气动系统，所有路面作业功能均可在驾驶室内进行操作。

7、低压洒水炮操作平台设在罐体后方，带操作平台。

8、水罐设有低水位传感报警系统，当水位较低时能自动报警。

9、配备倒车、转向语音提示；带警示灯。

10、采用自吸式双级离心泵，水泵由底盘发动机取力传动。