一、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警用摩托车 | 辆 | 20 | 否 |  |

二、技术要求

1、发动机型式：V2型、四冲程、八气门、DOHC、水冷、电喷。

2、排量：≥1250mL。

3、缸径×行程：108mm×69.8mm。

4、最大功率与转速：105kW/8500rpm。

5、最大扭矩与转速：120N.m/7000rpm。

6、点火方式：ECU。

7、燃油供给方式：点燃式燃油喷射。

8、压缩比：12.5:1。

9、启动方式：电启动。

10、变速器型式：6档（国际档）。

11、外形尺寸（长×宽×高）：2300mm×1060mm×1516mm。

12、整车整备质量：≤305kg。

13、最大乘载质量：≥380kg。

14、最小转弯直径：5700mm。

15、燃料油箱容积：≥20L。

16、轮辋：前:3.5 x 17MT；后：6.0 x 17MT。

17、轮胎：前：120/70 ZR17  58W；后：190/55 ZR17  75W。

18、制动型式：前：双浮动式制动盘，对置双卡钳，每组卡钳为双活塞；后：对置单活塞、单盘。

19、最高车速：220km/h。

20、配备ABS防抱死系统。

21、配置装备：前后警灯；警用喇叭；麦克风；左右边箱；前后保险杠。

22、摩托车车辆需求：

三、服务要求

1、交货期：合同签订后30个日历日内。

2、整车质保期为1年，并承诺整车核心部件如发动机、变速箱质保2年。提供7*24小时服务电话，首次保养由供应商负责，车辆发生故障，维修人员要在3小时内到达维修现场并解决问题，当场不能解决的，免费提供车辆救援服务。

3、车辆环保符合车辆注册登记要求。

4、供应商须承诺成交后将车辆运送至采购人指定地点，并将车辆组装调试完毕后，负责验车并取得车管所提供的车辆封存档案袋。

5、本项目报价不包含车辆购置税。