附件2：变更后应商资格要求及技术参数

供应商资格要求

- 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定条件；

- 合法有效的营业执照并具备本项目相应的经营范围.组织机构代码证.税务登记证（或三证合一的营业执照）；

- 财务状况报告；（提供第三方审计机构出具的 2019 年度财务审计报告，若供应商成立不满一年的，可提供基本户银行出具的资信证明。）

- 具有履行合同所必需的人员.设备和专业技术能力；

- 依法缴纳税收的证明材料（提供缴税凭据，缴纳时间距开标不超过半年）；

- 依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供投标单位为职工缴纳社会保险的专用收据或缴纳清单，缴纳时间距开标不超过半年）；

- 投标人开标前三年内无重大违法记录的书面声明，且未被其他地市列入黑名单。

- 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人.重大税收违法案件当事人名单.政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）/中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）/河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】，附本公司在以上任意一个网站上的查询记录；

- 所有产品质保期均不低于2年

- 供货期：合同签订后7日内完成

- 不接受联合体参与。

PCR实验室产品招标参数

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加样器 | 招标参数： 1.可选量程范围：0.2-2μl，0.5-5μl，1-10μl，2-20μl，5-50μl，10-100μl，20-200μl，100-1000μl，0.5-5ml，1-10ml *2.整支高温高压灭菌，化学耐受性良好，可在紫外线下消毒。 3轻巧操控按钮设计可降低推放移液按钮所需的力度，从而实现轻松.顺畅.平稳的移液。 4.双控按钮设计，顶部的旋转式按钮帽可确保操控流畅，稳定的移液，同时防止由于意外操作所造成的误差。下部的液量调节旋钮用于精细的移液操作，手感好，调拨容易。按钮顶端由柔软的塑料材料制成，抓握舒适，利于轻松设定液量。 5.超大清晰的显示屏，便于轻松的设定液量。具有微调功能的标尺，可以让使用者轻松地检查最后一位小数，显示屏的旁边独立的ID识别标签槽可以容易的放入个性化的 ID 识别标签，同时提供三枚预制标签。 6 .舒适的放松指靠可让使用人员在每次移液间隙放松手部，减少出现反复压力损伤（RSI）的风险。 7.简单的实验室维护及校准，使用包装附送的工具可以内部清洁保养。 | 20 |  |
| 2 | 低温冰箱 | 一.医用冰箱存放血浆.菌种等 1.温控范围:-20℃～-40℃ 2.容积:≥278升 3.样式:立式 4.温控系统:微电脑控制，控制精度0.1度，数码显示。 5.进口压缩机和风机，高效制冷，使用寿命更长； 6.报警系统:高温报警.低温报警.传感器故障报警.环温高报警.断电报警.门开报警.电池电量低报警； 7.抽屉式设计，不少于6个。 8.内胆为PS防腐抗氧化板。 9.100mm加厚保温层高密度保温层，超微孔发泡技术，超强保温效果。 10.资质:生产厂家需具有医疗器械生产许可证.CE认证。 二.冷链监控系统（选配） 1.应具有监控医用冰箱温度，实时传输数据，输出器液晶显示温度.湿度.电池等信息。 2.可自行根据需求设置温度，湿度报警上限，具备数据打印功能 3.当温度出现超温，可通过短信，并且可通过微信公共号等方式通知相关人员 4.可根据院方要求增加采集数量，方便统一管理 5.最多具有采集路线为两路，数据采集可使用WIFI或GPRS流量。 6.应具有采集探头温度精度±0.4℃ 7.应具有采集探头的温度范围-100～80℃ 8.工作温度：-40～80℃ 9.应具有分等级管理，数据导出可打印 10.1英寸液晶显示屏，可显示电池电量，时间，温度等。 11.保证在冷链信号差的时候，采集器能够正常采集，再次连接之后，数据不中断。 12.云终端可根据用户需要选择时间段和时间点打印和记录，并且可单独打印极值。 13.需提供制造厂家针对本项目的产品技术参数确认函（加盖公章） | 2 |  |
| 3 | 冷藏箱（2-8°C） | 1.工作条件：220V，50Hz 2.样式：立式 3.制冷方式：风冷 4.容积：≥330L 5.箱内温度：2-8℃ 6.防凝露：采用离线镀膜钢化玻璃门，放凝露效果好。 7.安全报警：高低温报警.传感器故障报警.开门报警.断电报警 8.压缩机.风机：进口品牌压缩机.EBM风机； 9.控温方式：微电脑控制，数码温度显示,显示分辨率0.1℃ 10.生产厂家具有医疗器械生产许可证； 产品具有医疗器械注册证 | 3 |  |
| 4 | 血液冷藏箱（2-8°C） | 1.有效容积≥158L 2.箱内温度：4±1℃ 3.400毫升血袋不少于84袋. 4.微电脑控制，专业风冷设计. 5.6个高精度温度传感器设计，2个用于监测模拟瓶内液体中心温度，准确监控箱内温度。 6.电加热玻璃外门，在80%湿度下，有效防凝露，透明塑料内门，双层保温。 7.测温孔设计，方便安装冷链监控系统。 8.LED照明灯，可移动搁架，浸塑钢丝存血框，方便使用，便于清理。 9.血液分类存放，配备血液标签。 10.不锈钢内胆，持久防腐，便于清理。 11.安全锁设计，防止随意开启。 12.进口品牌压缩机，EBM风机，使用寿命长 13.多种报警：高低温报警.断电报警.开门报警.传感器故障报警.电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； 14.厂家资质：医疗器械生产许可证.CE认证.产品质量合格证。 *15.需提供制造厂家针对本项目的产品技术参数确认函（加盖公章） | 2 |  |
| 5 | 万分之一天平 | *1.后置式电磁力传感器 2.量程指示白光大屏幕液晶显示器 3.高灵敏度轻触按键 4.内藏式下称吊钩 5.RS232接口模块.四级防震 6.独立清零.去皮按键.双向通讯 *7.称量速度可调 显示方式可调 稳定性补偿. 8.全量程范围去皮 自动零位跟踪可调 9.自动故障诊断 传感器过载保护 10.计数.百分比称重 多种称量单位转换 11.内置砝码一键式校准 12.天平开机后会对该天平进行一次全自动校准 *13.温度变化1.5℃后，会自动对天平进行内部砝码校准。 *14.时间每隔2小时，会自动对天平进行内部砝码校准。 15.可读性 (d)：0.1 mg 16.称量范围(最大)：220g 17.重复性：±0.1mg 18.线性：±0.1mg 19.稳定时间：3秒 20.预热时间：45分钟 21.称量单位：g, oz, ct, lb 22.计件称量的最小称重：0.1 mg 23.秤盘（不锈钢）：ø 90 mm 24.可允许的环境条件：+10℃ to +30℃ 25.环境湿度范围：20 ~ 85 % 相对 (非冷凝) 26.电源输入电压：AC 230 V, 50-60Hz 27.接口：RS232C *28.需提供制造厂家针对本项目的产品技术参数确认函（加盖公章） | 1 |  |
| 6 | 洁净台 | 1.产品类型：双人单面洁净工作台 2.气流模式：垂直层流 3.外形尺寸：约1370*620*1730mm 4.工作区尺寸：约1300*550*520mm 5.工作台面高度：770±10mm 6.工作区洁净度：100级 7.操作台面平均菌落数≤0.5CFU 8.工作区风速：0.2-0.5m/s三挡可调 9.工作区内部照度：≥300LX 10.噪声：≤60分贝 11.采用防潮.阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP） 12.具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命 13.前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm 14.工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出 15.内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳 16.1个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44 17.三位互锁，紫外灯与照明灯.前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险 18.具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象 19.紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害 20.可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒 21.紫外灯延时启动时间.杀菌时间长短.预约启动时间.风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用 22.电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备 23.底座设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位 24.所投产品需提供制造厂家ISO9001认证，医疗器械生产许可证. 25.质量保证期：整机保修3年。 26.售后：2小时反应，24小时上门。 | 2 |  |
| 7 | 低速离心机 | - 变频电机，数码显示 2.钢制机身.不锈钢离心室 3.铝合金转子 4.电子门锁保护，确保安全 5.电子安全门锁，独立电机控制 7.运行中可修改转速，离心力，时间等参数 8.9级升降速可调 9..最高转速：4200 r/min 10.最大离心力 2680 xg 11.最大容量 24x10ml（真空采血管）角转子 12.定时范围 1min~99min 13.噪 声 ：≤60dB（A） 15.电机： 变频电机 16.电 源 ：AC 220V 50HZ 10A 17.功 率 250W *18.国际认证：具有国际权威认证机构认证的防爆炸测试和微生物安全测试；欧盟EN61010-2-20离心机特殊安全标准爆炸测试； *19.厂家在省内必须具有定点售后服务中心，为后期售后服务提供保障。提供证明材料。 *20.需提供制造商针对本项目加盖公章的技术参数确认函 21.转子适用参数： 转子; 容量; 最高转速; 最大离心力. 1; 24x2-10ml真空管; 4200r/min; 2680xg. | 2 |  |
| 8 | 可移动紫外线灯 | 仪器特性 1. 型式为移动式 2. 电源：220V±22V 50Hz±1Hz。 3. 输入功率为 80VA。 4. 使用环境：环境温度：5~40℃；相对湿度：80%； 5. 安全防护分类为 I 类； 6. 灯臂长度为：715mm±2mm，灯臂调节角度为：0︒~180︒； 7. 定时范围：0~120 分钟，其最大定时误差≤15min； 8. 灯管紫外线强度≥280um/cm 2 （提供省级检测报告）。 9. 对大肠杆菌，白色葡萄球菌杀灭率大于 3.0（提供省级检测报告）。 10. 可对消毒车遥控开关使用。 | 2 |  |
| 9 | 混匀器 | 1.振荡转速（固定）： 3000rpm 2.振荡幅度： φ4.5mm 3.认 证： CE, RoHS, WEEE 4.颜 色：蓝色 5.振荡方式： 圆周振荡 6.最大容量（1个试管）： 80ml 7.最大试管直径： φ30mm 8.外形尺寸： 96x85mm 9.机壳防护等级： IP40 10.净 重： 0.55kg 三.工作条件 1.电 源：AC100~240V, 50Hz /60Hz 2.最大功率：5W 3.使用环境：温度5~40℃，相对湿度 ≤80% | 2 |  |
| 10 | 生物安全柜 | 一.技术参数 1.安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）内部尺寸：约（L×D×H）1520mm ×620mm×650mm 。 （3）风速：平均下降风速：0.34±0.025m/s； 平均流入口风速0.55±0.025m/s （4）系统排风总量：500 m3/h （5）额定功率：1800W （6）噪音等级：≤65dB（A） （7）照明：≥1000lx （8）过滤效率:采用防潮.阻燃玻璃纤维超高效过滤器（ULPA），洁净度等级10级，使空气更洁净更安全，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.9995%（99.9995%） （9）使用人数：1—2人 二.结构功能特点： 1. LCD液晶屏显示，可显示下降风速.流入风速.过滤器寿命.紫外灯预约时间.日期/时间.正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况； 2. 温湿度传感器及风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态； 3.具有紫外灯一键式预约功能，可通过一键式预约紫外灯自动开启/关闭时间.灭菌时间，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警； 4.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆.防碎及防紫外的功能，前窗玻璃可实现下拉操作，方便清洁玻璃上部，避免死角 5. 安全性能保障：具备紫外系统.荧光灯.前窗及风机的四者联动互锁系统； 6.智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警.温湿度过高/过低报警.硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警 7. 防水插座定时技术：要具有双防水插座设计，可实现定时功能，整机具有断电保护功能。 8. 智能恒风速设计技术，保持柜内恒定风速； 9. 气流阻断技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术，杜绝安全防护盲点 10.低噪绿色节能模式：在智能模式下人体感应模块监测到人员未在操作区15分钟以上，微电脑程序自动将安全柜切换到LNS模式，实现降噪节能，提高过滤器使用寿命 11.独特的专业气流组织模式设计及V型进风口设计，使工作台面气流更均匀； 12.人性化设计：进风口的提手设计.可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳； 13.组合式底架万向脚轮设计.无任何裸露螺纹。 14.所投产品需提供制造厂家ISO9001认证，医疗器械生产许可证。 | 2 |  |
| 11 | 全自动核酸提取仪 | 主要技术参数： 一.产品应用：可从咽拭子.血清.血浆.全血.增菌液.组织.干血斑等多种类型的样本中实现全自动.快速提取到所需要的目标核酸； 二.运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程； 三.技术要求 1.处理能力：一次性完成96个样本的提取；20分钟内完成全部实验。 2.操控方式：通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作； 3.混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合； 4.运行噪音：运行最大噪音不超过60分贝； 5.程序管理：仪器内置10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建.编辑.删除程序等操作； *6.二维码识别：可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预； 7.污染防控： 7.1.实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟； 7.2.实验舱具备外排式独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 8.数据接口：USB； 9.配套试剂：具有预封装的病毒.全血.细菌.组织.干血斑等配套提取试剂盒，其中病毒.全血.细菌提取试剂盒具备独立的医疗器械注册证； 10.配套耗材：单条六联管.96深孔板两种不同耗材； 三.商务要求： 生产厂家已通过ISO:9001和ISO:13485体系考核； 配置要求： 主机*1台； 扫码枪1个； 单样本耗材支架*2个； *需提供制造商针对本项目加盖公章的技术参数确认函 | 1 |  |
| 12 | 实时荧光定量PCR仪 | 1.样本容量:96孔； 2.适用耗材：0.2ml 96孔板.8联管，单管(乳白色管.透明管.磨砂管均可适用)； *3.检测通道:≥6； 4.适用荧光素： 1）通道1：FAM. SYBR Green I.SYTO 9.EvaGreen.LC Green； 2）通道2：HEX, VIC, TET, JOE； 3）通道3：ROX.Texas Red； 4）通道4：Cy5； 5）通道5：Alexa Fluor 680； 6）通道6：FRET； 5.反应体系：0-100μl； 6.光源：高亮长寿命免维护LED光源； 7.检测时长：7秒内完成6个荧光通道96个孔位的全部检测； 8.荧光检测方式：光电二极管（PD）作为检测器，顶部激发.顶部扫描，6个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应； 9.模块控温范围：0～100℃； 10.温度均匀性：≤±0.1℃； 11.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术； 12.温度速率： 1）最大升温速度：≥6.1℃/s； 2）最大降温速度：≥5.0℃/s； 13.梯度温度： 1）宽度：1℃～40℃ 2）温度数：12列 14. 操控方式： 1）单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行； 2）PC直连：仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置.运行监控.数据分析等操作； 3）局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控.数据同步及分析等操作； 15.自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭； 16.LIS功能：可导出CSV.Excel.TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联； 17．软件分析功能：定性分析.绝对定量分析.相对定量分析.终点荧光分析.熔解曲线分析.SNP分析.高分辨率熔解曲线（HRM）等； 18.实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失 19.报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板；全开放式万能报表功能，用户可自定义报告内容及形式； 20.制造商已通过ISO9001.ISO13485质量管理体系认证，并提供认证证书复印件； *21.需提供制造商针对本项目加盖公章的技术参数确认函 | 1 |  |
| 13 | UPS电源 | UPS主机 1. 额定容量：20KVA+10KVA。 2. 输入标称电压：220VAC/380VAC可调。 3. 输入电压范围：190VAC-520VAC。 4. 输入频率：46～54 Hz or 56～64Hz。 5. 输出电压：208/220/230/240VAC可调。 6. 输出电压精度：±1% 7. 输出频率：50Hz±0.2Hz或60Hz±0.2 Hz。 8. 谐波失真：≦3%THD(线性负载)。 9. 电池电压及数量：192VDC（16只）/216VDC（18只）/240VDC（20只）可调。 10.充电电流：预设4A, 1A/2A/4A/6A可调。 11.充电方式：三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现 12.提供节能效果(ECO模式)。 13.具有旁路维护设计。 14.具有紧急电源关闭（EPO）。 15.显示方式：LCD+LED。 16.显示内容：系统状态.负载大小.电池容量.市电模式.电池模式.旁路模式.输入/出电压.故障指示。 17.效率：≥93%。 18.通讯接口：智能卡插槽+USB+232 二.蓄电池 1.电池类型：胶体蓄电池。 2.电池规格：HSG12-65AH+HSG12-24AH。 3.电池数量：32只。 4.浮充充电电压（Vdc）：13.6-13.8V 25℃。 5.电池内阻（Ω）：25℃条件完全充电内阻约为5mΩ。 6.电池气密性：用0.200-0.205KG/cm2 压力检测电池气密性合格。 7.容量保存率（%月）25℃条件下97%。 8.电池使用寿命（年）：设计寿命为6-12年（25℃-20℃）。 9.工作温度范围（℃）：15℃～40℃。 10.自放电容量损失：25℃条件下3%月。 11.正极采用独特的铅钙板栅，降低了板栅的腐蚀速度率，延长电池的使用寿命。 12.负极采用独特的铅钙板栅，提高析氢点位，减少气体的析出。 13.蓄电池气体复合效率（%）：99%以上。 14.外壳材料：阻燃ABS树脂，符合UL94V-0与UL94HB等级。 15.蓄电池通过抗9烈度地震。 三.电池柜 1. 每个柜子装16块电池。 2. 加厚铁皮组装柜子。 3. 内含2P空开和BVR6mm²线。 | 1 |  |
| 14 | 全自动高压灭菌器 | 一、主要参数 1、灭菌有效容积75L 2、额定工作压力0.22MPa 3、额定工作温度134℃ 4、热均匀度≤±1℃ 5、计时选择范围0～99min 6、温度选择范围0～134℃ 7、功率 / 电源电压4500W /AC220V.50Hz 8、产品特性设有自动进水、灭菌、计时、排汽全自动功能 9、安全特能内压大于0.027MPa时门不能打开，具有自锁功能断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 二、仪器特点 1、安全可靠全自动程序操作控制且LED液晶屏全程显示灭菌过程对话框,灭菌过程自动控制，无须监管，具有器械、敷料、液体、固定模式，自定义可自由设置灭菌温度、灭菌时间、干燥时间，操作方便，快捷，程序稳定，安全！ 设有对蒸汽控制温度103～134℃,以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行消毒灭菌。 2、设有对温度控制50～101℃,以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行煮沸。 设有计时器，当灭菌温度升至预选温度值时，计时器将自动倒计时，灭菌结束后，将自动泄压排汽并切断加热电源，排汽泄压并发出报警声以提示程序工作结束。 设有灭菌室内冷空气具有自动泄出装置，确保灭菌效果。 3、本机电加热元件为外置蒸汽发生器，热效率高，电源电压为AC220V，使用时应可靠接地。 4、设有超温、超压自动保护装置：装有开启式安全阀，正常灭菌时,安全阀关闭，当灭菌器内压力超过最高允许使用范围时，安全阀能自动启跳，释放超压蒸汽，待灭菌器内的蒸汽压力回降至正常值时，再自动关闭，起到确保安全使用的作用。 5、开门内压大于0.027MPa时不能打开，具有自锁功能；发生器装有过热保护器。在未加水或在使用过程中出现缺断水现象，能自动切断电源。断水等故障时，泄压阀自动打开，并将蒸汽排放。 6、装有过载漏电保护器，在线路中出现漏电，或者发生过电压时，能自动切断电源。 7.整机全部用优质不锈钢特制，具有耐腐蚀、易保养、使用寿命长等优点。 8.需提供制造商生产经营许可证、压力容器设计制造许可证（复印件加盖鲜章） 9、本产品需提供医疗器械注册证 | 1 |  |
| 15 | 冷冻高速离心机 | 一、主要技术参数： 1.最高转速：15000rpm 2最大离心力（rcf）：21380×g， 3固定角转：0.2ml/0.5ml/1.5ml/ 2ml×24,5ml*18 4时间控制：30s-99min,HOLD连续运行 5温度控制范围：-20℃~40℃ 6最大加速时间：25s 7最小减速时间：25s 8 噪音（DB）：≤56 8电机类型：无碳刷电机 9质量保证：两年的质保期，制造厂家终身服务 *10国际认证：具有国际权威认证机构认证的防爆炸测试和微生物安全测试；欧盟EN61010-2-20离心机特殊安全标准爆炸测试； 二、.主要功能： 1 静态预制冷模式，离心机门关闭状态下，只要设定温度低于环境温度，压缩机即自动制冷 2 强力制冷系统，制冷效率高，在室温25℃，最高转速下，仅需7分钟，腔内温度即可迅速降至2℃，并确保样品温度保持2℃以下 3 运行结束上盖依然关闭，保持离心腔温度，保护样品 4生物安全转子，在离心过程中不会因样品泄露造成微生物污染，确保生物安全 5高强度铝合金转子，可耐受高压消毒（不含转子盖），无限次使用寿命 6灵活方便，占地面积非常小 7面板控制：按钮和数字显示 8速度显示：rpm/rcf可相互转换，单独按键 9速度控制：单独的瞬时离心键，可做瞬时离心，提高工作效率 10安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高；已通过CE DN61010-2-20 离心机爆炸测试，最大程度保证安全 11.配置：2ml×24（可根据要求调换） *12需提供制造商针对本项目加盖公章的技术参数确认函 | 1 |  |
| 16 | 恒温培养箱 | 1.外形尺寸（长×宽×高）(mm)：715×600×840 2.内腔尺寸（长×宽×高）(mm)：570×400×570 3.控温范围：RT+5～100℃ 4.升温时间（60℃）：20min 5.温度均匀性（60℃）：±0.5℃ 6.温度波动度（60℃）：±0.3℃ 7.30S恢复时间（60℃）：13min 8.额定功率（kW）：0.55 9.载物托架：2块 | 1 |  |
| 17 | 水浴箱 | 主要技术参数： - 电源：220V 50Hz - 控温范围：室温+5℃~100℃ - 内胆尺寸：300x490x190mm - 加热功率：1200W - 工作孔数：6孔 | 2 |  |

血清实验室设备招标参数

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加样器 | 招标参数： 1.可选量程范围：0.2-2μl，0.5-5μl，1-10μl，2-20μl，5-50μl，10-100μl，20-200μl，100-1000μl，0.5-5ml，1-10ml *2.整支高温高压灭菌，化学耐受性良好，可在紫外线下消毒。 *3.具有液量联动装置（AVG），与移液器腔体分离，使其处于一个相对恒温的环境，避免了手部温度对移液精确度的影响。 4.轻巧操控按钮设计可降低推放移液按钮所需的力度，从而实现轻松.顺畅.平稳的移液。 5.双控按钮设计，顶部的旋转式按钮帽可确保操控流畅，稳定的移液，同时防止由于意外操作所造成的误差。下部的液量调节旋钮用于精细的移液操作，手感好，调拨容易。按钮顶端由柔软的塑料材料制成，抓握舒适，利于轻松设定液量。 6.超大清晰的显示屏，便于轻松的设定液量。具有微调功能的标尺，可以让使用者轻松地检查最后一位小数，显示屏的旁边独立的ID识别标签槽可以容易的放入个性化的 ID 识别标签，同时提供三枚预制标签。 7 .舒适的放松指靠可让使用人员在每次移液间隙放松手部，减少出现反复压力损伤（RSI）的风险。 8.简单的实验室维护及校准，使用包装附送的工具可以内部清洁保养。 | 4 |  |
| 2 | 低温冰箱（-40°C） | 一.医用冰箱存放血浆.菌种等 1.温控范围:-20℃～-40℃ 2.容积:≥278升 3.样式:立式 4.温控系统:微电脑控制，控制精度0.1度，数码显示。 5.进口碳氢压缩机和风机，高效制冷，使用寿命更长； 6.报警系统:高温报警.低温报警.传感器故障报警.环温高报警.断电报警.门开报警.电池电量低报警； 7.抽屉式设计，不少于6个。 8.内胆为PS防腐抗氧化板。 9.100mm加厚保温层高密度保温层，超微孔发泡技术，超强保温效果。 10.资质:生产厂家需具有医疗器械生产许可证.CE认证。 二.冷链监控系统（选配） 1.应具有监控医用冰箱温度，实时传输数据，输出器液晶显示温度.湿度.电池等信息。 2.可自行根据需求设置温度，湿度报警上限，具备数据打印功能 3.当温度出现超温，可通过短信，并且可通过微信公共号等方式通知相关人员 4.可根据院方要求增加采集数量，方便统一管理 5.最多具有采集路线为两路，，数据采集可使用WIFI或GPRS流量 6.应具有采集探头温度精度±0.4℃ 7.应具有采集探头的温度范围-100～80℃ 8.工作温度：-40～80℃ 9.应具有分等级管理，数据导出可打印 10.1英寸液晶显示屏，可显示电池电量，时间，温度等。 11.保证在冷链信号差的时候，采集器能够正常采集，再次连接之后，数据不中断。 12.云终端可根据医院需要选择时间段和时间点打印和记录，并且可单独打印极值。 13.需提供制造厂家针对本项目的产品技术参数确认函（加盖公章） | 1 |  |
| 3 | 血液冷藏箱（2-8°C） | 1.有效容积≥158L 2.箱内温度：4±1℃ 3.400毫升血袋不少于84袋. 4.微电脑控制，专业风冷设计. 5.6个高精度温度传感器设计，2个用于监测模拟瓶内液体中心温度，准确监控箱内温度。 6.电加热玻璃外门，在80%湿度下，有效防凝露，透明塑料内门，双层保温。 7.测温孔设计，方便安装冷链监控系统。 8.LED照明灯，可移动搁架，浸塑钢丝存血框，方便使用，便于清理。 9.血液分类存放，配备血液标签。 10.不锈钢内胆，持久防腐，便于清理。 11.安全锁设计，防止随意开启。 12.进口品牌压缩机，EBM风机，使用寿命长 13.多种报警：高低温报警.断电报警.开门报警.传感器故障报警.电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； 14.内部尺寸：约460*370*950 15.厂家资质：医疗器械生产许可证.CE认证.产品质量合格证。 16.需提供制造厂家针对本项目的产品技术参数确认函（加盖公章） | 2 |  |
| 4 | 高速离心机 | 一、主要技术参数： 1.最高转速：15000rpm 2最大离心力（rcf）：21380×g， 3固定角转：0.2ml/0.5ml/1.5ml/ 2ml×24,5ml*18 4时间控制：30s-99min,HOLD连续运行 5温度控制范围：-20℃~40℃ 6最大加速时间：25s 7最小减速时间：25s 8 噪音（DB）：≤56 8电机类型：无碳刷电机 9质量保证：两年的质保期，制造厂家终身服务 *1.10国际认证：具有国际权威认证机构认证的防爆炸测试和微生物安全测试；欧盟EN61010-2-20离心机特殊安全标准爆炸测试； 二、.主要功能： 1 静态预制冷模式，离心机门关闭状态下，只要设定温度低于环境温度，压缩机即自动制冷 2 强力制冷系统，制冷效率高，在室温25℃，最高转速下，仅需7分钟，腔内温度即可迅速降至2℃，并确保样品温度保持2℃以下 3 运行结束上盖依然关闭，保持离心腔温度，保护样品 4生物安全转子，在离心过程中不会因样品泄露造成微生物污染，确保生物安全 5高强度铝合金转子，可耐受高压消毒（不含转子盖），无限次使用寿命 6灵活方便，占地面积非常小 7面板控制：按钮和数字显示 8速度显示：rpm/rcf可相互转换，单独按键 9速度控制：单独的瞬时离心键，可做瞬时离心，提高工作效率 10安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高；已通过CE DN61010-2-20 离心机爆炸测试，最大程度保证安全 11.配置：2ml×24 *12需提供制造商针对本项目加盖公章的技术参数确认函 | 1 |  |
| 5 | 可移动紫外线灯 | 仪器特性 1. 型式为移动式 2. 电源：220V±22V 50Hz±1Hz 3. 输入功率为 80VA 4. 使用环境：环境温度：5~40℃；相对湿度：80% 5. 安全防护分类为 I 类 6. 灯臂长度为：约715mm±2mm，灯臂调节角度为：0︒~180 7. 定时范围：0~120 分钟，其最大定时误差≤15min 8. 灯管紫外线强度≥280um/cm 2 （提供省级检测报告） 9. 对大肠杆菌，白色葡萄球菌杀灭率大于 3.0（提供省级检测报告） 10. 可对消毒车遥控开关使用 | 1 |  |
| 6 | 混匀器 | 1.振荡转速（固定）： 3000rpm 2.振荡幅度： φ4.5mm 3.认 证： CE, RoHS, WEEE 4.颜 色：蓝色 5.振荡方式： 圆周振荡 6.最大容量（1个试管）： 80ml 7.最大试管直径： φ30mm 8.外形尺寸：约96x85mm 9.机壳防护等级： IP40 三.工作条件 1.电 源：AC100~240V, 50Hz /60Hz 2.最大功率：5W 3.使用环境：温度5~40℃，相对湿度 ≤80% 室内使用 | 1 |  |
| 7 | 生物安全柜 | 一.技术参数 1.安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）内部尺寸≥（L×D×H）1520mm ×620mm×650mm 。 （3）风速： 平均下降风速：0.34±0.025m/s； 平均流入口风速0.55±0.025m/s （4）系统排风总量：500 m3/h （5）额定功率：1800W （6）噪音等级：≤65dB（A） （7）照明：≥1000lx （8）过滤效率:采用防潮.阻燃玻璃纤维超高效过滤器（ULPA），洁净度等级10级，使空气更洁净更安全，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.9995%（99.9995%） （10）使用人数：1—2人 二.结构功能特点： 1. LCD液晶屏显示，可显示下降风速.流入风速.过滤器寿命.紫外灯预约时间.日期/时间.正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况； 2. 温湿度传感器及风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态； 3.具有紫外灯一键式预约功能，可通过一键式预约紫外灯自动开启/关闭时间.灭菌时间，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警； 4.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆.防碎及防紫外的功能，前窗玻璃可实现下拉操作，方便清洁玻璃上部，避免死角 5. 安全性能保障：具备紫外系统.荧光灯.前窗及风机的四者联动互锁系统； 6.智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警.温湿度过高/过低报警.硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警 7. 防水插座定时技术：要具有双防水插座设计，可实现定时功能，整机具有断电保护功能。 8. 智能恒风速设计技术，保持柜内恒定风速； 9. 气流阻断技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术，杜绝安全防护盲点 10.低噪绿色节能模式：在智能模式下人体感应模块监测到人员未在操作区15分钟以上，微电脑程序自动将安全柜切换到LNS模式，实现降噪节能，提高过滤器使用寿命 11.独特的专业气流组织模式设计及V型进风口设计，使工作台面气流更均匀； 12.人性化设计：进风口的提手设计.可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳； 13.组合式底架万向脚轮设计.无任何裸露螺纹。 14.所投产品需提供制造厂家ISO9001认证，医疗器械生产许可证。 *15.需提供制造厂家针对本项目的产品技术参数确认函（加盖公章） | 1 |  |
| 8 | 高压灭菌器 | 一、主要参数 1、灭菌有效容积≥75L 2、额定工作压力0.22MPa 3、额定工作温度134℃ 4、热均匀度≤±1℃ 5、计时选择范围0～99min 6、温度选择范围0～134℃ 7、功率 / 电源电压4500W /AC220V.50Hz 8、产品特性设有自动进水、灭菌、计时、排汽全自动功能 9、安全特能内压大于0.027MPa时门不能打开，具有自锁功能断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 二、仪器特点 1、安全可靠全自动程序操作控制且LED液晶屏全程显示灭菌过程对话框,灭菌过程自动控制，无须监管，具有器械、敷料、液体、固定模式，自定义可自由设置灭菌温度、灭菌时间、干燥时间，操作方便，快捷，程序稳定，安全！ 设有对蒸汽控制温度103～134℃,以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行消毒灭菌。 2、设有对温度控制50～101℃,以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行煮沸。 设有计时器，当灭菌温度升至预选温度值时，计时器将自动倒计时，灭菌结束后，将自动泄压排汽并切断加热电源，排汽泄压并发出报警声以提示程序工作结束。 设有灭菌室内冷空气具有自动泄出装置，确保灭菌效果。 3、本机电加热元件为外置蒸汽发生器，热效率高，电源电压为AC220V，使用时应可靠接地。 4、设有超温、超压自动保护装置：装有开启式安全阀，正常灭菌时,安全阀关闭，当灭菌器内压力超过最高允许使用范围时，安全阀能自动启跳，释放超压蒸汽，待灭菌器内的蒸汽压力回降至正常值时，再自动关闭，起到确保安全使用的作用。 5、开门内压大于0.027MPa时不能打开，具有自锁功能；发生器装有过热保护器。在未加水或在使用过程中出现缺断水现象，能自动切断电源。断水等故障时，泄压阀自动打开，并将蒸汽排放。 6、装有过载漏电保护器，在线路中出现漏电，或者发生过电压时，能自动切断电源。 7.整机全部用优质不锈钢特制，具有耐腐蚀、易保养、使用寿命长等优点。 8.需提供制造商生产经营许可证、压力容器设计制造许可证（复印件加盖鲜章） 9、本产品需提供医疗器械注册证 | 1 |  |
| 9 | 水浴箱 | 主要技术参数： 1.电源：220V 50Hz 2.控温范围：室温+5℃~100℃ 3.内胆尺寸：约300x490x190mm 4.加热功率：1200W 5.工作孔数：6孔 | 1 |  |
| 10 | 酶标仪 | 1.波长范围（nm）：400-780； 2.光源灯：12V/20W石英卤钨灯（寿命≥3000h），且有休眠功能； 3.检测范围（A）：0.000～4.000；检测光道：8通道； 4.滤光片配置（nm）：标准配置4片：405.450.492.630，在400-780范围内最多可选配10个滤光片； 5.读板速度：5秒/96孔（单波长）；10秒/96孔（双波长）； 6.波长特性：分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm ；波长半宽度 （nm）：7±2 ； 7.吸光度准确度（A）： ±0.005（当吸光度范围在0.000~≤0.500之间）； 8.线性误差：线性相关系数（r）≥0.990（在吸光度值为0～3.000范围内）； 9.仪器的吸光度重复性：CV≤0.5%； 10.仪器的吸光度的稳定性（A）：≤±0.005； 11.吸光度的分辨率（A）：0.001； 12.通道间差异：≤0.02（以空气为参比，测量仪器通道间吸光度差异）； 13.显示屏：8吋彩色触摸屏； 14.操作界面：具有开机自检功能； 15.操作方式：仪器采用触摸屏操作方式，同时可输入中文.英文及数字； 16.振板功能：仪器具有振板功能； 17.检测方式：仪器具有单波长和双波长.单孔和双孔两种检测方式可供选择； 18.检测功能：具有吸光度检测.定性检测和定量检测功能；可视化布板及单板12个检测项目的功能； 19.检测输出：定性：样本吸光度.S/CO值.临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度.样本浓度值.正常参考值及检测判定结果；输出为96孔整板检验结果；同时可以打印病人的中文综合检验报告； 20.计算方式：直线法.点对点法.线性回归法.半对数回归法.指数回归法.全对数回归法.比值回归法.比值半对数回归法.二次方曲线.Logit-Log曲线； 21.质控功能：具有质控功能，可输出质控数据和L-J质控图Westgrad多规则判定； 22.存储功能：程序存储；200个项目程序及定标参数；检验结果存储；可存储105板检测结果； 23.通讯功能：仪器具有RS-232通讯接口以及USB接口； 24.光源信号监测功能：可即时监测8通道光源信号； 25.质量保证：生产企业有产品医疗器械注册证书.注册证登记表参数.国家级检验机构出具的产品检验报告。 *26.需提供制造厂家针对本项目的产品技术参数确认函（加盖公章） | 1 |  |
| 11 | 洗板机 | 一.组成： 仪器主要由单片机控制系统.操作软件.电源.酶标板托架及驱动机构.冲洗喷头（96针）及升降机构.真空泵正负压液路系统.电磁阀.2个洗液瓶.1个蒸馏水瓶.1个废液瓶组成。 二.基本参数： 1.存储程序：仪器具有预先存储洗板程序的功能最多可存储500个洗板程序； 2.振板功能，振板时间可在0秒-999秒内任意设置； 3.循环次数：洗液循环次数可以在1次—250次任意设置； 4.防溢液功能：当注液过量时多余洗液会自动被吸走，不会流到板架和仪器内； 5.最后一次吸液时间可调，吸液时间在0-4999ms范围内任意设置； 6.清洗方式：可按照清洗12×8型96孔酶标板； 7.板型选择功能：仪器可对平底.V型底，U型底酶标板进行洗涤； 8.仪器具有对自身管路进行冲洗的功能； 9.换液（预洗）功能：仪器具有换液（预洗）功能，在0s-600s时间范围内可任意设置； 10.洗液通道选择功能：仪器具有两种洗液通道选择功能； 11.清洗排数：仪器的清洗排数可以在1-8排任意设置； 12.仪器具有两点吸液功能.孔底部漂洗功能. 单吸液（不注液）功能； 13.浸泡时间：浸泡时间可以是0秒-999秒任意设置； 14.每孔的注液量：每孔的注液量在0µl-3000µl范围内连续可调，步进50µl； 15.注液均匀性：酶标板中各孔之间清洗液注入量的均匀性：≤±3％； 16.残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量：≤1ul/孔； 17. 重复性：每次洗板整板注液量误差≤5%。 18.质量保证：生产企业有产品医疗器械注册证书.注册证登记表参数.国家级检验机构出具的产品检验报告。 *19.需提供制造厂家针对本项目的产品技术参数确认函（加盖公章） 三.特点： 1. 5.6寸真彩液晶显示屏，触摸屏；储液瓶容积：4.0L； 2.广泛用于医院.血站.卫生防疫站.试剂厂.研究室的酶标板清洗工作； 3.仪器具有低残留量，高注液精度，清洗效果均匀彻底； 4.专业的防堵孔设计，减少堵针烦恼，独特的防交叉污染设计，以及独特托盘设计，无需补孔及拆条； | 1 |  |

注：技术参数带*条款不得有偏离，否则按无效招标处理。