更正前：

第五章 谈判项目说明和要求

1 、主要技术参数

- 最大作业高度≥16米；

- 最大作业高度时作业幅度≥2.2米

- 最大作业幅度≥7米

- 最大作业幅度时作业高度≥8.8米

- 吊勾起吊质量≥900KG,起吊高度≥8.5米

（6） 最大总质量≤5800kg；

（7） 整备质量≤5400kg；

（8） 前悬≤1060mm；

（9） 后悬≤2200mm；

2 、工作斗

（1）作业平台≥1080X620X1100mm；

（2） 作业平台额定载荷≥200kg；

- 工作平台可控制发动机的点火熄火装置。

(4)  配置两副安全带，供操作人员高空作业时使用。

3 、工作臂及平衡机构

（1）臂架结构形式：三节折叠臂；

（2）调平系统：拉杆式或机械式软索自动调平

（3）全回转

4 、液压系统及安全保护装置

（1）液压部件采用国产或进口优质产品

（2）液压系统压力过大保护装置

（3）上下车互锁装置

（4）支腿防止意外回缩装置

（5）臂架油缸防止意外回缩装置，并可调节伸缩速度

5、底盘及车厢

（1）底盘采用知名底盘或更优底盘,国ⅤI排放标准, 柴油发动机，功率≥85kw；

（2）驾乘人数：2+3

（3）整车静止收缩长度≥7550mm；

（4）整车静止收缩宽度≥2020mm

（5）整车静止收缩高度≤3060mm

（6）支腿形式为H型，各支腿的操作应单独可调

（7）车身两侧配有工具箱，要求密封良好。

6、油漆

上装喷砂处理，构件油漆后再行组装。

注：投标产品不得低于以上技术要求，并作为验收标准。