更正后：

第五章 谈判项目说明和要求

1 、主要技术参数

（1）最大作业高度≥16米；

（2）最大作业高度时作业幅度≥2.0米；

（3）最大作业幅度≥6.5米；

（4）最大作业幅度时作业高度≥8.5米；

（5）吊勾起吊质量≥900KG,起吊高度≥8米；

（6）最大总质量≤6000kg；

（7）整备质量≤5600kg；

（8）前悬≤1080mm；

（9）后悬≤2500mm；

2 、工作斗

（1）作业平台≥1050X600X1050mm；

（2）作业平台额定载荷≥200kg；

（3）工作平台可控制发动机的点火熄火装置。

（4）配置两副安全带，供操作人员高空作业时使用。

3 、工作臂及平衡机构；

（1）臂架结构形式：三节折叠臂；

（2）调平系统：拉杆式或机械式软索自动调平；

（3）全回转；

4 、液压系统及安全保护装置；

（1）液压部件采用国产或进口优质产品；

（2）液压系统压力过大保护装置；

（3）上下车互锁装置；

（4）支腿防止意外回缩装置；

（5）臂架油缸防止意外回缩装置，并可调节伸缩速度；

5、底盘及车厢

（1）底盘采用知名底盘或更优底盘,国ⅤI排放标准, 柴油发动机，功率≥85kw；

（2）驾乘人数：2+3；

（3）整车静止收缩长度≥7550mm；

（4）整车静止收缩宽度≥1990mm；

（5）整车静止收缩高度≤3160mm；

（6）支腿形式为H型，各支腿的操作应单独可调；

（7）车身两侧配有工具箱，要求密封良好。

6、油漆

上装喷砂处理，构件油漆后再行组装。